Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2036 года | 5 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 8 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 8 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 8 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 8 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 8 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 9 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 9 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 9 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 9 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 10 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 10 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 10 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 11 |
|  | Опорный план | 12 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 13 |
| 2.1. | Население | 13 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 13 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 14 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 15 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 15 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 16 |
|  | Основной план | 17 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 18 |
| 3.1. | Население | 18 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 18 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 19 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 19 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 19 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 19 |
|  | Основной план | 20 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 21 23 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2011.9518/12 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2011.9518/12 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2011.9518/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям строительных норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее проект) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (Протокол единой комиссии от 08.06.11г.; Муниципальный контракт № 2011.9518 от 20.06.11г).

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2016 год (5 лет; 2012-2016 гг.);

- Расчетный срок – 2036 год (20 лет; 2017-2036 гг.).

Устаревший проект генерального плана отсутствует, настоящий проект является первым. Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (Кладбище, Свалка ТБО, Скотомогильник) вне установленной границы населенного пункта.

При разработке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью: Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий», являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития на среднесрочный период (2006-2015 гг.)»;

- «Социальный паспорт» сумона на 01.01.2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда планируется развивать на период  I очереди локализовано в южной части сумона в целях застройки  пустующих территорий, а на период расчетного срока преимущественно на периферии (на краю) сумона в западном направлении на ул. Ленина и Самбуу.

Объекты образования: ввиду прироста населения также проектом предусмотрено строительство новых объектов: детского сада МОУ ДОУ № 2 и№3 по 90 воспитанников на ул. Ленина, а также Спортивного стадиона открытого типа со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест и  ДЮСШ  на ул. Самбуу.

Пустующие территории застроить следующими объектами: Дом культуры на 500 мест на ул. Самбуу, ФАП с Аптекой, Музей, ДШИ, Библиотека, а также Банно-прачечный комбинат на 200 кг сухого белья в смену, Детские игровые площадки (3ед.).

Производственные объекты: строительства Пилорамы со столярным цехом на ул. Ленина, Станция технического обслуживания на ул. Самбуу.

Сельскохозяйственные объекты: строительство Молокотоварной Фермы и Молочного пункта на ул. Самбу, а около речки Ак-Тал Пункт для мойки овец.

В целях планировочного выделения Администрации сумона проектом предусмотрена территория Центральной площади в границах существующей застройки возле Администрации сумона Баян-Тала. В качестве рекреационной зоны в целях отдыха населения предусмотрена территория для Парка в южной  части сумона. Также благоустройству в качестве Пляжа со спасательным постом подлежит прибрежная зона в северной части сумона.

Принципиальным положением Генплана является развитие особоохраняемых территорий (строительство памятника участникам Великой Отечественной Войны в Парке возле Центральной площади) и зеленых территорий общего пользования (Парки). Побережье протоки реки Чадан сохраняется и является составной частью системы ландшафтно-рекреационных территорий.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса, осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Баян-Тала утверждается «План реализации генерального плана с. Баян-Тала». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна

Сумон Баян-Тала:

Сумон (село) Баян-Тала (Баян-Талинский) Дзун-Хемчикского кожууна (района) Республики Тыва образован 1928г. Поселок расположен у реки Чадан, имеет вытянутую форму, расположен на относительно ровной площадке с общим понижением на северо-восток к р. Чадан. Разность высот: 3 м. Грунты: крупная галька, глубина промерзания 2,3 м. Сейсмичность: 9 баллов.

Климат резко-континентальный, от +40°С до -50°С. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 7 ноября, средняя толщина 18 см (место открытое). Начало таяния снегов 2 апреля, конец 6 апреля. Продолжительность полевого неблагоприятного периода составляет 6,5 месяцев с 20 октября по  5 мая. Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится 85 дней. Ветры преобладают юго-восточного направления. На территории сумона имеется следующие полезные ископаемые: месторождение кирпичных глин, пригодных для производства строительного кирпича марки «75» (264 тыс. м3), а также известь обжиговая и сероводородный источник.

Расстояние от сумона до районного центра г. Чадан -25 км.,до столицы г. Кызыл составляет 247 км.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения составляет более 837 человека, из них мужчин: 414, женщин: 423. Дошкольники: 121 чел., Школьники: 131, Студенты: 41. Трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: 407, фактически работающие: 90. Всего семей: 201, всего сирот: 32, всего инвалидов: 69, всего пенсионеров: 116.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 34,73 га общей площади селитебной (жилой) зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 11940 кв.м. (199 одно- и двухквартирных жилых домов  со средней площадью 60 кв.м.), обеспеченность жилья – 14,26 кв.м. на 1 жителя. Количество семей, состоящих на очереди, - 0.

При среднем размере семьи - 4 человек (всего населения: 837 человека, всего семей: 201) и средней площадью приквартирного участка 14,9 соток расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 25 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная, представлена преимущественно одноэтажными одно- и двухквартирными жилыми домами усадебного типа.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Фактическая наполняемость | Количество на 1 тыс.чел. | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОУ, ул. Самбуу д. 18, мест | 35 | 53,6 | 0,4 |
| МОУ СОШ, ул. Самбуу д. 20, мест | 143 | 219,0 | 1,13 |
| Фельдшерско-Акушерский Пункт, ул. Ленина | 3 врача |  | 0,047 |
| Дом Культуры, ул. Самбуу д. 29, мест | 50 | 76,6 | 0,06 |
| Магазин, Пекарня ул.Ленина д. 58, 60 кв.м. | 125 |  | 0,05 |

Стадион открытого типа отсутствует.

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

В сумоне имеется Дом Культуры на ___ мест. На 2010 г. Сфера торговли включает в себя 1 магазин смешанных товаров.

Объекты  общественного питания в сумоне отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: 4 трансформаторные подстанции. Капитальные объекты имеют автономные котельные на твердом топливе. Также имеются: гаражи, склады, и Кладбище (1,0 га, в юго-западной части 1,0 км от сумона), Полигон ТБО (1,0 га, в юго-западной части от сумона) вне установленной границы населенного пункта.

Пожарное депо, СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты: отсутствуют.

Объекты сельскохозяйственной сферы: отсутствуют. Выпас скота из личных подсобных хозяйств населения производится в северной и северо-восточной частях поселения. Пункт мойки овец находится у реки Ак-Тал.

    - Транспортная инфраструктура

Аэродром и речной причал отсутствуют.

Асфальтированная дорога в поселке отсутствует. Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 22 км. Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров по кожууну и до г. Кызыла.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население жилой застройки забор питьевой воды производит от колодцев на земельном участке.

Отопление:

Централизованное отопление отсутствует. На территории жилищной и капитальной застройки отопление – печное на твердом топливе.

Канализация:

Система канализации отсутствует.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и столбовые трансформаторные подстанции (4 ед.) напряжением 35…6/0,4 кВ.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков. Существующая сеть арыков вдоль проезжей части представляет собой полуразрушенные канавы, не выполняющие свои функции.

Мероприятия по благоустройству береговой полосы, организации зон отдыха и развитию системы ландшафтно-рекреационных территорий не соблюдены.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций; организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон (данные предприятия отсутствуют);

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Отсутствие развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения и организованной системы стока поверхностных вод.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2036 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2016 года и Расчетный срок до 2036 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации проектные решения на период до 2016 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п. 4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 832 человек - на период первой очереди (14,9 %). Общий средний ежегодный прирост: 20 человек, среднегодовые темпы прироста населения: 2,8 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2036 |
| Численность населения, чел. | н/д | н/д | 832 | 852 | 872 | 892 | 912 | 932 | 1312 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  |  | 23,4 | 22,9 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 50 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 5,0 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом наличия объектов рекреационной и социальной зон.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1000 кв.м. (10 соток или 0,1 га) с параметрами 25х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участков), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | б/н | 12 | 2,75 | Заполнение пустующих территорий в существующей застройке |
| -//- | 1А | 9 | 0.9 | Ул. Самбуу |
| Итого: |  | 21 | 3,65 | (2100 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 21 | 3,65 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 3,65 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 3,35 га (2100 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2016 год составит 14040 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 17 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 500 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Опорного пункта полиции на ул. Октябрьская в здании Администрации

Образование:

- строительство МОУ ДОУ на ___ воспитанников на ул. Ленина (0,88 га) и МОУ ДОУ на ул. Ленина (0,33 га) исходя из расчета 40 кв.м. на 1 воспитанника по СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.1.5).

- строительство МОУ СОШ  на ___ воспитанников на ул. Ленина (1,06 га);

- строительство стадиона открытого типа вместимостью на 500 мест на ул. Самбуу и ДЮСШ.

Здравоохранение:

- строительство Фельдшерско-акушерского пункта на ул. Ленина (0,4 га).

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Культура:

- строительство Дома культуры на 500 мест на ул. Самбуу (0,64 га).

- строительство Музея на ул. Октябрьская (0,37 га)

Торговля:

- строительство Почты на ул. Мира (0,1 га);

- устройство Кафе в новом здании Многофункционального центра на ул. Найырал;

- строительство Магазина на ул. Кара-Сал Кан-оола (0,15)

- строительство Аптеки на ул. Ленина (0,4 га);

Бытовое обслуживание:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания, пользующихся популярностью у населения, в зоне пешеходной доступности;

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с текстовой частью пояснительной записки СП-34/11 ПЗ-1/2 «Охрана окружающей среды»).

На период I очереди проектом предусмотрены следующие объекты:

- Банно-прачечный комплекс на 200 кг сухого белья в смену с Химчисткой на ул. Самбуу (0,36 га);

- Детские игровые площадки на  ул. Ленина 3 ед. (0,27 га, 0,31 га, 0,19 га)

- Гостиница на 20 посетителей на ул. Найырал (0,17 га);

- Пляж со спасательным постом и Лодочная станция с причалом для маломерных судов (1,01 га);

- Станция Технического Обслуживания автомобилей с количеством постов до ___ на ул. Самбуу (0,16 га).

Кладбища:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение 7: на 1000 жителей приходится 0,24 га) в сумоне отсутствует необходимость в увеличении территории Кладбища (современное состояние 1,0 га).

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Пилорамы на ул. Ленина (1,2 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Принимая во внимание традиционный упор экономики сумона на сельское хозяйство проектом предусмотрено строительство следующих объектов: Пункта приема молока на ул. Самбуу (0,4 га), Пункта мойки скота (0,15 га) и Молокотоварной фермы на ул. Самбуу (0,25 га).

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 1300 человек - на период расчетного срока (73,3 %). Общий ежегодный прирост: 27,5 человек, среднегодовые темпы прироста: 2,7 % (см. совместно с Табл. 2.1.1. "Ретроспективный анализ динамики численности населения", л. 14 настоящей Пояснительной записки).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 2В | 53 | 7,95 | Ул. 1-ая линия |
| -//- | 3В | 36 | 5,4 | Ул. 2-ая линия |
| -//- | 4В | 23 | 3,58 | Ул. 3-ая линия |
| -//- | 5В | 87 | 12,44 | -//- |
| Итого: |  | 199 | 29,4 | (19900 кв.м. жилфонда) |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | 6Г | 13 | 3,9 | Ул. 1-ая линия |
| Итого: |  | 13 | 3,9 | (2600 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 212 | 33,3 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 33,3 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа –29,4 га (19900 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 3,9 га (2600 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2036 год составит 36540 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 18 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 1125 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

Образование:

- строительство Спортивного стадиона открытого типа со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест на ул. Самбуу (0,67 га);

- строительство Детско-Юношеской Спортивной Школы со спортзалом на ул. 7-ая линия (0,86 га);

- строительство Детской Школы Искусств на ул. Самбуу (0,52 га).

После строительства школы на ___ мест и новой МОУ СОШ № 2 и №3 на 90 мест в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2036 года.

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Магазина продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Кара-Сал Кан-оол (0,15 га).

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- детские игровые площадки на ул. Ленина 3 ед. (0,27 га) (0,31 га) (0,19 га);

- благоустройство территорий и создание малых архитектурных форм на запроектированном Парке;

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Пилорамы на ул. Ленина (1,2 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Строительство следующих объектов:

- Молокотоварная ферма на ул. Самбуу (0,25 га);

| 4. Сроки и очередность строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | I очередь |  |  |  |  |  | Расч. срок, Итого: |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого: | 2036 |
| 1. | Одноквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | площадь территории, м2 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 12000 | 66000 | 232500 |
| 1.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 4400 | 15500 |
| 1.3. | количество жилых домов, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | 155 |
| 1.4. | количество проживающих, чел. | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 156 | 620 |
| 2. | Двухквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | площадь территории, м2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | 24000 |
| 2.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1600 |
| 2.3. | количество жилых домов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2.4. | количество проживающих, чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 64 |
| 3 | Дом культуры на ___ мест (0,64; ул. Самбуу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Почта (0,1 га; ул. Мира) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Магазин (0,15 га; ул. Кара-Сал Канн-оол) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | МОУ СОШ на ___ мест (1,06 га; ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | МОУ ДОУ № 2 на ___ мест (0,88 га; ул. Ленина) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 8 | МОУ ДОУ № 3 на ___ мест (0,33 га; ул. Ленина) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 9 | Библиотека и Музей (37 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Спортивный стадион открытого типа со стационарными трибунами свыше 500 мест (0,67 га; ул. Самбуу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | ДЮСШ со спортзалом (0,52 га; ул. Самбуу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Фельдшерско-Акушерский Пункт (0,4 га; ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Банно-прачечный комбинат на 200 кг.сух. белья в смену с Химчисткой (0,36га; ул. Самбуу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Детские игровые площадки (3 ед. - 0,77 га; в границах сумона) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 15 | Пекарня (0,35 га; ул. Найырал) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 16 | Аптека (0,10 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 17 | СТО до __ постов (0,16 га; ул. Самбуу) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 18 | Молокотоварная ферма (0,25 га; ул. Самбуу) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 19 | Лодочная станция. Пляж со спасательным постом (1,01 га) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | Пилорама со столярным цехом (1,2 га; ул. Ленина) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 21 | Пункт приема молока (0,4 га; ул. Самбуу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Комбинат бытовых услуг (0,2 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 | Пункт мойки скота (0,15 га) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | Храм, Субурган (0,2 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Центральная площадь (0,53 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 26 | Парк ( 3,5 га; в границах сумона) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Всего объектов, единиц |  |  |  |  | 1 | 9 | 10 | 15 |

| 4. Технико-экономические показатели Генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2011 г. |  | Первая очередь строительства (2016 г.) |  | Расчетный срок (2036 г.) |  |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения в границах сумона | тыс.чел. | 0,832 |  | 0,932 |  | 1,032 |  |
| 1.2. | Естественный прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 12,88 |  | 2,91 |  |
| 1.3. | Механический прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 8,58 |  | 1,94 |  |
| 1.4. | Социально-демографические показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,26 | 31,1 | 0,30 | 32,7 | 0,35 | 34,3 |
|  | 1.4.2. население трудоспособного возраста (мужчины 16-55, женщины 16-50) | тыс.чел. / % | 0,41 | 48,9 | 0,43 | 46,5 | 0,46 | 44,1 |
|  | 1.4.3. население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,12 | 20,0 | 0,19 | 20,8 | 0,22 | 21,5 |
|  | 1.4.4. численность занятого населения, всего: | тыс.чел. / % от трудосп. возраста | 0,09 | 22,1 | 0,11 | 25,6 | 0,14 | 29,6 |
| 2. | Территория (Баланс территории)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь с.Баян-Тала***, ИТОГО: | га / % | 58,3 | 100,0 | 142,3 | 100,0 | 142,3 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Жилая зона, ВСЕГО: | га / % | 34,73 | 59,6 | 38,38 | 27,0 | 71,68 | 50,4 |
|  | жилая застройка: смешанная | га / % | 34,73 | 59,6 | 34,73 | 24,4 | 34,73 | 24,4 |
|  | жилая застройка: 1-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 3,65 | 2,6 | 33,05 | 23,2 |
|  | жилая застройка: 2-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 0,00 | 0,0 | 3,90 | 2,7 |
|  | 2.1.2. Общественно-деловая зона, ВСЕГО: | га / % | 1,91 | 3,3 | 1,51 | 1,1 | 5,16 | 3,6 |
|  | объекты администр. и культ.-быт. сферы | га / % | 0,21 | 0,4 | 0,00 | 0,0 | 0,64 | 0,4 |
|  | объекты образования и спорта | га / % | 1,60 | 2,7 | 1,11 | 0,8 | 2,35 | 1,7 |
|  | объекты здравоохранения | га / % | 0,05 | 0,1 | 0,40 | 0,3 | 0,40 | 0,3 |
|  | объекты деловой и коммерческой сферы | га / % | 0,05 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 1,77 | 1,2 |
|  | объекты ЖКХ, инженерной инфраструктуры | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.3. Производственная зона | га / % | 0,00 | 0,0 | 1,20 | 0,8 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.4. Зона (объекты) сел.-хоз. назначения | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,80 | 0,6 | 0,80 | 0,6 |
|  | 2.1.5. Рекреационная зона, ВСЕГО: | га / % | 0,00 | 0,0 | 1,39 | 1,0 | 4,86 | 3,4 |
|  | рекреационная зона: зеленые насаждения общего пользования | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,53 | 0,4 | 3,50 | 2,5 |
|  | рекреационная зона: санитарно-защитное озеленение | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,86 | 0,6 | 1,36 | 1,0 |
|  | 2.1.6. Зона специального назначения | га / % | 1,00 | 1,7 | 1,00 | 0,7 | 1,00 | 0,7 |
|  | 2.1.7. Зона охраны памятников истории и культуры | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
|  | 2.1.8. Зона транспортной инфраструктуры (улицы) | га / % | 44,12 | 75,7 | 55,15 | 38,8 | 76,20 | 53,5 |
|  | 2.1.9. Земли резерва | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.10. Прочие неиспользуемые территории | га / % | -23,46 | -40,2 | 42,84 | 30,1 | -17,43 | -12,2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1. Жилищный фонд, ВСЕГО: | тыс. м2 | 11,940 |  | 16,640 |  | 27,440 |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | н/д |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | н/д |  | 4,700 |  | 10,800 |  |
| 3.2. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | н/д |  | 0,94 |  | 0,54 |  |
| 3.3. | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 14,4 |  | 17,9 |  | 26,6 |  |
| 4. | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 42 | 0,0 | 42 | 31,4 | 42 | 34,7 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 313 | 81,8 | 172 | 53,4 | 172 | 59,1 |
| 5. | Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог, ИТОГО: | км | 22,1 |  | 22,1 |  | 30,5 |  |
|  | дорога автономного образования (IV категория) | км | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | местного значения (V категория) | км | 22,1 |  | 22,1 |  | 30,5 |  |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0,0 |  | 5,7 |  | 5,7 |  |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 50,5 |  | 56,5 |  | 62,6 |  |
| 5.4. | Аэропорт местного значения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.5. | Лодочная станция, причал для маломерных судов | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.6. | Почтовые отделения | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация пляжа | га | 0 |  | 1,01 |  | 1,01 |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел. | 0,0 |  | 5,7 |  | 33,9 |  |
| 6.3. | Усовершенствованные свалки твердых бытовых и промышленных отходов (полигон ТБО) | ед. | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Данный лист см. совместно с графической частью настоящего Проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Общая площадь сумона принята в установленных границах населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |