Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2036 года | 4 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика Дзун-Хемчикского кожууна и сумона Хорум-Даг | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 8 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 8 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 8 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 8 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 9 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 9 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 9 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 9 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 10 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 10 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 11 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 11 |
|  | Опорный план | 13 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 14 |
| 2.1. | Население | 14 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 14 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 15 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 16 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 16 |
|  | Основной план | 17 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 18 |
| 3.1. | Население | 18 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 18 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 29 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 29 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 19 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 20 |
|  | Основной план | 21 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 22 24 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2011.9508/12 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2011.9508/12 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2011.9508/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема ИТМ по ГО и ЧС. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Тыва.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее проект) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (Протокол единой комиссии от 07.09.11г.; Муниципальный контракт № 12 от 30.03.11г).

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2016 год (2012-2016 гг.);

- Расчетный срок – 2036 год (2017-2036 гг.).

Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (Кладбище, Свалка ТБО, Скотомогильник и т. д.) вне границы населенного пункта.

При разработке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью "Схема транспортной инфраструктуры"), являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития на среднесрочный период (2006-2015 гг.)»;

- «Социальный паспорт» сумона на 2009-2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда планируется развивать на период I очереди (56 новых земельных участков на территории 6,66 га), а также на период расчетного срока (35 земельных участка на территории 5,2 га) на периферии сумона в северо-западном направлении.

Объекты образования и спорта:. ввиду прироста населения проектом предусмотрено строительство новых объектов на ул. К.А.Оюу: Школы №2 на 100 мест, на ул. Октябрьская Детский сад №2 на 60 мест, на ул. К.А.Оюу ДЮСШ, на ул. Костээ ДШИ и Спортивного стадиона со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 пос. мест. Строительство Спортивного Комплекса «Субедей» предусмотрена в границах поселения.

Пустующие территории застроить следующими объектами: Администрация и Опорный пункт полиции, Почта, Пекарная, Столовая, Библиотека, ФАП и Аптека, Детская игровая площадка, Банно-прачечный комбинат с химчисткой, Пилорама, Автозаправочная станция, Детские игровые площадки (1 ед.).

Производственные объекты: строительство Пилорамы со столярным цехом в юго-западной части сумона.

Сельскохозяйственные объекты: строительство в западной части сумона Фермы по переработке молока и Свинокомплекса.

В целях планировочного выделения Администрации сумона проектом предусмотрена территория Центральной площади и Памятника № 1 в границах существующей застройки. В качестве рекреационной зоны в целях отдыха населения предусмотрены территория для Парка в северной, части сумона.

Принципиальным положением Генплана является развитие особоохраняемых территорий (строительство Памятника фронтовикам) и зеленых территорий общего пользования (Парки).

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса, осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Хорум-Даг утверждается «План реализации генерального плана с. Хорум-Даг». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна

Дзун-Хемчикский кожуун:

Дзун-Хемчикский кожуун образовался в 1929 году, расположен в западной части Республики Тыва. Площадь территории Дзун-Хемчикского кожууна составляет 6484,56 кв.км. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке с Улуг-Хемским, на юге с Овюрским кожуунами. Численность населения на 1 января 2006 года — 20810 человек, из которых 9186 человек проживало в городе Чадане. В кожууне имеются 1 городское поселение — город Чадан и 11 сельских поселений: Чыраа-Бажы, Чыргакы, Элдиг-Хем, Хорум-Даг, Шеми, Теве-Хая, Хондергей, Ийме, Баян-Тала, Чаданский, Хайыракан. Ведущей отраслью кожууна является сельское хозяйство (животноводство и растениеводство). Основу промышленности составляют 10 предприятий и производств, на которых сосредоточен основной производственный потенциал. Главные отрасли промышленности: лесная и деревообрабатывающая, пищевая и промышленность стройматериалов.

Для кожууна характерен резко континентальный климат с небольшим количеством атмосферных осадков. Значительная часть территории кожууна находится в зоне недостаточного увлажнения, весной и в начале лета часто засуха.

Сумон Хорум-Даг:

Сумон (село) Хорум-Даг (Хорум-Дагский) Дзун-Хемчикского кожууна (района) Республики Тыва образован в 1930 г. Поселок расположен от центра Дзун-Хемчикского кожууна г. Чадана на расстоянии 42 км. и граничит с Барун-Хемчикским Кожууном с западной части, с южной части граничит с землями с. Чыраа-Бажы, Шеми, с северо-восточной части с сумоном Ак-Даш Сут-Хольского кожууна.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 октября 2012 года численность населения составляет 544 человек. Дошкольники: 65 чел, Школьники: 73, Студенты 34. Трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: 278, фактически работающие: 115. Всего семей: 150, всего инвалидов: 39, всего пенсионеров: 75.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 26,14 га общей площади селитебной (жилой) зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 6500 кв.м. (121 одно- и двухквартирных жилых домов  со средней площадью 50 кв.м.), обеспеченность жилья – 8,1 кв.м. на 1 жителя. Количество семей, состоящих на очереди, - нет данных.

При среднем размере семьи - 4 человека (всего населения: 544 человека, всего семей: 150) и средней площадью приквартирного участка 13,7 соток расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 20 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная, представлена преимущественно одноэтажными одно- и двухквартирными жилыми домами усадебного типа.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Факт. наполн. | Кол-во на 1 тыс.чел. | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад на 20 воспитанников, ул. К. А. Оюу д. 22, мест | 20 | 37,7 | 0,23 |
| Школа на 150 мест ул. К. А. Оюу д. 24, мест | 150 | 146,3 | 1,42 |
| Фельдшерско-Акушерский Пункт | 2 врача |  | 0,07 |
| Дом Культуры, мест | 300 | 226,2 | 0,12 |
| Предприятия торговли, кв.м. | н/д |  | 0,08 |

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

В сумоне имеется Дом Культуры на 300 мест. На 2012 г. зарегистрировано 3 предприятий промышленности, включая малые предприятия (малый бизнес), и 1 индивидуальных предпринимателей. Сфера торговли включает в себя 1 магазин смешанных товаров.

Объекты  общественного питания в сумоне отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: трансформаторные подстанции (2 ед., функционирует - 2 ед.). Капитальные объекты имеют автономные котельные на твердом топливе. Также имеются гаражи, склады, и другие объекты вне границы населенного пункта: Кладбище (1,0 га, на северо-востоке в 2,0 км от сумона), Скотомогильник (1,0 га, на юго-востоке в 2,5 км от сумона), Полигон ТБО (1,0 га, на юго-западе в 2,0 км от сумона).

Пожарное депо, СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты: отсутствуют.

Объекты сельскохозяйственной сферы: отсутствуют.

    - Транспортная инфраструктура

Аэродром и речной причал отсутствуют.

Асфальтированная дорога в поселке отсутствует. Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 8,0 км. Расстояние от сумона Хорум-Даг до трассы А-162 составляет 15 км. Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров до г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна и до г. Кызыл.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население жилой застройки забор питьевой воды производит от колодцев на земельном участке.

Отопление:

Централизованное отопление отсутствует. На территории жилищной и капитальной застройки отопление – печное на твердом топливе.

Канализация:

Система канализации отсутствует.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и столбовые трансформаторные подстанции (2 ед., функционирует - 2 ед.). Система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков. Существующая сеть арыков вдоль проезжей части представляет собой полуразрушенные канавы, не выполняющие свои функции.

Мероприятия по благоустройству береговой полосы, организации зон отдыха и развитию системы ландшафтно-рекреационных территорий не соблюдены.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций; организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон (данные предприятия отсутствуют);

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Отсутствие развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения и организованной системы стока поверхностных вод.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2036 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2016 года и Расчетный срок до 2036 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации проектные решения на период до 2016 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п.4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 1500 человек - на период первой очереди (13,1 %). Общий средний ежегодный прирост: 10 человек, среднегодовые темпы прироста населения: 2,4 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2036 |
| Численность населения, чел. |  |  |  | 544 | 554 | 564 | 574 | 584 | 744 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  |  | 18,4 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 10,7 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом доступности объектов социальной и коммерческой сферы.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1000 кв.м. (10 соток или 0,1 га) с параметрами 25х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участков), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 1А | 10 | 1,5 | Ул. Костээ |
| -//- | 2А | 12 | 1,8 | Ул. Костээ |
| -//- | 3А | 4 | 0,4 | Ул. К. А. Оюу |
| -//- | 4А | 30 | 3,0 | Ул. К. А. Оюу |
| Итого: |  | 56 | 6,7 | (5600 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 56 | 6,7 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 6,7 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 6,7 га (5600 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2016 год составит 12100 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 20 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 1400 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Администрации и Опорного пункта полиции на ул. Костээ (0,36 га).

Образование:

- строительство Детского сада № 2 на 60 воспитанников на ул. Октябрьская (0,64 га).

- строительство Библиотеки на ул. К. А. Оюу (0,03 га).

Здравоохранение:

Мероприятий на период I очереди не предусмотрено.

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Аптеки на ул. Октябрьская (0,15 га).

Бытовое обслуживание:

Мероприятий на период I очереди не предусмотрено.

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с текстовой частью пояснительной записки СП-34/11 ПЗ-1/2 «Охрана окружающей среды»).

На период I очереди проектом предусмотрено строительство следующего объекта:

- Детские игровые площадки на ул. Костээ (0,07 га),

Объекты пожарной охраны:

В соответствии с НПБ 101-95 с учетом площади обслуживания (Приложение 7: при потребности одно пожарное депо на 2 а/м при населении до 5 тыс.чел. и площади населенного пункта до 2000 га; фактически на 2036 г. - 192,0 га) в сумоне отсутствует необходимость в строительстве Пожарной части.

Кладбища:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение 7: на 1000 жителей приходится 0,24 га) в сумоне отсутствует необходимость в увеличении территории Кладбища (современное состояние 1,0 га).

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Мероприятий на период I очереди не предусмотрено.

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Мероприятий на период I очереди не предусмотрено.

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 744 человек - на период расчетного срока (26,7 %). Общий ежегодный прирост: 10 человек, среднегодовые темпы прироста: 1,8 % (см. совместно с Табл. 2.1.1 "Ретроспективный анализ динамики численности населения", л. 14 настоящей Пояснительной записки ).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 5Б | 8 | 0,8 | Ул. 1-ая линия |
| -//- | 6Б | 10 | 1,0 | -//- |
| Итого: |  | 18 | 1,8 | (1800 кв.м. жилфонда) |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | 7В | 10 | 1,0 | Ул. Комсомольская |
| -//- | 8В | 8 | 0,8 | Ул. 6-ая линия |
| -//- | 9В | 10 | 1,0 | Ул. 7-ая линия |
| -//- | 10В | 6 | 0,6 | Ул. 8-ая линия |
| Итого: |  | 34 | 3,4 | (3400 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 52 | 5,2 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 11,9 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 1,8 га (1800 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 3,4 га (3400 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2036 год составит 17300 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 23 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 260 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Почты на ул. Костээ (0,16 га).

###### Учреждения культуры и искусства:

Мероприятий на период расчетного срока не предусмотрено.

Образование:

- строительство Спортивного стадиона со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест на ул. Мира (2,07 га);

- строительство Школы № 2 на 100 мест на ул. К. А. Оюу (0,42 га);

- строительство Детского сада на 60 мест на ул. Октябрьская  (0,64 га).

- строительство ДЮСШ на ул. К. А. Оюу (0,12 га).

- строительство ДШИ на ул. Костээ (0,3 га).

- строительство Спортивного Комплекса «Субедей» в границе сумона (1,6 га)

После строительства новых Школы № 2 (100 мест) и Детского сада № 2 (60 мест) в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2036 года.

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Пекарни на ул. К. А. Оюу (0,11 га).

Общественное питание:

- строительство Столовой на ул. Костээ (0,19 га).

- строительство Буддийского Храма с Субурганом на ул. Костээ (0,24 га).

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Банно-прачечный комбинат на 200 кг сухого белья в смену с Химчисткой на ул. Октябрьская (0,48 га);

- благоустройство территорий и создание малых архитектурных форм (МАФ) на запроектированном Парке;

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Пилорамы со столярным цехом в границе сумона (3,6 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Строительство следующих объектов:

- Свинокомплекс.

- Ферма по переработке молока.

| 4. Сроки и очередность строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | I очередь |  |  |  |  |  | Расчетный срок, Итого: |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого: | 2036 |
| 1. | Одноквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | площадь территории, м2 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 67000 | 18000 |
| 1.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 5600 | 1800 |
| 1.3. | количество жилых домов, шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 | 18 |
| 1.4. | количество проживающих, чел. | 34 | 45 | 45 | 56 | 45 | 224 | 72 |
| 2. | Двухквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | площадь территории, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 |
| 2.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 2.3. | количество жилых домов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2.4. | количество проживающих, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 3 | Администрация с. Хорум-Даг и Опорный пункт полиции( территория - 0,36 га; ул. Костээ) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Почта (0,16 га; ул. Костээ ) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Пекарная (0,11га; ул. К. А. Оюу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Столовая (0,19 га; ул. Костээ) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Буддийский храм с Субурганом (0,24 га; ул. Костээ) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Библиотека (0,03 га; ул. К. А. Оюу) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | МОУ СОШ на 100 мест (0,42 га; ул. К. А. Оюу) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 10 | МОУ ДОУ №2 на 60 мест (0,64 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | Спортивный стадион открытого типа со стационарными трибунами свыше 500 мест - перенос объекта (0,22га; ул. Мира) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | ДЮСШ (0,12 га; ул. К. А. Оюу) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | ДШИ (0,3 га; ул. Костээ) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Спорткомплекс "Субедей"(0,1,6 га; в границе сумона) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | ФАП (0,15 га; ул. Октябрьская) | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Аптека (0,15 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | Детская игровая площадка (0,07 га; ул. Костээ) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | Банно-прачечный комбинат на 200 кг.сух. белья в смену с Химчисткой (0,48 га; ул. Октябрьская) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | Пилорама со столярным цехом (3,6 га; ул.в границах сумона) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | Автозаправочная станция (0,36 га; ул. К. А. Оюу) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 21 | Центральная площадь (0,35 га; ул. К. А. Оюу) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |

| 4. Технико-экономические показатели Генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2011 г. |  | Первая очередь строительства (2016 г.) |  | Расчетный срок (2036 г.) |  |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения в границах сумона | тыс.чел. | 0,544 |  | 0,584 |  | 0,744 |  |
| 1.2. | Естественный прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 8,22 |  | 6,45 |  |
| 1.3. | Механический прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 5,48 |  | 4,30 |  |
| 1.4. | Социально-демографические показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,14 | 25,4 | 0,16 | 26,6 | 0,21 | 28,0 |
|  | 1.4.2. население трудоспособного возраста (мужчины 16-55, женщины 16-50) | тыс.чел. / % | 0,28 | 51,1 | 0,28 | 48,5 | 0,34 | 46,1 |
|  | 1.4.3. население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,08 | 23,5 | 0,14 | 24,8 | 0,19 | 25,9 |
|  | 1.4.4. численность занятого населения, всего: | тыс.чел. / % от трудосп. возраста | 0,12 | 41,4 | 0,14 | 47,9 | 0,19 | 55,5 |
| 2. | Территория (Баланс территории)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь с. Хорум-Даг**, ИТОГО: | га / % | 102,6 | 100,0 | 193,2 | 100,0 | 193,2 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Жилая зона, ВСЕГО: | га / % | 26,14 | 25,5 | 32,84 | 17,0 | 31,34 | 16,2 |
|  | жилая застройка: смешанная | га / % | 26,14 | 25,5 | 26,14 | 13,5 | 26,14 | 13,5 |
|  | жилая застройка: 1-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 6,70 | 3,5 | 1,80 | 0,9 |
|  | жилая застройка: 2-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 0,00 | 0,0 | 3,40 | 1,8 |
|  | 2.1.2. Общественно-деловая зона, ВСЕГО: | га / % | 2,02 | 2,0 | 1,29 | 0,7 | 4,04 | 2,1 |
|  | объекты администр. и культ.-быт. сферы | га / % | 0,20 | 0,2 | 0,36 | 0,2 | 0,91 | 0,5 |
|  | объекты образования и спорта | га / % | 1,65 | 1,6 | 0,67 | 0,3 | 1,06 | 0,5 |
|  | объекты здравоохранения | га / % | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
|  | объекты деловой и коммерческой сферы | га / % | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 1,92 | 1,0 |
|  | объекты ЖКХ, инженерной инфраструктуры | га / % | 0,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.3. Производственная зона | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3,60 | 1,9 |
|  | 2.1.4. Зона (объекты) сел.-хоз. назначения | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,48 | 0,2 | 2,59 | 1,3 |
|  | 2.1.5. Рекреационная зона, ВСЕГО: | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,35 | 0,2 | 0,00 | 0,0 |
|  | рекреационная зона: зеленые насаждения общего пользования | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,35 | 0,2 | 0,00 | 0,0 |
|  | рекреационная зона: санитарно-защитное озеленение | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.6. Зона специального назначения | га / % | 1,00 | 1,0 | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 0,5 |
|  | 2.1.7. Зона охраны памятников истории и культуры | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
|  | 2.1.8. Зона транспортной инфраструктуры (улицы) | га / % | 16,00 | 15,6 | 16,00 | 8,3 | 41,10 | 21,3 |
|  | 2.1.9. Земли резерва | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 25,64 | 13,3 |
|  | 2.1.10. Прочие неиспользуемые территории | га / % | 57,44 | 56,0 | 141,24 | 73,1 | 83,87 | 43,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1. Жилищный фонд, ВСЕГО: | тыс. м2 | 13,200 |  | 22,700 |  | 39,600 |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | н/д |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | н/д |  | 9,500 |  | 16,900 |  |
| 3.2. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | н/д |  | 1,90 |  | 0,85 |  |
| 3.3. | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 24,3 |  | 38,9 |  | 53,2 |  |
| 4. | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 92 | -35,1 | 142 | 63,6 | 142 | 81,0 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 551 | 27,1 | 434 | 66,7 | 434 | 84,9 |
| 5. | Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог, ИТОГО: | км | 8,00 |  | 8,00 |  | 16,44 |  |
|  | дорога автономного образования (IV категория) | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | местного значения (V категория) | км | 8,00 |  | 8,00 |  | 16,44 |  |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 165,4 |  | 177,6 |  | 226,3 |  |
| 5.4. | Аэропорт местного значения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.5. | Лодочная станция, причал для маломерных судов | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.6. | Почтовые отделения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация пляжа | га | 0 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел. | 0,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |
| 6.3. | Усовершенствованные свалки твердых бытовых и промышленных отходов (полигон ТБО) | ед. | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Данный лист см. совместно с графической частью настоящего Проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Общая площадь сумона принята в установленных границах населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |