Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2036 года | 4 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика Дзун-Хемчикского кожууна и сумона Ийме | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 9 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 9 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 9 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 9 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 9 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 10 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 10 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 10 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 11 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 11 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 11 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 12 |
|  | Опорный план | 13 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 14 |
| 2.1. | Население | 14 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 14 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 16 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 16 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 17 |
|  | Основной план | 18 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 19 |
| 3.1. | Население | 19 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 19 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 20 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 20 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 21 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 21 |
|  | Основной план | 22 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 23 26 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Ийме Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2012.16/12 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2012.16/12 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2012.16/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема ИТМ по ГО и ЧС. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Тыва.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Ийме Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее проект) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (Протокол единой комиссии от 07.09.11г.; Муниципальный контракт № 16 от 30.03.11г).

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2016 год (2012-2016 гг.);

- Расчетный срок – 2036 год (2017-2036 гг.).

Устаревший проект генерального плана отсутствует. Настоящий проект является первым. Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (Кладбище, Свалка ТБО, Скотомогильник) вне границы населенного пункта.

При разработке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью "Схема транспортной инфраструктуры"), являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития на среднесрочный период (2006-2015 гг.)»;

- «Социальный паспорт» сумона на 2009-2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда планируется развивать на период I очереди (57 новых земельных участков на территории 6,84 га) локализовано в границах существующей застройки  населенного пункта в целях застройки пустующих территорий (т. е. центральной)  части сумона, а также на период расчетного срока (80 земельных участка на территории 17,77 га) на периферии сумона в южном, западном, северном и восточном направлении..

Объекты образования и спорта: существующие объекты, Детские сады (2 ед.) на 55 воспитанников планируется реконструировать. Ввиду прироста населения также проектом предусмотрено строительство новых объектов на ул. Тюлюш Самбуу: Школы № 2 на 200 учащихся т. е. на территории существующей школы, Интернат для детей чабанов на ___ мест. На ул. Монгуш Олзей-оола планируется ДЮСШ.

Пустующие территории застроить следующими объектами: Магазины (2 ед.), Аптека, Банно-прачечный комбинат с химчисткой, Детские игровые площадки (4 ед.), Пляж со спасательным постом, Лодочная станция с причалом для маломерных судов, Почта, Музей, Опорный пункт полиции, Столовая, Пекарня, Библиотека.

Производственные объекты: строительство следующих объектов: Пилорама со столярным цехом, Мини-цех по производству минеральной воды, Мини-цех по переработке шкуры и шерсти, Мини-цех по пошиву и ремонту обуви, Мини кирпичный цех.

Сельскохозяйственные объекты: строительство Пункта приема молока, Ветеринарный пункт, а также, Свинофермы.

В целях планировочного выделения Администрации сумона проектом предусмотрена территория Центральной площади и Памятника № 1 в границах существующей застройки. В качестве рекреационной зоны в целях отдыха населения предусмотрена территория для Парка в восточной части сумона. Также благоустройству в качестве Пляжа со спасательным постом подлежит прибрежная зона в северной части сумона.

Принципиальным положением Генплана является развитие особоохраняемых территорий (строительство Памятников № 1) и зеленых территорий общего пользования (Парки). Побережье протоки реки Хемчик сохраняется и является составной частью системы ландшафтно-рекреационных территорий.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса, осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Ийме утверждается «План реализации генерального плана с. Ийме». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика Дзун-Хемчикского кожууна и сумона Ийме

Дзун-Хемчикский кожуун:

Дзун-Хемчикский кожуун образовался в 1929 году, расположен в западной части Республики Тыва. Площадь территории Дзун-Хемчикского кожууна составляет 6484,56 кв.км. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке с Улуг-Хемским, на юге с Овюрским кожуунами. Численность населения на 1 января 2006 года — 20810 человек, из которых 9186 человек проживало в городе Чадане. В кожууне имеются 1 городское поселение — город Чадан и 11 сельских поселений: Чыраа-Бажы, Чыргакы, Элдиг-Хем, Хорум-Даг, Шеми, Теве-Хая, Хондергей, Ийме, Баян-Тала, Чаданский, Хайыракан. Ведущей отраслью кожууна является сельское хозяйство (животноводство и растениеводство). Основу промышленности составляют 10 предприятий и производств, на которых сосредоточен основной производственный потенциал. Главные отрасли промышленности: лесная и деревообрабатывающая, пищевая и промышленность стройматериалов.

Для кожууна характерен резко континентальный климат с небольшим количеством атмосферных осадков. Значительная часть территории кожууна находится в зоне недостаточного увлажнения, весной и в начале лета часто засуха.

Сумон Ийме:

Сумон (село) Ийме (Ийменский) Дзун-Хемчикского кожууна (района) Республики Тыва образован в 1949 г. Административный центр находится в с. Ийме, который расположен от центра Дзун-Хемчикского кожууна на расстоянии 42 км и 254 км от столицы Республики Тыва города Кызыла. Земли сумона Ийменский граничат с запада землями Ишкинского поселения Сут-Хольского кожууна, с южной части поселением (сумоном) Баян-Талинским, с восточной части землями сумона Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна. Грунты: гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем до 25 %, глубина промерзания 3,2 м. Уровень грунтовых вод: 1,5-4  м. Сейсмичность: 8 баллов.

Климат резко-континентальный, от +40°С до -50°С. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 7 ноября, средняя толщина 17 см. Начало таяния снегов 2 апреля, конец 6 апреля. Продолжительность полевого неблагоприятного периода составляет 6,5 месяцев с 20 октября по  6 мая. Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится 85 дней.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения составляет 769 человек. Дошкольники: ___ чел., Школьники: ___, Студенты: ___. Трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: ___, фактически работающие: ___. Всего семей: ___, всего инвалидов: ___, всего пенсионеров: ___.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 21,28 га общей площади селитебной (жилой) зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 6600 кв.м. (132 одно- и двухквартирных жилых домов  со средней площадью 50 кв.м.), обеспеченность жилья – 8,6 кв.м. на 1 жителя. Количество семей, состоящих на очереди, - нет данных.

При среднем размере семьи - 4 человека (всего населения: 769 человека, всего семей: 192) и средней площадью приквартирного участка 13,7 соток расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 20 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная, представлена преимущественно одноэтажными двухквартирными жилыми домами усадебного типа.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Факт. наполн. | Кол-во на 1 тыс.чел. | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад "Салгакчы" на 75 воспитанников, ул. Ленина , мест | 55 | 37,7 | 0,30 |
| Детский сад "Салгакчы" на 75 воспитанников, ул. Ленина , мест | 55 | 37,7 | 0,23 |
| Школа на 100 мест на ул. Тюлюш Самбуу, мест | 98 | 146,3 | 2,0 |
| СДК, Библиотека, ул. Ленина, мест |  |  | 0,1 |
| Фельдшерско-Акушерский Пункт на ул. Монгуш Олзей-оол | 2 врача |  | 0,46 |

Также имеется Стадион открытого типа по ул. Ленина (0,41 га).

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

В сумоне имеется Дом Культуры на ___ мест. На 2010 г. зарегистрировано 1 предприятий промышленности, и 9 индивидуальных предпринимателей. Сфера торговли включает в себя 1 пекарни и 2 магазинов смешанных товаров.

Объекты  общественного питания в сумоне отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: трансформаторные подстанции (4 ед., функционирует - 4 ед.). Капитальные объекты имеют автономные котельные на твердом топливе. Также имеются гаражи, склады, и другие объекты вне границы населенного пункта: Кладбище (1,0 га, на севере в __ км от сумона), Скотомогильник (1,0 га, на северо-востоке в __ км от сумона), Полигон ТБО (1,0 га, на востоке в ___ км от сумона).

Пожарное депо, СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

- МУП «Улан-Браа».

Объекты сельскохозяйственной сферы: отсутствуют.

    - Транспортная инфраструктура

Аэродром и речной причал отсутствуют.

Асфальтированная дорога в поселке отсутствует. Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 18 км. Расстояние от сумона Ийме до г. Чадан составляет 42 км. Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров до г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна и до г. Кызыл. Количество всех видов транспортных средств составляет __ ед.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население жилой застройки забор питьевой воды производит от колодцев на земельном участке.

Отопление:

Централизованное отопление отсутствует. На территории жилищной и капитальной застройки отопление – печное на твердом топливе.

Канализация:

Система канализации отсутствует.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и столбовые трансформаторные подстанции (4 ед., функционирует - 4 ед.). Система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков. Существующая сеть арыков вдоль проезжей части представляет собой полуразрушенные канавы, не выполняющие свои функции.

Мероприятия по благоустройству береговой полосы, организации зон отдыха и развитию системы ландшафтно-рекреационных территорий не соблюдены.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций; организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон (данные предприятия отсутствуют);

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Отсутствие развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения и организованной системы стока поверхностных вод.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Ийме Дзун-Хемчикского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2036 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2016 года и Расчетный срок до 2036 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации проектные решения на период до 2016 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п.4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 769 человек - на период первой очереди (13,1 %). Общий средний ежегодный прирост: 35 человек, среднегодовые темпы прироста населения: 2,4 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2036 |
| Численность населения, чел. |  |  | 769 | 784 | 799 | 814 | 829 | 844 | 1184 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  |  | 19,1 | 18,7 | 18,4 | 18,0 | 17,7 | 14,3 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом доступности объектов социальной и коммерческой сферы.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1200 кв.м. (12 соток или 0,12 га) с параметрами 30х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участков), га | Расположение квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 1А | 45 | 6,51 | ул. Шаалый |
| -//- | 2А | 18 | 2,78 | Ул. Кызыл Чыраа |
| Итого: |  | 63 | 9,29 | (6300 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 63 | 9,29 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 9,29 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 9,29 га (5600 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2016 год составит 12900 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 15,0 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 1575 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

-      строительство Администрации на ул. Дудураа (0,22 га).

Образование:

Мероприятий на период I очереди не предусмотрено.

Здравоохранение:

Мероприятий на период I очереди не предусмотрено.

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Магазина продовольственных и непродовольственных товаров ул. Монгуш Дагба (0,07 га).

- строительство Аптеки на ул. Монгуш Олзей-оол (0,46 га, возле ФАП).

- строительство Пекарни на ул. Тюлюш Самбуу (0,29 га).

Бытовое обслуживание:

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с текстовой частью пояснительной записки СП-34/11 ПЗ-1/2 «Охрана окружающей среды»).

На период I очереди проектом предусмотрены строительство следующих объектов:

- Детские игровые площадки на ул. Кызыл Чыраа (0,09 га), ул. Тюлюш Самбуу (0,09 га), ул. Ленина (0,09 га), ул. Монгуш Дагба (0,09 га);

Объекты пожарной охраны:

В соответствии с НПБ 101-95 с учетом площади обслуживания (Приложение 7: при потребности одно пожарное депо на 2 а/м при населении до 5 тыс.чел. и площади населенного пункта до 2000 га; фактически на 2036 г. – 28,5 га) в сумоне отсутствует необходимость в строительстве Пожарной части.

Кладбища:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение 7: на 1000 жителей приходится 0,24 га) в сумоне отсутствует необходимость в увеличении территории Кладбища (современное состояние 1,0 га).

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

- Мини-цеха по производству минеральной воды на ул. Михаил Сундуй

- Мини-цеха по переработке шкуры и шерсти на ул. Михаил Сундуй

- Мини-цех по пошиву и ремонту обуви на ул. Монгуш Олзей-оол.

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Принимая во внимание традиционный упор экономики сумона на сельское хозяйство проектом предусмотрено строительство Пункт приема молока на ул. Михаил Сундуй, Ветеринарный пункт на ул. Кызыл Чыраа.

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 1184 человек - на период расчетного срока (26,7 %). Общий ежегодный прирост: 17 человек, среднегодовые темпы прироста: 1,8 % (см. совместно с Табл. 2.1.1 "Ретроспективный анализ динамики численности населения", л. 14 настоящей Пояснительной записки ).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 3Б | 6 | 0,95 | Ул. Ленина |
| -//- | 4Б | 17 | 3,19 | Ул. Монгуш Дагба |
| -//- | 5Б | 4 | 1.36 | Ул. Михаил Сундуй |
| -//- | 6Б | 32 | 5,21 | Ул. Нордуп-оол |
| -//- | 7Б | 5 | 0,83 | ул. Монгуш Олзей-оол |
| -//- | 8Б | 7 | 1,42 | ул. Дудураа |
| -//- | 9Б | 3 | 0,81 | ул. Тюлюш Самбуу, ул. Линия 1. |
| Итого: |  | 74 | 13,77 | (7400 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 74 | 13,77 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 13,77 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 13,77 га (7400 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2036 год составит 20300 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 17 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 370 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Опорного пункта полиции на ул. Ленина (0,1 га).

###### Учреждения культуры и искусства:

- строительство Музея на ул. Ленина (0,1 га);

Образование:

- строительство Школы на 200 мест на территории существующей Школы.

- строительство Интерната для детей чабанов на ул. Тюлюш Самбуу (0,68 га).

- строительство Детско-Юношеской Спортивной Школой на ул. Монгуш Олзей-оол (0,49 га);

После строительства новых образовательных объектов в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2036 года.

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Почты на ул. Ленина (0,15 га).

- строительство Магазина на ул. Ленина (0,23 га).

- строительство Библиотеки на ул. Дудураа (0,13 га).

Общественное питание:

- строительство Столовой на ул. Ленина (0,1 га).

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Банно-прачечный комбинат на 200 кг сухого белья в смену с Химчисткой на ул. Кызыл Чыраа (0,3 га);

- благоустройство территорий и создание малых архитектурных форм (МАФ) на запроектированных Парке и Аллее;

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Машинотракторной станции в границах сумона (1,8 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

- Предусмотрена Территории сельскохозяйственных объектов;

| 4. Сроки и очередность строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | I очередь |  |  |  |  |  | Расчетный срок, Итого: |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого: | 2036 |
| 1. | Одноквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | площадь территории, м2 | 18580 | 18580 | 18580 | 18580 | 18580 | 92900 | 137700 |
| 1.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 6300 | 7400 |
| 1.3. | количество жилых домов, шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 | 74 |
| 1.4. | количество проживающих, чел. | 38 | 50 | 50 | 63 | 50 | 252 | 296 |
| 2. | Двухквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | площадь территории, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | количество жилых домов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | количество проживающих, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Администрация с.Ийме (0,22 га ; ул. Дудураа) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Магазин (0,07 га; ул. Монгуш Дагба) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Аптека на террит. сущ. ФАПа (0,46 га; ул. Олзей-оол) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Пекарня (0,29га; ул. Тюлюш Самбуу) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Опорный пункт полиции (0,1 га; ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Музей (0,1га; ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Школа на 200 мест (на территории существующей школы; ул.Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Интернат для детей чабанов (0,68 га; ул. Тюлюш Самбуу) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | ДЮСШ (0,49а; ул. Монгуш Олзей-оол) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Почта (0,15 га; ул.Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Магазин (0,23 га; ул.Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Библиотека (0,13 га; ул. Дудураа) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Столовая (0,1 га; ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Детские игровые площадки (4ед. - 0,36 га; в границах сумона) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | Банно-прачечный комбинат (0,3 га; ул. Кызыл Чыраа) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | Мини-цех по производству минеральной воды ( ул. Михаил Сундуй) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | Мини-цех по переработке шкуры и шерсти ( ул. Михаил Сундуй) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | Мини-цех по пошиву и ремонту обуви (0,06 га; ул. Монгуш Олзей-оол) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | Мини кирпичный цех (2,4 га; в границах сумона) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | Пункт приема шкуры и шерсти (0,2 га; ул. Михаил Сундуй) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | Пункт приема молока (0,2 га; ул. Михаил Сундуй) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 24 | Ветеринарный пункт (0,12 га; ул. Кызыл Чыраа) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25 | Свиноферма (2,9 га;в границах сумона) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Молокотоварная ферма (2,31 га; в границах сумона) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | Центральная площадь (0,22 га; ул. Дудураа) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | Аллея (0,05 га; ул. Ленина) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | Аллея (2,0 га; ул. Кызыл Чыраа) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 30 | Парк (2,1 га; в границах сумона) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |

| 4. Технико-экономические показатели Генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2011 г. |  | Первая очередь строительства (2016 г.) |  | Расчетный срок (2036 г.) |  |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения в границах сумона | тыс.чел. | 0,769 |  | 0,844 |  | 1,184 |  |
| 1.2. | Естественный прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 10,66 |  | 8,61 |  |
| 1.3. | Механический прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 7,11 |  | 5,74 |  |
| 1.4. | Социально-демографические показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,49 | 63,2 | 0,56 | 66,4 | 0,82 | 69,7 |
|  | 1.4.2. население трудоспособного возраста (мужчины 16-55, женщины 16-50) | тыс.чел. / % | 0,67 | 86,7 | 0,70 | 82,4 | 0,93 | 78,3 |
|  | 1.4.3. население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,16 | -49,9 | -0,41 | -48,8 | -0,57 | -48,0 |
|  | 1.4.4. численность занятого населения, всего: | тыс.чел. / % от трудосп. возраста | 0,22 | 33,3 | 0,27 | 38,5 | 0,41 | 44,6 |
| 2. | Территория (Баланс территории)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь с.Ийме**, ИТОГО: | га / % | 214,4 | 100,0 | 285,1 | 100,0 | 285,1 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Жилая зона, ВСЕГО: | га / % | 21,30 | 9,9 | 27,60 | 9,7 | 28,70 | 10,1 |
|  | жилая застройка: смешанная | га / % | 21,30 | 9,9 | 21,30 | 7,5 | 21,30 | 7,5 |
|  | жилая застройка: 1-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 6,30 | 2,2 | 7,40 | 2,6 |
|  | жилая застройка: 2-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.1.2. Общественно-деловая зона, ВСЕГО: | га / % | 3,40 | 1,6 | 1,89 | 0,7 | 1,62 | 0,6 |
|  | объекты администр. и культ.-быт. сферы | га / % | 0,10 | 0,0 | 0,32 | 0,1 | 0,10 | 0,0 |
|  | объекты образования и спорта | га / % | 2,53 | 1,2 | 0,00 | 0,0 | 1,17 | 0,4 |
|  | объекты здравоохранения | га / % | 0,46 | 0,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | объекты деловой и коммерческой сферы | га / % | 0,30 | 0,1 | 1,52 | 0,5 | 0,30 | 0,1 |
|  | объекты ЖКХ, инженерной инфраструктуры | га / % | 0,01 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
|  | 2.1.3. Производственная зона | га / % | 0,00 | 0,0 | 3,50 | 1,2 | 4,11 | 1,4 |
|  | 2.1.4. Зона (объекты) сел.-хоз. назначения | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,32 | 0,1 | 2,90 | 1,0 |
|  | 2.1.5. Рекреационная зона, ВСЕГО: | га / % | 0,00 | 0,0 | 2,10 | 0,7 | 4,95 | 1,7 |
|  | рекреационная зона: зеленые насаждения общего пользования | га / % | 0,00 | 0,0 | 2,10 | 0,7 | 2,00 | 0,7 |
|  | рекреационная зона: санитарно-защитное озеленение | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2,95 | 1,0 |
|  | 2.1.6. Зона специального назначения | га / % | 1,00 | 0,5 | 1,00 | 0,4 | 1,00 | 0,4 |
|  | 2.1.7. Зона охраны памятников истории и культуры | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
|  | 2.1.8. Зона транспортной инфраструктуры (улицы) | га / % | 36,00 | 16,8 | 36,00 | 12,6 | 55,50 | 19,5 |
|  | 2.1.9. Земли резерва | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 25,64 | 9,0 |
|  | 2.1.10. Прочие неиспользуемые территории | га / % | 152,70 | 71,2 | 212,69 | 74,6 | 160,64 | 56,3 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1. Жилищный фонд, ВСЕГО: | тыс. м2 | 13,200 |  | 22,700 |  | 39,600 |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | н/д |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | н/д |  | 9,500 |  | 16,900 |  |
| 3.2. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | н/д |  | 1,90 |  | 0,85 |  |
| 3.3. | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 17,2 |  | 26,9 |  | 33,4 |  |
| 4. | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 65 | -35,1 | 100 | 65,0 | 100 | 91,2 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 390 | 27,1 | 307 | 68,2 | 307 | 95,6 |
| 5. | Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог, ИТОГО: | км | 18,00 |  | 18,00 |  | 22,20 |  |
|  | дорога автономного образования (IV категория) | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | местного значения (V категория) | км | 18,00 |  | 18,00 |  | 22,20 |  |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 78,0 |  | 85,6 |  | 120,1 |  |
| 5.4. | Аэропорт местного значения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.5. | Лодочная станция, причал для маломерных судов | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.6. | Почтовые отделения | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация пляжа | га | 0 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел. | 0,0 |  | 24,9 |  | 16,9 |  |
| 6.3. | Усовершенствованные свалки твердых бытовых и промышленных отходов (полигон ТБО) | ед. | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Данный лист см. совместно с графической частью настоящего Проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Общая площадь сумона принята в установленных границах населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |