Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2036 года | 4 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика сумона Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 9 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 9 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 9 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 9 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 9 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 9 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 10 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 10 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 11 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 11 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 11 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 12 |
|  | Опорный план | 13 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 14 |
| 2.1. | Население | 14 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 14 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 15 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 16 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 17 |
|  | Основной план | 18 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 19 |
| 3.1. | Население | 19 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 19 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 20 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 20 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 20 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 21 |
|  | Основной план | 22 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 23 26 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2011.9518/12 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2011.9518/12 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2011.9518/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям строительных норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее проект) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (Протокол единой комиссии от 08.06.11г.; Муниципальный контракт № 2011.14 от 30.03.11г).

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2016 год (5 лет; 2012-2016 гг.);

- Расчетный срок – 2036 год (20 лет; 2017-2036 гг.).

Устаревший проект генерального плана отсутствует, настоящий проект является первым. Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (Кладбище, Свалка ТБО, Скотомогильник) вне установленной границы населенного пункта.

При разработке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью: Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий», являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития на среднесрочный период (2006-2015 гг.)»;

- «Социальный паспорт» сумона на 01.01.2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда планируется развивать на период  I очереди локализовано в северной и южной частях сумона в целях застройки  пустующих территорий, а на период расчетного срока преимущественно на периферии (на краю) сумона в восточном направлении за ул. 2-ая линия.

Объекты образования: существующие МОУ СОШ (на ___ учащихся) в перспективе на 300 учащихся планируется реконструировать. Ввиду прироста населения также проектом предусмотрено строительство новых объектов: детского сада МОУ ДОУ № 3 на 100 воспитанников на ул. 2-ая линия.

Пустующие территории застроить следующими объектами: Администрация и Опорный пункт полиции на ул. Ленина,  Аптека на ул. Ленина, Почта на ул. Ажылчын, Сельскохозяйственный рынок на ул. Ленина, Компьютерный центр, Банно-прачечный комбинат на 200 кг сухого белья в смену на ул. Титова, Пункт ГО и ЧС, Детские игровые площадки (3 ед.), а также на существующей территории администрации предусматривается строительство Кафе и Столовой.

Производственные объекты: строительства Мини-завода по производству кирпичей и  Пилорамы со столярным цехом на ул. Ленина.

Сельскохозяйственные объекты: строительство на ул. Ленина Сельскохозяйственного рынка, в западной части сумона Молочный мини- цех и другие Сельскохозяйственные объекты.

В целях планировочного выделения Администрации сумона проектом предусмотрена территория Центральной площади в границах проектируемой застройки возле Администрации сумона Чыраа-Бажы. В качестве рекреационной зоны в целях отдыха населения предусмотрена территория для Парка в юго-западной части сумона. Также благоустройству в качестве Пляжа со спасательным постом подлежит прибрежная зона в западной части сумона.

Принципиальным положением Генплана является развитие особоохраняемых территорий (строительство памятника участникам Великой Отечественной Войны в Парке возле Центральной площади) и зеленых территорий общего пользования (Парки). Побережье протоки речки Дагыр-Шеми сохраняется и является составной частью системы ландшафтно-рекреационных территорий.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса, осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Чыраа-Бажы утверждается «План реализации генерального плана с. Чыраа-Бажы». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика сумона Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна

Дзун-Хемчикский кожуун:

Дзун-Хемчикский кожуун образовался в 1929 году, расположен в западной части Республики Тыва. Площадь территории Дзун-Хемчикского кожууна составляет 6484,56 кв.км. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке с Улуг-Хемским, на юге с Овюрским кожуунами. Численность населения на 1 января 2006 года — 20810 человек, из которых 9186 человек проживало в городе Чадане. В кожууне имеются 1 городское поселение — город Чадан и 11 сельских поселений: Чыраа-Бажы, Чыргакы, Элдиг-Хем, Хорум-Даг, Шеми, Теве-Хая, Хондергей, Ийме, Баян-Тала, Чаданский, Хайыракан. Ведущей отраслью кожууна является сельское хозяйство (животноводство и растениеводство). Основу промышленности составляют 10 предприятий и производств, на которых сосредоточен основной производственный потенциал. Главные отрасли промышленности: лесная и деревообрабатывающая, пищевая и промышленность стройматериалов.

Для кожууна характерен резко континентальный климат с небольшим количеством атмосферных осадков. Значительная часть территории кожууна находится в зоне недостаточного увлажнения, весной и в начале лета часто засуха.

Сумон Чыраа-Бажы:

Сумон (село) Чыраа-Бажы  Дзун-Хемчикского кожууна (района) Республики Тыва образован 1960 г. Поселок расположен у речки Дагыр-Шеми, протянувшись на 3,0 км вдоль его правого берега; имеет вытянутую форму, расположен на относительно ровной площадке с общим понижением на запад к р. Дагыр-Шеми. Грунты: крупная галька, глубина промерзания 2,3 м. Сейсмичность: 9 баллов.

Климат резко-континентальный, от +40°С до -50°С. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 7 ноября, средняя толщина 18 см (место открытое). Начало таяния снегов 2 апреля, конец 6 апреля. Продолжительность полевого неблагоприятного периода составляет 6,5 месяцев с 20 октября по  5 мая. Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится 85 дней. Ветры преобладают юго-восточного направления.

Расстояние до г. Чадан - ___ км, до г. Кызыл ___ км.  Площадь с. Чыраа-Бажы в границах муниципального образования составляет 230,5 га. Основной вид деятельности населения - животноводство.

Особоохраняемые территории (памятники, заповедники, заказники) отсутствуют.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения составляет 1976 человека, из них мужчин: 979, женщин: 997. Дошкольники: 38 чел., Школьники: 145, Студенты: 45. Трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: 768, фактически работающие: 151. Всего семей: 136, всего сирот: 25, всего инвалидов: 362, всего пенсионеров: 48.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 68,76 га общей площади селитебной (жилой) зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 24240 кв.м. (404 одно- и двухквартирных жилых домов  со средней площадью 60 кв.м.), обеспеченность жилья – 12,3 кв.м. на 1 жителя. Количество семей, состоящих на очереди, - 0.

При среднем размере семьи - 5 человек (всего населения: 1976 человека, всего семей: 428) и средней площадью приквартирного участка 14,9 соток расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 33 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная, представлена преимущественно одноэтажными одно- и двухквартирными жилыми домами усадебного типа.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Фактическая наполняемость | Количество на 1 тыс.чел. | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОУ «Салгал», пер. Медицинская мест | 35 | 53,6 | 0,38 |
| МОУ ДОУ «Чебурашка», ул. Ленина мест | 35 | 53,6 | 0,34 |
| МОУ ДОУ, ул. Шык-Бажы мест | 35 | 53,6 | 0,13 |
| МОУ СОШ, ул. Ленина д. 57, мест | 143 | 219,0 | 0,7 |
| Спортивный зал «Хуреш», ул. Почтовая | 25 | 48 | 0,08 |
| Спортивный стадион открытого типа, ул. Кара-Сал Даржаа |  |  | 0,9 |
| Фельдшерско-Акушерский Пункт, ул. Ленина, 50 | 2 врача |  | 0,03 |
| Дом Культуры, ул.Ленина, мест | 50 | 76,6 | 0,06 |
| Предприятия торговли, ул. Ленина д. 39, кв.м. | 125 |  | 0,03 |

Стадион открытого типа отсутствует.

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Объекты  общественного питания в сумоне отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: 1 скважину, 2 трансформаторные подстанции. Капитальные объекты имеют автономные котельные на твердом топливе. Также имеются: гаражи, склады, и Кладбище (1,0 га, в северо-восточной части 2,0 км от сумона), Скотомогильник (1,0 га, в северной части в 1,8 км от сумона), Полигон ТБО (1,0 га, в северо-восточной части в 1,2 км от сумона) вне установленной границы населенного пункта.

Пожарное депо, СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты: отсутствуют.

Объекты сельскохозяйственной сферы: отсутствуют. Выпас скота из личных подсобных хозяйств населения производится в северной и северо-восточной частях поселения.

    - Транспортная инфраструктура

Аэродром и речной причал отсутствуют.

Асфальтированная дорога в поселке протяженностью – 7,6 км. (ул. Ленина, ул. Титова) Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 14,83 км. Расстояние от сумона Чыраа-Бажы до трассы "А-162" составляет 10 км. Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров по кожууну и до г. Кызыла.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население жилой застройки забор питьевой воды производит  от колодцев на земельном участке.

Отопление:

Централизованное отопление отсутствует. На территории жилищной и капитальной застройки отопление – печное на твердом топливе.

Канализация:

Система канализации отсутствует.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и столбовые трансформаторные подстанции (4 ед. на ул. Шык-Бажы, ул. Кара-Сал Даржаа, ул. М Д Чола, ул. Ажылчын) напряжением 35…6/0,4 кВ. Система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков. Существующая сеть арыков вдоль проезжей части представляет собой полуразрушенные канавы, не выполняющие свои функции.

Мероприятия по благоустройству береговой полосы, организации зон отдыха и развитию системы ландшафтно-рекреационных территорий не соблюдены.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций; организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон (данные предприятия отсутствуют);

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Отсутствие развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения и организованной системы стока поверхностных вод.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2036 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2016 года и Расчетный срок до 2036 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации проектные решения на период до 2016 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п. 4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 1976 человек - на период первой очереди (14,9 %). Общий средний ежегодный прирост: 45 человек, среднегодовые темпы прироста населения: 2,8 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2036 |
| Численность населения, чел. | н/д | н/д | 1976 | 2026 | 2071 | 2126 | 2171 | 2216 | 3176 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  |  | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  |  | 24,7 | 21,7 | 21,2 | 20,7 | 20,3 | 22,5 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом наличия объектов рекреационной и социальной зон.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1000 кв.м. (10 соток или 0,1 га) с параметрами 25х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участков), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | б/н | 17 | 2,17 | Заполнение пустующих территорий в существующей застройке |
| -//- | 1А | 80 | 8,0 | Ул. 2-ая линия |
| Итого: |  | 97 | 10,17 | (9700 кв.м. жилфонда) |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | 2Б | 22 | 2,2 | Ул. 5-ая линия |
| Итого: |  | 22 | 2,2 | (2200 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 119 | 12,37 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 8,07 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 10,17 га (9700 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 2,2 га (2200 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2016 год составит 37520 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 17,4 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 2380 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Администрации и Опорного пункта полиции на ул. Ленина

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Магазинов или киосков продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Ленина (0,83 га)

- строительство Сельскохозяйственного рынка на ул. Ленина (0,1 га)

Бытовое обслуживание:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания, пользующихся популярностью у населения, в зоне пешеходной доступности;

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с текстовой частью пояснительной записки СП-34/11 ПЗ-1/2 «Охрана окружающей среды»).

Кладбища:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение 7: на 1000 жителей приходится 0,24 га) в сумоне отсутствует необходимость в увеличении территории Кладбища (современное состояние 1,0 га).

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Мини-завода по производству кирпича на ул. Шык-Бажы (0,60 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Принимая во внимание традиционный упор экономики сумона на сельское хозяйство проектом предусмотрено строительство Сельскохозяйственных объектов и Заводов, Молочного мини-цеха.

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 3176 человек - на период расчетного срока (60 %). Общий ежегодный прирост: 48 человек, среднегодовые темпы прироста: 2,2 % (см. совместно с Табл. 2.1.1. "Ретроспективный анализ динамики численности населения", л. 14 настоящей Пояснительной записки).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 3В | 44 | 4,4 | Ул. 3-ая линия |
| -//- | 4В | 10 | 1,0 | Ул. Шык-Бажы |
| Итого: |  | 54 | 5,4 | (5400 кв.м. жилфонда) |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 5,4 га. В том числе: жилые одноквартирные дома усадебного типа – 5,4 га (6800 кв.м. жилфонда);

Жилищный фонд сумона на 2036 год составит 42920 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 13,5 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 270 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

Образование:

- строительство Спортивного стадиона открытого типа со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест на ул. Ленина (0,856 га);

Образование:

- строительство МОУ ДОУ № 2 на 100 воспитанников на ул. 2-ая линия (0,4 га; исходя из расчета 40 кв.м. на 1 воспитанника по СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.1.5).

- строительство МОУ СОШ на 200 учащихся на ул. Ленина (0,54 га).

После строительства новой школы и детского сада в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2036 года.

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на ул. 2-ая линия (0,10 га) и ул. 3-ая линия (0,20 га).

- строительство Почты на ул. Кара-Сал Даржаа (0,11 га);

- устройство Кафе и Столовой в здании бывшей Администрации на ул. Санчыжап.

- строительство Компьютерного центра на ул. Ленина (0,056 га)

Общественное питание:

- строительство Кафе в Многофункциональном центре на ул. Найырал.

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- благоустройство территорий и создание малых архитектурных форм на запроектированном Парке;

- Банно-прачечный комплекс на 200 кг сухого белья в смену с Химчисткой на ул. Тудугжу (0,19 га);

- Пункт ГО и ЧС с Пожарным депо на 1 а/м на ул. Гагарина (0,33 га);

- Детские игровые площадки на ул. Тудугжу (0,13 га), ул. Белекей (0,052 га), ул. 2 линия (0,2 га)

- Пляж со спасательным

- постом и Лодочная станция с причалом для маломерных судов на ул. Кара-Сал Даржаа (0,98 га соответственно);

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Пилорамы со столярным цехом на ул. Найырал (0,90 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Строительство следующих объектов:

- Автозаправочная станция и Шиномонтаж (0,4 га);

- Станция Технического Обслуживания автомобилей с количеством постов до 5 на ул. Гагарина (1,4 га).