Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2036 года | 4 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика Дзун-Хемчикского кожууна и сумона Элдиг-Хем | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 9 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 9 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 9 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 9 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 9 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 9 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 10 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 10 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 10 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 11 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 11 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 12 |
|  | Опорный план | 13 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 14 |
| 2.1. | Население | 14 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 14 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 16 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 16 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 17 |
|  | Основной план | 18 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 19 |
| 3.1. | Население | 19 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 19 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 20 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 20 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 20 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 21 |
|  | Основной план | 22 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 23 26 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Корректировка генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2013/10/13 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2013/10/13 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2012/10 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории (опорный план). | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной чертеж. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 5. | Схема территориального зонирования | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Тыва.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С. В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее проект Генерального плана) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2016 год (2012-2016 гг.);

- Расчетный срок – 2036 год (2017-2036 гг.).

Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (кладбище) вне границы сумона.

При корректировке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью "Схема транспортной инфраструктуры. План "красных линий."), являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна на среднесрочный период (2011-2013 гг.)»;

- «Социально-демографический анализ населения» на 2009-2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда на период расчетного срока планируется развивать преимущественно на периферии (на краю) сумона в западном направлении, а также на период I очереди локализовано в северной части сумона в целях застройки  пустующих территорий.

Объекты образования: существующей Чыргакской школе-интернат санаторного типа на 100 мест, с посещаемостью 69 учеников и МОУ ДОУ на 20 мест ввиду прироста населения планируется реконструировать и достраивать в целях увеличения загрузки. Также проектом предусмотрено строительство нового Спортивного зала с ДШИ и спортивного стадиона открытого типа свыше 500 мест на ул. Монгуш Очур.

Пустующие территории сумона застроить следующими объектами: Банно-прачечный комбинат.

Производственные объекты: строительство Пилорамы со столярным цехом на ул. Ленина.

В качестве рекреационной зоны, в целях отдыха населения, предусмотрена территория для Парка в южном направлении сумона. Зоны особо охраняемой территории (памятники природы, истории и архитектуры) не предусмотрены. Также благоустройству в качестве Пляжа подлежит прибрежная зона в южной части.

Принципиальным положением Генплана является развитие зеленых территорий общего пользования. Побережье русла реки Элдиг-Хем сохраняется и является составной частью системы ландшафтно-рекреационных территорий.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Элдиг-Хем утверждается «План реализации генерального плана с. Элдиг-Хем». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика Дзун-Хемчикского кожууна и сумона Элдиг-Хемский

Дзун-Хемчикский кожуун:

Дзун-Хемчикский кожуун образовался в 1929 году, расположен в западной части Республики Тыва. Площадь территории Дзун-Хемчикского кожууна составляет 6484,56 кв.км. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке с Улуг-Хемским, на юге с Овюрским кожуунами. Численность населения на 1 января 2006 года — 20810 человек, из которых 9186 человек проживало в городе Чадане. В кожууне имеются 1 городское поселение — город Чадан и 11 сельских поселений: Чыраа-Бажы, Чыргакы, Элдиг-Хем, Хорум-Даг, Шеми, Теве-Хая, Хондергей, Ийме, Баян-Тала, Чаданский, Хайыракан. Ведущей отраслью кожууна является сельское хозяйство (животноводство и растениеводство). Основу промышленности составляют 10 предприятий и производств, на которых сосредоточен основной производственный потенциал. Главные отрасли промышленности: лесная и деревообрабатывающая, пищевая и промышленность стройматериалов.

Для кожууна характерен резко континентальный климат с небольшим количеством атмосферных осадков. Значительная часть территории кожууна находится в зоне недостаточного увлажнения, весной и в начале лета часто засуха.

Сумон Элдиг-Хем:

Сумон Элдиг-Хем – образован в 2006 году. Расстояние от сумона до центра Дзун-Хемчикского кожууна составляет 95 км, до столицы Республики Тыва города Кызыла 333 км. Земли сумона граничат с запада с землями Барун-Хемчикского кожууна, с северной стороны – с сельским поселением сумон Чыргакы, на юго-востоке и востоке – с землями Овюрского кожууна, с восточной стороны и южной стороны – с сельским поселением сумона Чыраа-Бажы. Общая занимаемая площадь составляет 41,175 га.

Климат резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Зимой, при больших морозах, часто наблюдаются сильные туманы. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и колеблется от -5,2о до 7,7о С. Первые заморозки наблюдаются в большинстве случаев, во второй половине сентября, последние заморозки бывают в конце мая. Преобладающая масса атмосферных осадков (50-60 мм) выпадает в теплый период года июль-август. Наиболее сухим является конец зимы и начало осени. Грозы наблюдаются в апреле-июле общей продолжительностью 30 часов в год. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 61 %. Основным направлением ветра, особенно в зимний период является восточное. Наибольшая повторяемость этого направления в январе месяце, наименьшая – в мае. Средняя годовая скорость ветра 2,2 м/с. Ветры с максимальной скоростью, как правило, наблюдаются весной и летом, реже осенью.

Основной вид деятельности населения - животноводство.

Сумон не входит в зону действия сотовой связи. Работает 1 (Первый канал) программа центрального телевидения.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2010 года численность населения составила 233 человек. Из них - мужчин: 115, женщин: 118. Детей от 0 до 15-ти лет: ____. Трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: ____, фактически работающие: ____. Всего семей: 61, всего инвалидов: ___, всего студентов: ___, всего пенсионеров: ____.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 4,3 га общей площади селитебной (жилой) зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 2640 кв.м. (21 одноквартирных жилых домов  со средней площадью 60 кв.м.), обеспеченность жилья – 15 кв.м. на 1 жителя. Сведения по количеству семей, состоящих на очереди, отсутствуют.

При среднем размере семьи 4 человека (всего населения: 233 человек, всего семей: 59) и средней площадью приквартирного участка 11,3 соток, расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 38 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Фактическая наполняемость | Количество на 1 тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ ДОУ (0,2 га, ул. Ленина), мест | 20 | 57,1 |
| Чыргакская школа-интернат санаторного типа (0,23 га, ул. Новая), мест | 100 | 171,4 |
| МОУ Элдиг-Хемская СОШ |  |  |

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

В сумоне имеется Дом Культуры. На 01 января 2007 г. зарегистрировано 9 индивидуальных предпринимателей. Сфера торговли включает в себя 1 магазин ГОРПО «Северянка» (0,05 га; ул. Ленина).

Объекты  общественного питания отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: трансформаторные подстанции (1 ед.), водозаборная колонка (1 ед.), Скотомогильник, Полигон ТБО, СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты: отсутствуют.

Сельскохозяйственные объекты: отсутствуют.

    - Транспортная инфраструктура

Асфальтированная дорога в поселке отсутствует. Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 5,0 км. Расстояние от сумона Элдиг-Хем до федеральной трассы А-162 составляет 45 км, до             г. Чадан 95 км, до г. Кызыл - 333 км.

Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров по кожууну и до г. Кызыла. Количество всех видов транспортных средств составляет 41 ед.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Население жилой застройки забор питьевой воды производит от колодцев на земельном участке и водозаборной колонки. Большая часть населения используют в качестве питьевой воды речную воду реки Элдиг-Хем.

Отопление:

На территории жилищной и капитальной застройки отопление – печное на твердом топливе.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и столбовые трансформаторные подстанции (1 ед.). Система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций;

- организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон.

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Низкий уровень развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны.

  - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2036 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2016 года и Расчетный срок до 2036 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации, проектные решения на период до 2016 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п. 4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 233 человек - на период первой очереди (25,7 %). Общий средний ежегодный прирост: 8 человек, среднегодовые темпы прироста: 4,5 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2036 |
| Численность населения, чел. |  |  | 233 | 239 | 245 | 252 | 259 | 266 | 406 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  |  | 25,1 | 24,5 | 27,7 | 27,0 | 26,3 | 17,3 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  |  | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 1,7 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом доступности объектов социальной и коммерческой сферы.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1000 кв.м. (10 соток или 0,1 га) с параметрами 25х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | б/н | 2 | 0,18 | Заполнение пустующих территорий в существ. застройке |
| -//- | 1А | 8 | 0,8 | ул. Монгуш Буян |
| -//- | 2А | 13 | 1,3 | ул. Монгуш Очур |
| Итого: |  | 21 | 2,1 | (2100 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 21 | 2,1 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 2,1 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 2,1 га (2100 кв.м. жилфонда);

Жилищный фонд сумона на 2016 год составит 4740 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 18,0 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 600 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Опорного пункта полиции на ул. Монгуш Очур (0,1 га).

Образование:

На период первой очереди мероприятий не предусмотрены.

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Пекарни на ул. Новая (0,17 га).

Общественное питание:

На период первой очереди мероприятий не предусмотрены.

Бытовое обслуживание:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания, пользующихся популярностью у населения, в зоне пешеходной доступности.

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам;

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с «Охраной окружающей среды»).

Объекты пожарной охраны:

В соответствии с НПБ 101-95 с учетом площади обслуживания (Приложение 7: при потребности одно пожарное депо на 2 а/м при населении до 5 тыс.чел. и площади населенного пункта до 2000 га; фактически на 2036 г. - ____ га) в сумоне отсутствует необходимость в строительстве Пожарной части.

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Проектом предусмотрено строительство Пилорамы на ул. Ленина (0,39 га).

Сельскохозяйственные объекты:

Проектом строительства объектов сельскохозяйственной сферы не предусмотрено.

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 406 человек - на период расчетного срока (72,7 %). Общий ежегодный прирост: 40 человек, среднегодовые темпы прироста: 2,8 % (см. совместно с Табл. 2.1.1. "Ретроспективный анализ динамики численности населения" л. 14).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 шт.) | Кол-во зем. участков в квартале, шт. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа |  |  |  |  |
|  | 3Б | 13 | 1,3 | Монгуш Очур |
| Итого: |  | 13 | 1,3 | (1300 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 13 | 1,3 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 1,3 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 1,3 га (1300 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2036 год составит 6240 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 16 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 75 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

Объекты административной сферы:

- реконструкция Администрации с. Элдиг-Хем на ул. Ленина д.6 (0,03 га).

Образование:

После реконструкции существующих Элдиг-Хемской                                       школы и детского сада "Таежный" в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2036 года.

- строительство ДШИ со Спортивным залом на ул. Монгуш Очур (0,12га).

- строительство Спортивного стадиона открытого типа на 300 и более мест с трибунами на ул. Монгуш Очур (0,24га).

###### Здравоохранение:

- строительство ФАП на ул. Новая (0,2 га).

###### Учреждения культуры и искусства:

- строительство СДК, Библиотеки на ул. Монгуш Очур  (0,1 га).

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- мероприятий на период расчетного срока не предусмотрено.

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- благоустройство территорий запроектированного Парка (1 ед.);

- строительство Полигона ТБО в северо-западной части поселения (1,0 га);

- устройство Скотомогильника с захоронением в ямах в северо-западной части поселения (1,0 га).

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

- мероприятий на период расчетного срока не предусмотрено.

Сельскохозяйственные объекты:

Проектом строительство объектов сельскохозяйственной сферы не предусмотрено.