|  | Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |  |
| --- | --- | --- |

|  | Схема территориального планирования муниципального района ДЗУН-ХемЧИКский кожуун республики тыва |
| --- | --- |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования |

Нижний Новгород

2015 год

Схема территориального планирования

муниципального района ДЗУН-ХемЧИКский

кожуун республики тыва

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Заказчик: Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

Муниципальный контракт: б.н. от 13 января 2015 г.

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Генеральный директор _____________________________________________П.И. Комаров

Директор проектно-производственного департамента____________________А.С. Белихов

Начальник отдела проектирования № 4_______________________________И.В. Курбатов

Инженер проекта _________________________________________________Ю.А. Андреева

В подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОСТАВ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Состав схемы территориального планирования определен на основании требований статьи 19 ГрК РФ, статьи 17 Закона Республики Тыва «О градостроительной деятельности в Республике Тыва», п. 13-16 Технического задания на подготовку проекта схемы территориального планирования муниципального района «Дзун-Хемчикский Кожуун Республики Тыва» (Приложение 2 к муниципальному контракту № 1), и включает в себя:

- Положение о территориальном планировании (в текстовой форме – Том I);

- Карты территориального планирования (в графической форме):

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;

- Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

- Карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

К схеме территориального планирования муниципального района «Дзун-Хемчикский Кожуун Республики Тыва» прилагаются материалы по ее обоснованию:

- Материалы по обоснованию схемы территориального планирования (в текстовой форме – Том II);

- Карты в составе материалов по обоснованию (в графической форме):

- Карта современного использования территории (опорный план);

- Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

- Карта зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Сводная карта (проектный план);

- Карта границ, территорий и земель;

- Карта развития сетей и объектов инженерно-технического обеспечения;

- Карта развития объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта развития иных объектов, включая объекты социальной инфраструктуры;

- Карта ограничений использования территории.

Проектные предложения, отображенные в графической части материалов, представлены в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Республики Тыва, Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва, а также программами и планами развития территории муниципальных образований федерального, регионального и местного уровней.

Содержание Тома II

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка с материалами по обоснованию проекта

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	9

1.1	Федеральные нормативно-правовые акты и программы	9

1.2 Региональные нормативно-правовые акты и программы	12

1.3 Анализ документов территориального планирования Республики Тыва, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва	14

1.4 Районные нормативно-правовые акты и программы	16

1.5 Анализ документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва	18

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	44

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ	44

1.1 Описание положения муниципального района в структуре расселения	44

1.2 Историческая справка	45

1.3 Природные условия и ресурсы территории	45

1.4 Административно-территориальное устройство	49

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА	50

2.1 Существующая численность населения	50

2.2 Трудовые ресурсы и занятость	51

2.3 Демографический прогноз в соответствии с действующими документами территориального планирования	51

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ	53

3.1 Анализ состояния атмосферного воздуха	53

3.2 Анализ состояния поверхностных и подземных вод	58

3.3 Анализ использования почв и недр	65

3.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	69

3.5 Места захоронения	71

3.6 Отходы производства и потребления (полигоны, свалки, скотомогильники)	71

ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ	76

4.1 Памятники истории и культуры	76

4.2 Особо охраняемые природные территории	84

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	88

5.1 Описание основных факторов риска на территории муниципального района	88

5.2 Оценка техногенных опасностей	90

5.3 Оценка природных опасностей	98

5.4 Оценка биолого-социальных опасностей	103

5.5 Обеспечение пожарной охраны	103

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	105

6.1 Защита от природных и техногенных процессов	105

6.2 Благоустройство территории	110

6.3 Водохозяйственные системы и сооружения	111

ГЛАВА 7. SWOT – АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	113

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	115

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ	117

9.1 Промышленное производство	117

9.2 Агропромышленное производство	118

ГЛАВА 10. МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ	131

10.1 Населенные пункты, находящиеся в границах межселенных территорий	131

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	132

11.1 Автомобильный транспорт	132

11.2 Общественный пассажирский транспорт	136

11.3 Водный транспорт	137

11.3 Воздушный транспорт	137

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	138

12.1	Водоснабжение	138

12.1.2 Водоснабжение (противопожарное)	149

12.2 Водоотведение	152

12.3 Теплоснабжение	159

12.4 Газоснабжение	170

12.5 Электроснабжение	177

12.6 Связь	181

ГЛАВА 13. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ	183

13.1 Объекты капитального строительства образовательного назначения	187

13.2 Объекты капитального строительства здравоохранения	195

13.3 Объекты капитального строительства социального обеспечения	199

13.4 Объекты капитального строительства культурно-досугового назначения	202

13.5 Объекты капитального строительства спортивного назначения	206

13.6 Предприятия бытового обслуживания, торговли, иные предприятия	210

13.7 Объекты капитального строительства отдыха и туризма	212

ГЛАВА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ	215

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	218

Карты в составе материалов по обоснованию

| Карта 1 | Карта современного использования территории (опорный план) |
| --- | --- |
| Карта 2 | Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Карта 2.1 | Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития в части инженерной инфраструктуры |
| Карта 3 | Карта зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Карта 4 | Сводная карта (проектный план) |
| Карта 4.1 | Сводная карта (проектный план) в части инженерной инфраструктуры |
| Карта 5 | Карта ограничений использования территории. Карта границ, территорий и земель |
| Карта 6 | Карта развития сетей и объектов инженерно-технического обеспечения. Карта развития объектов транспортной инфраструктуры |
| Карта 7 | Карта развития иных объектов, включая объекты социальной инфраструктуры |

ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва (далее также – СТП или Схема) – подготовлена в соответствии со статьями 19, 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, положениями закона Республики Тыва «О градостроительной деятельности в Республике Тыва» от 23.06.2006 г. №1741 ВХ-1.

Срок реализации СТП до 2035 года.

Обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное развитие территории района, представлены в материалах по обоснованию СТП муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва, Том II.

Настоящая Схема подготовлена с использованием подлежащих размещению в муниципальной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности материалов по обоснованию ее положений – материалов, которые содержат аналитические исследования и описание их результатов, обосновывающих положения СТП.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

  - Федеральные нормативно-правовые акты и программы

На территории Республики Тыва действуют документы государственного стратегического и территориального планирования РФ, представленные в таблице 1.1.1/1.

Таблица 1.1.1/1 - Документы государственного стратегического и территориального планирования РФ

| №/ сокр. | Наименование документа |
| --- | --- |
| Государственные программы |  |
|  | «Изучение недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.07.2008 г. № 151) |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717) |
|  | «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 294) |
|  | «Развитие образования на 2013-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295) |
|  | «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296) |
|  | «Содействие занятости населения» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 298) |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 300) |
|  | «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 301) |
|  | «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302) |
|  | «Региональная политика и федеративные отношения» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 307) |
|  | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 310) |
|  | «Информационное общество» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313) |
|  | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 314) |
|  | «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316) |
|  | «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317) |
|  | «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 318) |
|  | «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 319) |
|  | «Энергоэффективность и развитие энергетики» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 321) |
|  | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 322) |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 323) |
|  | «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 326) |
|  | «Управление федеральным имуществом» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 327) |
|  | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328) |
|  | «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (постановление Правительства РФ от 02.06.2014 г. № 506-12) |
| Федеральные законы |  |
|  | «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 21.10.1994 г. № 51-ФЗ |
|  | «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
|  | «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ |
|  | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ |
|  | «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
|  | «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ |
| Федеральные целевые программы |  |
|  | «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848) |
|  | «Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (постановление Правительства РФ от 01.09.2008 г. № 652) |
|  | «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» (постановление Правительства РФ от 03.12.2009 г. № 985) |
|  | «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» (постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 365) |
|  | «Жилище» на 2015-2020 годы (постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050) |
|  | «Чистая вода» на 2011-2017 годы (постановление Правительства РФ от 22.12.2010 г. № 1092) |
|  | «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2001-2018 годы)» (постановление Правительства РФ от 087.08.2011 г. № 644) |
|  | «Культура России» (2012-2018 годы) (постановление Правительства РФ от 03.03.2012 г. № 186) |
|  | «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (постановление Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 350) |
|  | «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1406) |
|  | «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (постановление Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 1481) |
|  | «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 21.05.2013 г. № 426) |
|  | «Создание систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» (постановление Правительства РФ от 16.03.2013 г. № 223) |
|  | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598) |
|  | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)» (постановление Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718) |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения» (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864) |
|  | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 12.10.2013 г. № 922) |
| Стратегии |  |
|  | Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р) |
|  | Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р) |
|  | Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537) |
|  | Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р) |
|  | Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р) |
|  | Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) (распоряжение Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 1458-р) |
|  | Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р) |
|  | Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 559-р) |
|  | Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666) |
|  | Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 31.01.2013 г. № 118) |
|  | Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 г. № 941-р) |
| Концепции |  |
|  | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р) |
| Схемы территориального планирования |  |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2607-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 г. № 247-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013 г. № 2084-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 г. № 816-р) |
| Градостроительная деятельность |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» |
|  | Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» |
|  | Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» |
|  | Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |
|  | Приказ Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» |

1.2 Региональные нормативно-правовые акты и программы

Схемой территориального планирования для составления перечня объектов местного районного значения, планируемых на территории Кожууна, учитывались сведения, полученные на основании анализа программных документов социально-экономического развития, а именно:

- программ социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

- государственных программ Республики Тыва;

- инвестиционных паспортов;

- действующей на момент разработки Проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва;

- действующей на момент разработки Проекта Схемы территориального планирования Республики Тыва.

При обосновании размещения объектов капитального строительства и территорий для объектов регионального значения учитывались следующие региональные документы перспективного планирования (таблица 1.1.1/2).

Таблица 1.1.1/2 - Региональные документы перспективного планирования

| №/ сокр. | Наименование документа |
| --- | --- |
| Стратегии |  |
|  | Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 г. № 442 |
| Государственные программы Республики Тыва |  |
|  | Программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14.11.2013 г. № 670 |
|  | Государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 08.10.2013 г. № 583 |
|  | Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013 - 2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.11.2012 г. № 667 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 06.06.2014 г. № 267 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.04.2013 г. № 250 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 29.10.2013 г. № 630 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 23.11.2016 г. № 496 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. № 632 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. № 633 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014 - 2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14.10.2013 г. № 605 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017 - 2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.11.2016 г. № 518 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 22.10.2014 г. № 497 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей Республика Тыва на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 17.11.2016 г. № 480 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 17.11.2016 г. № 479 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 20.12.2013 г. № 750 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 26.05.2014 г. № 219 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 10.10.2013 г. № 603 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 28.02.2017 г. № 86 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 28.10.2016 г. № 456 |
|  | Государственная программа Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 22.10.2014 г. № 497 |
| Схема развития энергетики |  |
|  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2019 года утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 02.07.2014 г. № 327 |
| Схема территориального планирования |  |
|  | Схема территориального планирования Республики Тыва, утверждена постановлением Правительства Республики Тыва «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Тыва» от 23.12.2011 г. № 733 |
| Законы и постановления |  |
|  | Закон Республики Тыва от 24.12.2010 г. № 268 ВХ-1 «О статусе муниципальных образований Республики Тыва» |
|  | Закон Республики Тыва от 09.12.1996 г. № 645 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва» |
|  | Закон Республики Тыва от 23.06.2006 г. № 1741 ВХ-1 «О градостроительной деятельности в Республике Тыва» |
|  | Закон Республики Тыва от 28.11.2008 г. № 966 ВХ-2 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Республике Тыва» |
|  | Постановление Правительства Республики Тыва от 24.01.2011 г. № 35 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Тыва» |

1.3 Анализ документов территориального планирования Республики Тыва, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

Анализ мероприятий по территориальному планированию в составе схемы территориального планирования Республики Тыва в части, касающейся муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва:

1) На территории Кожууна планируются к размещению: мусоросортировочная станция, скотомогильники с биологическими камерами, полигоны ТКО, станции утилизации медицинских отходов (рисунок 1.1.1);

2) Планируется перевод части автодорог регионального значения А-163 Чадан-Хандагайты и А-162 Кызыл-Ак-Довурак в дорогу федерального значения. На расчетный срок планируется строительство железной дороги общего пользования и строительство железнодорожной станции в г. Чадан. Также предусматривается строительство транспортно-логистического комплекса в г. Чадан (рисунок 1.1.1);

3) Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета сети в г. Чадан; строительство централизованной системы водоотведения в г. Чадан; строительство очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки производительностью не менее 3,7 тыс.м³/сутки в г. Чадан; разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения в г. Чадан (рисунок 1.1.2);

4) Для г. Чадан предусматривается дальнейшее развитие централизованного теплоснабжения и ГВС, реализуемое за счет увеличения мощности Кызылской ТЭЦ, крупных котельных и строительства новых котельных в районах проектируемой застройки. В г. Чадан реконструкция существующей и строительство новых котельных должны предусматривать возможность выдачи горячей воды для нужд населения. На первую очередь предусматривается реконструкция (ремонт и модернизация) теплоисточников в г. Чадан (рисунок 1.1.2);

5) На первую очередь планируется строительство в г. Чадан резервуарных комплексов в составе из резервуарных парков и газонаполнительных станций, где будут осуществляться ремонт и наполнение газовых баллонов. На расчетный срок планируется строительство газопровода высокого давления I категории «Кызыл-Шагонар-Чадан-Ак-Довурак», протяженностью (по территории Кожууна) 89,9 км, а также строительство газораспределительной станции «Чадан» (рисунок 1.1.2);

6) Строительство в Дзун-Хемчикском кожууне тепловой электрической станции (ТЭС) на базе использования ресурсов угля и метана угольных пластов Чаданского месторождения. Ориентировочная мощность – 100 МВт. Техническое перевооружение и реконструкция большинства понижающих подстанций, которые в настоящее время отработали расчетные сроки и нуждаются в реконструкции. Строительство солнечной электростанции (далее СЭС) ориентировочной мощностью 500 кВт для обеспечения электроэнергией 
с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна при условии положительного заключения детальных исследований метеорологических условий (рисунок 1.1.2).

Рисунок 1.1.1 – Проектный план (предложения по территориальному планированию)

Рисунок 1.1.2 - Схема инженерной инфраструктуры (схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры)

1.4 Районные нормативно-правовые акты и программы

- Устав городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, принят решением Хурала представителей городского поселения г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна от 5.06.2008 г. № 37;

- Устав муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун республики Тыва;

- Генеральный план города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, утвержден решением Хурала представителей городского поселения г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна от 27.02.2013 г. № 10 (Далее – Генеральный план города Чадан);

- Генеральный план сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 19.11.2012 г. № 45 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Баян-Талинский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Ийме Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Ийме Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 12.11.2012 г. № 48 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Ийме);

- Генеральный план сельского поселения сумон Теве-Хаинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Теве-Хаинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 14.11.2012 г. 
№ 76 48 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Теве-Хаинский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Хондергейский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Хондергейский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 14.11.2012 г. 
№ 46 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Хондергейский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 12.09.2012 г. 
№ 29 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Хорум-Дагский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 13.11.2012 г. № 46 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Чыргакынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чыргакынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 30.05.2012 г. 
№ 43 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Чыргакынский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 14.11.2012 г. № 42 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Шеминский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 14.11.2012 г. № 34 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Элдиг-Хем);

- Генеральный план сельского поселения сумон Хайыраканский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Хайыраканский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 14.11.2012 г. № 64 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Хайыраканский);

- Генеральный план сельского поселения сумон Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, утвержден решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва от 08.09.2010 г. № 45 (Далее – Генеральный план сельского поселения сумон Чаданский).

1.5 Анализ документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденных на момент разработки схемы территориального планирования муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

Анализ мероприятий по территориальному планированию в составе документов территориального планирования Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва:

- 1) Генеральный план города Чадан (рисунки 1.1.3. и 1.1.4) (таблица 1.1.1).

- Таблица 1.1.1 – Мероприятия генерального плана города Чадан

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Памятник №1, №2 | г. Чадан | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Пункт ГО и ЧС | городское поселение г. Чадан | объект |
| 3 | Строительство | Мини-завод по производству кирпича | городское поселение г. Чадан | 0,79 га |
| 4 | Строительство | Завод по производству асфальтобетона | городское поселение г. Чадан | 3,39 га |
| 5 | Строительство | Предприятия легкой пищевой промышленности | городское поселение г. Чадан | 2,36 га |
| 6 | Строительство | Цех по производству ПВХ | городское поселение г. Чадан | 1,13 га |
| 7 | Строительство | Пункт приема молока, шерсти и шкур | городское поселение г. Чадан | 1,34 га |
| 8 | Строительство | Молочно-товарная ферма | городское поселение г. Чадан | 1,93 га |
| 9 | Строительство | Ферма молодняка и КРС до 1,2 тыс. голов | городское поселение г. Чадан | 1,91 га |
| 10 | Строительство | Ферма птицеводческая от 100 до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. тонн бройлеров в год | городское поселение г. Чадан | 2,94 га |
| 11 | Строительство | Свиноферма до 12,0 тыс. голов | городское поселение г. Чадан | 3,99 га |
| 12 | Строительство | СТО | городское поселение г. Чадан | 5 постов |
| 13 | Строительство | Вертолетная площадка | городское поселение г. Чадан | 2 га |
| 14 | Строительство | Глубинные скважины | городское поселение г. Чадан | объект |
| 15 | Реконструкция | Водокачка | городское поселение г. Чадан | объект |
| 16 | Строительство | Канализационные насосные станции; канализационные очистные сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях; сети канализации | городское поселение г. Чадан | объект |
| 17 | Реконструкция | реконструкция котельных, отработавших свой ресурс | городское поселение г. Чадан | обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий |
| 18 | Перевод | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | городское поселение г. Чадан | баллоны |
| 19 | Перенос | Перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств | городское поселение г. Чадан | расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров |
| 20 | Реконструкция | Предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, отработавших свой ресурс, существующих сетей 10/0,4 кВ и линий уличного освещения с заменой опор и проводов согласно расчета нагрузок. | городское поселение г. Чадан | Мощность 10/0,4 кВ |
| 21 | Строительство | Проектом предлагается строительство новых трансформаторных подстанций | городское поселение г. Чадан | для проектируемых объектов и жилого фонда |
| 22 | Строительство | Детский сад (2 шт.) | городское поселение г. Чадан | 240 мест |
| 23 | Строительство | Школа (2 шт.) | городское поселение г. Чадан | 550 мест |
| 24 | Реконструкция | Школа (4 шт.) | городское поселение г. Чадан | 1610 мест |
| 25 | Реконструкция | Детский сад (6 шт.) | городское поселение г. Чадан | 360 мест |
| 26 | Строительство | Детский сад №9 | городское поселение г. Чадан | 240 мест |
| 27 | Строительство | Школа №5 | городское поселение г. Чадан | 650 мест |
| 28 | Строительство | Детский сад №10 | городское поселение г. Чадан | 240 мест |
| 29 | Строительство | Школа №8 | городское поселение г. Чадан | 550 мест |
| 30 | Строительство | Детская школа искусств | городское поселение г. Чадан | 0,34 га |
| 31 | Строительство | Отделение больницы | городское поселение г. Чадан | 5,43 га |
| 32 | Строительство | Туберкулезное отделение | городское поселение г. Чадан | 5,87 га |
| 33 | Строительство | Дом культуры | городское поселение г. Чадан | 500 мест |
| 34 | Строительство | ФОК | городское поселение г. Чадан | - |
| 35 | Строительство | Стадион | городское поселение г. Чадан | 500 мест |
| 36 | Строительство | Строительство объектов торговли: дом быта (магазин, парикмахерская, ателье, мастерские, аптека, салон сотовой связи) в кварталах, удаленных от центра и не имеющих конкурентной среды и строительство кафе/ресторана на ул. Ленина (0,11 га). Строительство многофункционального центра: пункт по предоставлению государственных услуг, отделение пенсионного фонда, почтовое отделение на ул. 5-ая линия (0,06 га), магазинов, в т.ч. с салонами сотовой связи (5 ед. - 0,50 га) на ул. 8-ая линия (2х0,10 га), ул. 2-ая линия (2х0,10 га), ул. 15-ая линия (0,10 га) и кафе в Мкрн. № 1 на ул. 15-ая линия (0,11 га). | городское поселение г. Чадан | 7 ед. - 1,07 га |
| 37 | Строительство | Гостиница | городское поселение г. Чадан | 100 мест |

Рисунок 1.1.3 - Генеральный план города Чадан (фрагмент 1)

Рисунок 1.1.4 - Генеральный план города Чадан (фрагмент 2)

- 2) Генеральный план сельского поселения сумон Баян-Талинский (рисунок 1.1.5) (таблица 1.1.2).

- Таблица 1.1.2 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Баян-Талинский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Мемориальное сооружение «Субурган» | с. Баян-Тала | объект |
| 2 | Строительство | Пилорама со столярным цехом | сумон Баян-Талинский | 1,2 га |
| 3 | Строительство | Пекарня | сумон Баян-Талинский | 0,35 га |
| 4 | Строительство | Пункт мойки скота | сумон Баян-Талинский | 0,15 га |
| 5 | Строительство | Пункт приема молока | сумон Баян-Талинский | 0,4 га |
| 6 | Строительство | Молокотоварная ферма | сумон Баян-Талинский | 0,25 га |
| 7 | Строительство | СТО | сумон Баян-Талинский | 0,16 га |
| 8 | Строительство | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | сумон Баян-Талинский | грязеотстойник |
| 9 | Строительство | Предусматривается обеспечение инфраструктурой существующих объектов и вновь осваиваемых территорий. | сумон Баян-Талинский | селитебной и промышленной зоны |
| 10 | Строительство | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | сумон Баян-Талинский | баллоны |
| 11 | Перенос | В целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств | сумон Баян-Талинский | расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров |
| 12 | Строительство | Детский сад | с. Баян-Тала | 0,33 га |
| 13 | Строительство | Детский сад | с. Баян-Тала | 0,88 га |
| 14 | Строительство | Школа | с. Баян-Тала | 1,06 га |
| 15 | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | с. Баян-Тала | 0,86 га |
| 16 | Строительство | Детская школа искусств | с. Баян-Тала | 0,52 га |
| 17 | Строительство | ФАП | с. Баян-Тала | 0,4 га |
| 18 | Строительство | Музей | с. Баян-Тала | объект |
| 19 | Строительство | Дом культуры | с. Баян-Тала | 500 мест |
| 20 | Строительство | Стадион | с. Баян-Тала | 500 мест |
| 21 | Строительство | строительство магазина на ул. Кара-Сал Кан-оола (0,15 га), аптеки на ул. Ленина (0,4га) и устройство Кафе в новом здании многофункционального центра на ул. Найырал, магазина продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Кара-Сал Кан-оол (0,15 га) | с. Баян-Тала | 0,7 га |
| 22 | Строительство | Гостиница | с. Баян-Тала | - мест |

Рисунок 1.1.5 - Генеральный план сельского поселения сумон Баян-Талинский

- Генеральный план сельского поселения сумон Ийме (рисунок 1.1.6) (таблица 1.1.3).

Таблица 1.1.3 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Ийме

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Пекарня | сумон Ийменский | 0,29 га |
| 2 | Строительство | Мини-цеха по производству минеральной воды | сумон Ийменский | объект |
| 3 | Строительство | Мини-цех по пошиву и ремонту обуви | сумон Ийменский | объект |
| 4 | Строительство | Молокоприемный пункт | сумон Ийменский | 0,064 га |
| 5 | Строительство | Мини-цеха по переработке шкуры и шерсти | сумон Ийменский | объект |
| 6 | Строительство | Машинотракторная станция | сумон Ийменский | 1,8 га |
| 7 | Строительство | СТО | сумон Ийменский | объект |
| 8 | Строительство | Школа | с. Ийме | 200 мест |
| 9 | Строительство | Школа-интернат | с. Ийме | 0,68 га |
| 10 | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | с. Ийме | 0,49 га |
| 11 | Строительство | Библиотека | с. Ийме | 0,13 га |
| 12 | Строительство | Музей | с. Ийме | объект |
| 13 | Строительство | строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров ул. Монгуш Дагба (0,07 га). Строительство магазина на ул. Ленина (0,23 га) и строительство столовой на ул. Ленина (0,1 га). | с. Ийме | 0,4 га |

Рисунок 1.1.6 - Генеральный план сельского поселения сумон Ийме

- Генеральный план сельского поселения сумон Теве-Хаинский (рисунок 1.1.7) (таблица 1.1.4).

Таблица 1.1.4 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Теве-Хаинский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Пекарня | сумон Теве-Хаинский | 0,04 |
| 2 | Строительство | Раскол для сельскохозяйственных животных | сумон Теве-Хаинский | 2 шт. |
| 3 | Строительство | Предусматривается обеспечение инфраструктурой существующих объектов и вновь осваиваемых территорий | сумон Теве-Хаинский | селитебной и промышленной зоны |
| 4 | Строительство | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | сумон Теве-Хаинский | баллоны |
| 5 | Перенос | Предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств | сумон Теве-Хаинский | расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров |
| 6 | реконструкция | Предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, отработавших свой ресурс, существующих сетей 10…0,4 кВ и линий уличного освещения с заменой опор и проводов согласно расчета нагрузок. Проектом предлагается строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемых объектов и жилого фонда. | сумон Теве-Хаинский | Мощность 10…0,4 кВ |
| 7 | Расширение территории | Детский сад «Улыбка» | с. Теве-Хая | объект |
| 8 | Строительство | Планируется строительство сельскохозяйственного рынка на ул. Садовая (0,09 га). Строительство универмага на ул. Новая (0,04 га); строительство магазина смешанных товаров ул. Садовая (0,09 га), строительство кафе на ул. Новая (0,025 га) и строительство ресторана на ул. Март-оола (0,09 га). | с. Теве-Хая | 0,335 га |

Рисунок 1.1.7 - Генеральный план сельского поселения сумон Теве-Хаинский

- Генеральный план сельского поселения сумон Хондергейский (рисунок 1.1.8) (таблица 1.1.5).

- Таблица 1.1.5 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Хондергейский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Хурээ | Сумон Хондергейский | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Пункт ГО и ЧС с пожарным депо | Сумон Хондергейский | 1 машина |
| 3 | Строительство | Мини-завода по производству кирпича | Сумон Хондергейский | 0,6 га |
| 4 | Строительство | Пилорама со столярным цехом | Сумон Хондергейский | 0,9 га |
| 5 | Строительство | Пункт приема молока, шерсти и шкур | Сумон Хондергейский | 0,17 га |
| 6 | Строительство | Пункт мойки скота | Сумон Хондергейский | 0,16 га |
| 7 | Строительство | Овцеводческая ферма до 1,2 тыс голов | Сумон Хондергейский | 0,71 га |
| 8 | Строительство | Свиноферма до 12 тыс. голов | Сумон Хондергейский | 0,73 га |
| 9 | Строительство | Ферма птицеводческая от 100 до 400 тыс. кур-несушек | Сумон Хондергейский | 0,7 га |
| 10 | Строительство | АЗС | Сумон Хондергейский | 0,25 га |
| 11 | Строительство | СТО | Сумон Хондергейский | 5 постов |
| 12 | Строительство | Строительство трансформаторных подстанций на ул. 3-я линия (0,30 га) и ул. 4-ая линия (0,20 га), в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств | Сумон Хондергейский | расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метра |
| 13 | Реконструкция | Школа | с. Хондергей | 260 мест |
| 14 | Реконструкция | Детский сад | с. Хондергей | 35 мест |
| 15 | Строительство | Детский сад | с. Хондергей | 90 мест |
| 16 | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | с. Хондергей | 0,86 га |
| 17 | Строительство | Детская школа искусств | с. Хондергей | 0,44 га |
| 18 | Строительство | Дом культуры | с. Хондергей | 500 мест |
| 19 | Строительство | Стадион | с. Хондергей | 500 мест |
| 20 | Строительство | Планируется строительство аптеки на ул. 5-ая линия (0,10 га) и строительство многофункционального центра с пунктом по предоставлению государственных услуг, магазином, кафе, парикмахерской и цехом по пошиву одежды на ул. Найырал (0,35 га). Строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на ул. 2-ая линия (0,10 га) и ул. 3-ая линия (0,20 га) | с. Хондергей | 0,75 га |
| 21 | Строительство | Гостиница | с. Хондергей | 20 мест |

- Рисунок 1.1.8 - Генеральный план сельского поселения сумон Хондергейский

- Генеральный план сельского поселения сумон Хорум-Дагский (рисунок 1.1.9) (таблица 1.1.6).

- Таблица 1.1.6 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Хорум-Дагский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Буддийский храм | сумон Хорум-Дагский | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Пекарня | сумон Хорум-Дагский | 0,11 га |
| 3 | Строительство | Пилорама со столярным цехом | сумон Хорум-Дагский | 3,6 га |
| 4 | Строительство | Свинокомплекс | сумон Хорум-Дагский | объект |
| 5 | Строительство | Ферма по переработке молока | сумон Хорум-Дагский | объект |
| 6 | Строительство | Строительство глубинной скважины на территории банно-прачечного комбината на ул. 1-ая линия | сумон Хорум-Дагский | объект |
| 7 | Строительство | Строительство котельной с глубинной скважиной на территории Банно-прачечного комбината на ул. 1-ая линия; обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий | сумон Хорум-Дагский | 0,26 га |
| 8 | Перевод | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | сумон Хорум-Дагский | баллоны |
| 9 | Строительство | В целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств | сумон Хорум-Дагский | расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров |
| 10 | Строительство | Детский сад | с. Хорум-Даг | 60 мест |
| 11 | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | с. Хорум-Даг | 0,12 га |
| 12 | Строительство | Школа | с. Хорум-Даг | 100 мест |
| 13 | Строительство | Детский сад | с. Хорум-Даг | 60 мест |
| 14 | Строительство | Детская школа искусств | с. Хорум-Даг | 0,52 га |
| 15 | Строительство | Библиотека | с. Хорум-Даг | - |
| 16 | Строительство | Стадион | с. Хорум-Даг | 500 мест |
| 17 | Строительство | Спорткомплекс «Субедей» | с. Хорум-Даг | 1,6 га |
| 18 | Строительство | Строительство аптеки на ул. Октябрьская (0,15 га) и столовой на ул. Костээ (0,19 га). | с. Хорум-Даг | 0,34 га |

- Рисунок 1.1.9 - Генеральный план сельского поселения сумон Хорум-Дагский

- Генеральный план сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский (рисунок 1.1.10) (таблица 1.1.7).

- Таблица 1.1.7 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Мемориальное сооружение «Субурган» | с. Чыраа-Бажы | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Пункт ГО и ЧС с пожарным депо | с. Чыраа-Бажы | 1 машина |
| 3 | Строительство | Мини-завода по производству кирпича | с. Чыраа-Бажы | 0,6 га |
| 4 | Строительство | Пилорама со столярным цехом | с. Чыраа-Бажы | 0,9 га |
| 5 | Строительство | Молочный мини-цех | с. Чыраа-Бажы | объект |
| 6 | Строительство | АЗС и шиномонтаж | с. Чыраа-Бажы | 0,4 га |
| 7 | Строительство | СТО | с. Чыраа-Бажы | 5 постов |
| 8 | Строительство | Лодочная станция с причалом | с. Чыраа-Бажы | 0,98 га |
| 9 | Строительство | Предусматривается обеспечение инфраструктурой существующих объектов и вновь осваиваемых территорий | с. Чыраа-Бажы | селитебной и промышленной зоны |
| 10 | Строительство | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | с. Чыраа-Бажы | баллоны |
| 11 | Строительство | Предусматривается строительство трансформаторных подстанций на ул. 1-я линия и ул. 3-ая линия, ул. Ленина, также в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств | с. Чыраа-Бажы | расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метра |
| 12 | Строительство | Школа | с. Чыраа-Бажы | 200 мест |
| 13 | Строительство | Детский сад | с. Чыраа-Бажы | 100 мест |
| 14 | Строительство | Стадион | с. Чыраа-Бажы | 500 мест |
| 15 | Строительство | Строительство магазинов или киосков продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Ленина и строительство сельскохозяйственного рынка на ул. Ленина. Строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на ул. 2-ая линия и ул. 3-ая линия, устройство кафе и столовой в здании бывшей Администрации на ул. Санчыжап и строительство Компьютерного центра на ул. Ленина | с. Чыраа-Бажы | 0,5 га |

- Рисунок 1.1.10 - Генеральный план сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский

- Генеральный план сельского поселения сумон Чыргакынский (рисунок 1.1.11) (таблица 1.1.8).

- Таблица 1.1.8 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Чыргакынский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Пилорама со столярным цехом | сумон Чыргакынский | 1,77 га |
| 2 | Строительство | Детский сад | с. Чыргакы | 60 мест |
| 3 | Строительство | Школа | с. Чыргакы | объект |
| 4 | Строительство | Музей | с. Чыргакы | 0,7 га |
| 5 | Строительство | Библиотека | с. Чыргакы |  |
| 6 | Строительство | Строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров ул. Ийистер | с. Чыргакы | 0,2 га |

- Генеральный план сельского поселения сумон Элдиг-Хем (рисунок 1.1.12) (таблица 1.1.9).

- Таблица 1.1.9 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Элдиг-Хем

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Мемориальное сооружение «Субурган» | сумон Элдиг-Хем | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Пекарня | сумон Элдиг-Хем | 0,17 га |
| 3 | Строительство | Пилорама | сумон Элдиг-Хем | 0,39 га |
| 4 | Перевод | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | сумон Элдиг-Хем | -баллоны |
| 5 | Строительство | Строительство новых трансформаторных подстанций | сумон Элдиг-Хем | для проектируемых объектов и жилого фонда |
| 6 | Строительство | Детская школа искусств | с. Элдиг-Хем | 0,12 га |
| 7 | Строительство | ФАП | с. Элдиг-Хем | 0,2 га |
| 8 | Строительство | Дом культуры | с. Элдиг-Хем | 0,1 га |
| 9 | Строительство | Библиотека | с. Элдиг-Хем | 0,1 га |
| 10 | Строительство | Стадион | с. Элдиг-Хем | 300 мест |
| 11 | Строительство | Планируется строительство новых магазинов продовольственных и хозтоваров общей площадью | с. Элдиг-Хем | 0,69 тыс. кв.м. |

- Рисунок 1.1.11 - Генеральный план сельского поселения сумон Чыргакынский

- Рисунок 1.1.12 - Генеральный план сельского поселения сумон Элдиг-Хем

- Генеральный план сельского поселения сумон Шеминский (рисунок 1.1.13) (таблица 1.1.10).

- Таблица 1.1.10 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Шеминский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Мемориальное сооружение «Субурган» | сумон Шеминский | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Пилорама | сумон Шеминский | 1,7 га |
| 3 | Строительство | Пункт приема молока и мяса | сумон Шеминский | 0,25 га |
| 4 | Строительство | Молочно-товарная ферма | сумон Шеминский | 0,76 га |
| 5 | Перевод | Предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ | сумон Шеминский | баллоны |
| 6 | Перенос | В целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров. Также генпланом предусматривается строительство трансформаторных подстанций | сумон Шеминский | для обеспечения электричеством существующих и проектируемых объектов |
| 7 | Реконструкция | Школа | с. Шеми | 280 мест |
| 8 | Строительство | Детский сад | с. Шеми | 50 мест |
| 9 | Строительство | Школа | с. Шеми | 220 мест |
| 10 | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | с. Шеми | 0,13 га |
| 11 | Строительство | Детская школа искусств | с. Шеми | 0,33 га |
| 12 | Строительство | ФАП | с. Шеми | 0,06 га |
| 13 | Строительство | Музей | с. Шеми | 0,06 га |
| 14 | Строительство | Библиотека | с. Шеми | 0,06 га |
| 15 | Строительство | Планируется строительство магазина на ул. Ленина (0,05 га) и столовой на ул. Ленина (0,03 га) | с. Шеми | 0,08 га |

- Рисунок 1.1.13 - Генеральный план сельского поселения сумон Шеминский

- Генеральный план сельского поселения сумон Хайыраканский (рисунок 1.1.14) (таблица 1.1.11).

- Таблица 1.1.11 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Хайыраканский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Памятник №1 | с. Хайыракан | Местное(М) |
| 2 | Строительство | Предприятия легкой пищевой промышленности | сумон Хайыраканский | объект |
| 3 | Строительство | Молокоприемный пункт | сумон Хайыраканский | объект |
| 4 | Строительство | Строительство новых трансформаторных подстанций | сумон Хайыраканский | для проектируемых объектов и жилого фонда |
| 5 | Реконструкция | Школа | с. Хайыракан | 300 мест |
| 6 | Реконструкция | Детский сад | с. Хайыракан | 75 мест |
| 7 | Строительство | Школа | с. Хайыракан | 220 мест |
| 8 | Строительство | Детский сад | с. Хайыракан | 120 мест |
| 9 | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | с. Хайыракан | объект |
| 10 | Реконструкция | ФАП | с. Хайыракан | объект |
| 11 | Строительство | ФАП | с. Хайыракан | 0,4 га |
| 12 | Строительство | Дом культуры | с. Хайыракан | объект |
| 13 | Строительство | Стадион | с. Хайыракан | объект |
| 14 | Строительство | Строительство кафе, магазина и аптеки | с. Хайыракан | 0,3 га |

- Генеральный план сельского поселения сумон Чаданский (рисунки 1.1.15 и 1.1.16) (таблица 1.1.12).

- Таблица 1.1.12 – Мероприятия генерального плана сельского поселения сумон Чаданский

| № | Мероприятие | Название | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | Детский сад | с. Бажын-Алаак | 300 мест |
| 2 | Строительство | Школа | с. Бажын-Алаак | 180 мест |
| 3 | Строительство | ФАП | с. Бажын-Алаак | объект |
| 4 | Строительство | Культурно-развлекательный центр | с. Бажын-Алаак | 250 мест |
| 5 | Строительство | Строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров ул. Ийистер | с. Бажын-Алаак | 0,2 га |
| 6 | Строительство | Гостиница | с. Бажын-Алаак | 25 мест |

Рисунок 1.1.14 - Генеральный план сельского поселения сумон Хайыраканский

Рисунок 1.1.15 - Генеральный план сельского поселения сумон Чаданский (фрагмент 1)

Рисунок 1.1.16 - Генеральный план сельского поселения сумон Чаданский (фрагмент 2)

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)».

1.1 Описание положения муниципального района в структуре расселения

Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. Площадь 168,6 тыс. кв. км (24-й по площади субъект РФ, 3,33% территории СФО; 1% территории РФ), протяженность с востока на запад – почти 745 км, с севера на юг в центральной части – 100 км, в восточной части – 450 км.

Граничит: на юге и юго-востоке - с Монгольской Народной Республикой, на северо-востоке - с Иркутской областью, на северо-западе - с Республикой Хакасия, на востоке - с Республикой Бурятия, на западе - с Республикой Алтай, на севере - с Красноярским краем (рисунок 2.1.1). Главные реки - Улуг-Хем (Верхний Енисей). Расстояние до Москвы - 4668 км.

Рисунок 2.1.1 - Положение Республики в структуре Российской Федерации

Муниципальный район Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва находится в западной части республики. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке — с Улуг-Хемским, на юге — с Овюрским кожуунами. Центром Кожууна является г. Чадан в 225 км. от столицы республики города Кызыла. Площадь территории Кожууна — 6484,56 км² (рисунок 2.1.2.).

Рисунок 2.1.2 - Положение Кожууна в структуре Республики Тыва

1.2 Историческая справка

В XVIII веке был образован Даа кожуун. В муниципальный район Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва он преобразовался в 1929 году. Слово «Дзун» означает с монгольского языка — «восточный».

В 1935 году по Постановлению Совета Министров ТНР была создана новая географическая карта Тувы. Дзун – Хемчикский кожуун является одним из больших кожуунов по занимаемой площади, численности населения, по народному хозяйству. 11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. Административное деление Тувинской автономной области было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо хошунов были образованы районы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 августа 1945 г. За № 519/29 об административном составе Тувинской Автономной области поселок Чадан переименован в город.

1.3 Природные условия и ресурсы территории

Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

Для Кожууна характерен резко континентальный климат с небольшим количеством атмосферных осадков. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | -30,6 | -26,2 | -13,2 | 12,0 | 11,4 | 20,0 | 17,2 | 17,2 | 10,1 | 0,4 | -14,7 | -27,1 | -2,6 |

Агроклиматическое районирование Тывы выделяет 3 агроклиматических района: прохладный, умерено-теплый и горный.

Согласно агроклиматическому районированию территория Кожууна находится в пределах умеренно-теплого района.

Характерной чертой этого подрайона является большая континентальность климата. Зима очень холодная, продолжительностью порядка 180 дней. Средняя температура января 33°C. Средняя годовая температура около 3,4°C. Средний из абсолютных минимумов 51°C, абсолютный минимум достигал в январе 58°C, годовая же амплитуда крайних значений температуры достигает 90° С. Сильным морозам сопутствуют низкая относительная влажность воздуха и малоснежье.

Снежный покров появляется в середине ноября и лежит в течение 140-150 дней. Высота его значительно меньше, чем в умеренно прохладном подрайоне и составляет всего 20-25 см. Средний запас воды в снеге – около 30 мм. Оттепелей зимой не наблюдается. Благодаря редкому повышению температуры весной снег во второй половине марта на южных склонах гор сходит полностью, на остальной территории и конце первой декады апреля. Сухое и теплое лето наступает начале июня и длится 75-80 дней. Средняя температура июля +18°C. Максимальная температура поднимается до +35°C. Продолжительность безморозного периода около 100 дней. Заморозки весной заканчиваются в начале июня. Первые заморозки осенью начинаются в первой декаде сентября. Продолжительность вегетационного периода (выше +5°C) 150-160 дней.

Для Тувинской и Убсунурской котловин характерно малое количество осадков. Выпадающие летом осадки чаще носят ливневый характер. В описываемом подрайоне западная часть является наиболее засушливой. Сумма осадков за год не превышает 220 мм. Особенно редки осадки весной. В этот период часто возникают песчаные бури. В Тувинской котловине слабые и средние суховеи наблюдаются ежегодно, интенсивные - один раз в 10 лет, а в Убсунурской котловине – в 60% лет. Средняя продолжительность засух для этого Кожууна около 45 дней в году. В западной части Тувинской котловины за теплый период (выше +10°C) выпадает 170 мм осадков, поэтому здесь развито поливное земледелие. В восточной части котловины количество осадков несколько увеличивается (180 мм). Меньше всего осадков выпадает в Убсунурской котловине (125 мм), которая открыта в сторону пустынных областей и принадлежит к полупустынной зоне.

Земледелие в этой части подрайона возможно только при проведении орошения. В подрайоне возделывается просо, пшеница, могут вызревать скороспелые сорта кукурузы.

Рельеф и инженерно-геологические условия

Территория Республики Тыва представляет собой горную страну с чередованием высоких хребтов и глубоких межгорных котловин. Горы Тывы, занимающие 82 % территории.

Карстоопасность

Согласно схеме территориального планирования Республики Тыва, территория Кожууна подвержена возникновению карста при техногенных воздействиях. Также часть территории подвержена умеренно опасным карстовым процессам.

Гидрография, гидрогеология

Основной источник питания водотоков на территории Республики - атмосферные осадки и густота речной сети находятся в прямой зависимости от их количества осадков, максимальное количество которых приходится на летний период.

Важным источником питания рек являются ледники и снежники высокогорной части республики.

По Кожууну протекают реки: Шеми, Улуг-Хондергей, Час-Адыр, Аны як-Хондергей, Кара-Суг, Теректиг, Ак-Хем, Чадан и другие.

Лесные ресурсы

В соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации" вся территория Кожууна принадлежит Алтае-Саянский горно-лесостепной району Южно-Сибирской горной зоны. Общая площадь лесов в границах района составляет 170873 га. Распределение территории Кожууну по лесничествам представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Распределение территории Кожууну по лесничествам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чаданское | 170880 |
| 2 | Чыраа-Бажинское | 135884 |
| Всего |  | 306764 |

Минеральные ресурсы

Республика Тыва обладает высоким минерально-сырьевым потенциалом - в целом по республике открыто более 200 месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых. Здесь выявлены месторождения каменных углей, черных, цветных, благородных и редких металлов, нерудного сырья, подземных питьевых и минеральных вод. К настоящему времени в республике разведано около 20 месторождений, по которым утверждены запасы промышленных категорий, но уровень их промышленного освоения крайне низок.

В 20 км к востоку от г. Чадан находится угольный разрез «Чаданский».

В соответствии с государстввенной программой «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 22.10.2014 № 497 на территории Дзун-Хемчикского кожууна запланированы геолого-разведочные и поисково-оценочные работы в отношении общераспространенных полезных ископаемых.

Почвы и растительность

По всей территории республики хорошо развиты четыре пояса растительности: степной, лесной, высокогорной, лугово-тундровой. Встречается 1792 вида растений, относящихся к 607 родам и 112 семействам, из них более 10% составляют виды эндемичные. До настоящего времени растения республики, особенно лекарственные, изучены недостаточно. Имеется около 230 видов лекарственных растений. Всего учет сборов проводится по 56 видам лекарственных растений. В республике увеличивается сбор дикорастущих лекарственных растений: плодов шиповника иглистого, корней одуванчика, побегов брусники, травы тысячелистника, травы пижмы, корней левзеи, плодов боярышника, плодов жимолости, корней пиона, чистотела.

Общий запас лесных насаждений - 1050,08 млн. м3; запас хвойных насаждений - 1019,8 млн. м3; лиственница - 47%, кедр - 45%, сосна - 1%, ель, пихта - 0,82%; береза - 2,0%; тополь, осина, ивы древовидные - 0,61%. Особо ценные кедровые леса занимают более 3,5 млн. га или 45% площади всех лесов.

1.4 Административно-территориальное устройство

Согласно Закону Республики Тыва "О статусе муниципальных образований Республики Тыва" от 24.12.2010 г. № 268 ВХ-I в состав Кожууна входят 1 городское поселение, 
11 сельских поселений (сумонов), 11 населенных пунктов. Город Чадан – административный центр Кожууна.

Перечень населенных пунктов в составе Кожууна приведен в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3- Перечень населенных пунктов в составе Кожууна

| № п/п | Наименование муниципального образования |  | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Постоянно проживающее население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан |  | г. Чадан - адм. центр | 8851 |
|  |  |  | арбан Кирсарай |  |
| 2 | сумон Баян-Талинский |  | с. Баян-Тала | 716 |
| 3 | сумон Чаданский |  | с. Бажын-Алаак | 1493 |
| 4 | сумон Ийменский |  | с. Ийме | 652 |
| 5 | сумон Теве-Хаинский |  | с. Теве-Хая | 1467 |
| 6 | сумон Хорум-Дагский |  | с. Хорум-Даг | 414 |
| 7 | сумон Хайыраканский |  | с. Хайыракан | 1307 |
| 8 | сумон Хондергейский |  | с. Хондергей | 934 |
| 9 | сумон Чыраа-Бажынский |  | с. Чыраа-Бажы | 1427 |
| 10 | сумон Чыргакынский |  | с. Чыргакы | 768 |
| 11 | сумон Элдиг-Хем |  | с. Элдиг-Хем | 234 |
| 12 | сумон Шеминский |  | с. Шеми | 1082 |
| Всего |  |  |  | 9345 |
|  |  | Населенные пункты с населением более 1000 человек |  |  |

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

2.1 Существующая численность населения

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2014 г.) – 19524 человек.

Изменение численности населения Кожууна происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

В результате происходящего движения населения изменяется его демографический состав представлен в таблицах 2.2.1 - 2.2.2.

Таблица 2.2.1 - Динамика естественного прироста по Кожууну по состоянию на 01.01.2014 г.

| Муниципальный район Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | - | - | - | 19524 |
| Городское население | - | - | - | 8851 |
| Сельское население | - | - | - | 10673 |
| г. Чадан | 8997 | 8891 | 8816 | 8851 |
| Сумон Баян-Талинский | 745 | 735 | 743 | 716 |
| Сумон Ийменский | 675 | 662 | 661 | 652 |
| Сумон Теве-Хаинский | 1469 | 1454 | 1466 | 1467 |
| Сумон Хайыраканский | 1330 | 1317 | 1291 | 1307 |
| Сумон Хондергейский | 911 | 924 | 922 | 934 |
| Сумон Хорум-Дагский | 445 | 449 | 434 | 414 |
| Сумон Чаданский | 1447 | 1456 | 1479 | 1493 |
| Сумон Чыраа-Бажынский | 1507 | 1480 | 1443 | 1427 |
| Сумон Чыргакынский | 790 | 767 | 764 | 768 |
| Сумон Шеминский | 1106 | 1090 | 1078 | 1082 |
| Сумон Элдиг-Хем | 226 | 230 | 229 | 234 |

Таблица 2.2.2 - Возрастная структура населения Кожууна на 01.01.2014 г.

| Возраст, лет | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 21094 | 21170 | 19826 | 19634 | 19505 | 19524 |
| 0 | 667 | 690 | - | 707 | 689 | 628 |
| 1 | 588 | 653 | - | 607 | 693 | 685 |
| 0-2 | 1681 | 1922 | - | 1947 | 1979 | 2005 |
| 3-5 | 1338 | 1284 | - | 1666 | 1845 | 1871 |
| 6 | 421 | 451 | - | 447 | 419 | 568 |
| 1-6 | 2773 | 2967 | - | 3353 | 3554 | 3816 |
| 7 | 355 | 416 | - | 413 | 439 | 416 |
| 30-34 | 1487 | 1489 | - | 1437 | 1472 | 1497 |
| 35-39 | 1483 | 1470 | - | 1331 | 1278 | 1264 |
| 45-49 | 1343 | 1316 | - | 1233 | 1191 | 1217 |
| 50-54 | 963 | 1019 | - | 1060 | 1087 | 1092 |
| 55-59 | 571 | 592 | - | 666 | 699 | 763 |
| 60-64 | 485 | 498 | - | 457 | 455 | 453 |
| 8-13 | 2497 | 2364 | - | 2247 | 2215 | 2315 |
| 65-69 | 491 | 448 | - | 388 | 347 | 329 |
| 0-14 |  | 6889 | - | 7046 | 7302 | 7501 |
| 14-15 | 918 | 905 | - | 737 | 723 | 726 |
| 16-17 | 918 | 860 | - | 745 | 747 | 660 |
| 0-17 |  | 8202 | - | 8202 | 8367 | 8561 |
| 18-19 | 1029 | 896 | - | 300 | 433 | 538 |
| 20-24 | 1968 | 2186 | - | 1118 | 798 | 609 |
| 16-29 |  | 5183 | - | 3797 | 3536 | 3250 |
| 25-29 | 1346 | 1241 | - | 1634 | 1558 | 1443 |
| 40-44 | 1415 | 1380 | - | 1330 | 1322 | 1263 |
| 15-49 |  | 11291 | - | 9539 | 9117 | 8891 |
| 70 и старше | 385 | 433 | - | 478 | 498 | 506 |
| моложе трудоспособного возраста | 7210 | 7342 | - | 7457 | 7620 | 7901 |
| трудоспособный возраст | 12181 | 12109 | - | 10472 | 10175 | 9898 |
| старше трудоспособного возраста | 1703 | 1719 | - | 1705 | 1710 | 1736 |

2.2 Трудовые ресурсы и занятость

Численность трудовых ресурсов Кожууна на 01.01.2014 г. составила 9898 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 5,9% от экономически активного населения. Численность безработных граждан - 2284 человек, из них состоящих на учете, составляет 304 чел. против 334. Темп снижения — 4 чел. Из них получают пособие по безработице 276 чел.

Уровень благосостояния населения по-прежнему является одним из ключевых показателей социальной стабильности. Рост денежных доходов населения и заработной платы по статистическим данным превысил 9%, а в реальном выражении – 4%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 19245 руб. (АППГ-16491), что на 14,3% превышает средне кожуунный показатель (16550,7 рублей).

2.3 Демографический прогноз в соответствии с действующими документами территориального планирования

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Кожууна учитываются положения демографического развития, изложенные в прогнозах разных источников относительно численности населения.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РФ, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, остается ниже уровня 2000 года.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Прогноз численности населения в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований

Проектная численность населения, в соответствии с генеральными планами поселений, представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Проектная численность населения, в соответствии с генеральными планами поселений

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. (2015 г.) | 2016 г. | 2036 г. |
| городское поселение г. Чадан | 8851 | 11350 | 16700 |
| сумон Баян-Талинский | 716 | 932 | 1032 |
| сумон Чаданский | 1493 | 2100 | 2250 |
| сумон Ийменский | 652 | 844 | 1184 |
| сумон Теве-Хаинский | 1467 | 1816 | 2416 |
| сумон Хорум-Дагский | 414 | 584 | 744 |
| сумон Хайыраканский | 1307 | 1185 | 1089 |
| сумон Хондергейский | 934 | 1100 | 1700 |
| сумон Чыраа-Бажынский | 1427 | 2216 | 3176 |
| сумон Чыргакынский | 768 | 1500 | 1900 |
| сумон Элдиг-Хем | 234 | 266 | 406 |
| сумон Шеминский | 1082 | 1358 | 1658 |
| Всего | 19345 | 25251 | 34255 |

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 2 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования».

### 3.1 Анализ состояния атмосферного воздуха

Существующее состояние

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников.

Муниципальный район Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва (далее Кожуун) находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха, является, автотранспорт (более 70% выбросов в атмосферу).

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от технического состояния транспорта.

Основную долю в общем объеме выброса загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76 %). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В настоящее время санитарно-защитные зоны для большинства предприятий района не установлены (таблица 2.3.1)

Таблица 2.3.1 - Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

| № п\п | Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, класс/м предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГУП «Юрта» | городское поселение г. Чадан | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | «Чаданский лесхоз» | городское поселение г. Чадан | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | «Леспромхоз» | городское поселение г. Чадан | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | Цех по производству шлакобетонных блоков | городское поселение г. Чадан | Цех по производству | IV класс, 100 м |
|  | Цех по производству тротуарной плитки | городское поселение г. Чадан | Цех по производству | IV класс, 100 м |
|  | Карьер ДРСУ, | а/д в с. Хондергей | Карьеры по добыче | IV класс, 100 м |
|  | Пилорама | сумон Чаданский | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий | IV класс, 100 м |
|  | Пекарня | сумон Чаданский | Производство хлебобулочных изделий | V класс, 50 м |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Размеры санитарно-защитных зон объектов животноводства Кожууна представлены в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2 - Характеристика и санитарно-защитные зоны объектов животноводства (статистика поголовья за 01.01.2014 г.)

| № п\п | Хозяйства | КРС | МРС | Свиньи | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП Уланбура | 17 | 1077 | 0 | 300 |
|  | МУП Хемчик | 10 | 653 | 0 | 300 |
|  | СПК Белдир | 95 | 4513 | 0 | 300 |
|  | СПК Даг-Ужу | 37 | 3914 | 0 | 300 |
|  | СПК Эртинелиг | 55 | 487 | 0 | 300 |
|  | СПК Хадын-Аксы | 70 | 981 | 0 | 300 |
|  | СПК Байлак | 93 | 1043 | 0 | 300 |
|  | СПК Хунду | 67 | 818 | 11 | 300 |
|  | СПК Борбак-Тей | 100 | 1429 | 2 | 300 |
|  | СПК Хундужук | 104 | 1720 | 0 | 300 |
|  | СПК Кунзат | 8 | 332 | 0 | 300 |
|  | СПК Бузурел | 18 | 97 | 33 | 100 |
|  | СПК Арат | 45 | 115 | 0 | 300 |
|  | СПК Александра | 68 | 1764 | 0 | 300 |
|  | СПК Ак-Хая | 58 | 2215 | 0 | 300 |
|  | СПК Мерген | 33 | 911 | 0 | 300 |
|  | СПК Терен-Кежиг | 51 | 1244 | 0 | 300 |
|  | СПК Улуг-Тей | 61 | 920 | 0 | 300 |
|  | СПК Оргаадай | 23 | 38 | 15 | 50 |
|  | Гл КФХ Сат Сергей Сугеевич | 158 | 1468 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Донгак Эльвира Павловна | 15 | 50 | 2 | 100 |
|  | Гл.КФХ Кара-Сал Чодураа Начын-Бораевна | 52 | 384 | 0 | 300 |
|  | Гл.КФХ Донгак Чойганмаа Часкал-ооловна | 28 | 76 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Донгак Субудай Васильевич | 68 | 119 | 9 | 300 |
|  | Гл КФХ Донгак Дактан Досумович | 14 | 1289 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Донгак Шончалай Доржуевна | 55 | 1708 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Иргит Уран Дадар-ооловна | 6 | 76 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Ондар Менги мергенович | 58 | 1183 | 0 | 300 |
|  | Гл.КФХ Монгуш Артыш Александрович | 75 | 1499 | 0 | 300 |
|  | Гл.КФХ Донгак Начын А | 7 | 152 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Донгак Сылдыс Доржуевич | 34 | 816 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Ондар Ромеш Михайлович | 12 | 785 | 0 | 300 |
|  | кфх монгуш Айдыс К | 17 | 444 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш А.Ы. | 7 | 303 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Сат Э.Д. | 109 | 220 | 3 | 300 |
|  | Гл.КФХ Оюн Олег Миха | 25 | 62 | 0 | 100 |
|  | Гл.КФХ Куулар Х. Д. | 16 | 115 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Дулуш Ч.Э. | 25 | 285 | 0 | 300 |
|  | Гл.КФХ Сат Омак Монгеевич | 5 | 219 | 2 | 300 |
|  | Гл КФХ Тюлюш Дарима Даржатпаевна | 6 | 35 | 0 | 50 |
|  | Гл КФХ Ондар Александр Мукуужукович | 40 | 583 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Владимир Санмалович | 24 | 83 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Ондар Александр Александрович | 1 | 63 | 0 | 100 |
|  | КФХ Кара-сал Буян валерьевич | 8 | 0 | 0 | 50 |
|  | Гл.КФХ Кара-Сал Роберт Анатольевич | 19 | 45 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Монгуш Оюмаа Тасовна | 4 | 30 | 0 | 50 |
|  | Гл КФХ Ондар А.Д-Х | 38 | 175 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Сат Алдын-Кыс Д. | 11 | 137 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Ондар К.Б. | 25 | 675 | 0 | 300 |
|  | КФХ Куулар Орлан С | 107 | 863 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш С.С. | 31 | 562 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Ховалыг Э.Э. | 25 | 200 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Ч.Б. | 36 | 912 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Кунзегеш Л.Д. | 0 | 230 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Айлана Кошкар-ооловна | 0 | 499 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Назыты Айдыс.В. | 6 | 244 | 0 | 300 |
|  | Куулар Карим Миланович | 23 | 37 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Кара-Сал Любомир Бумбаевич | 12 | 391 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш В.Э. | 52 | 948 | 0 | 300 |
|  | Гл КфХ Дун-Куулар Айдаш Болай-оолович | 19 | 146 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Мерген Михайлович | 37 | 168 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Чингис Борисович | 40 | 269 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Сат Даш-оол Содунамович | 52 | 449 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Куулар Александр Самович | 21 | 383 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Владислав Хураган-оолович | 9 | 48 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Монгуш Леонид Монгушович | 22 | 262 | 0 | 300 |
|  | Гл.КФХ Ондар Николай Лодаевич | 36 | 236 | 0 | 300 |
|  | КФХ «Оваа» | 52 | 449 | 0 | 300 |
|  | АКХ Бай-Тал | 43 | 869 | 0 | 300 |
|  | Ондар С-Б.Г | 23 | 201 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Шадып Сылдыс Иванович | 9 | 532 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Монгуш Болат Борисович | 144 | 227 | 0 | 300 |
|  | Гл КФХ Сарыглар Роза Юрьевна | 11 | 434 | 0 | 300 |
|  | Гл.КФХ Куулар Валентина Сергеевна | 9 | 46 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Ондар Аяна Кантыковна | 18 | 44 | 0 | 100 |
|  | Гл КФХ Ховалыг Артыш Хуреш-оолович | 12 | 29 | 0 | 100 |

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды Кожууна в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий района;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Кожууна (приведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствие с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях:

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам.

### 3.2 Анализ состояния поверхностных и подземных вод

Оценка состояния поверхностных вод

В гидрографическом отношении территория Республики Тыва охватывает бассейны Малого, Большого и Верхнего Енисея, а также часть водотоков, стекающих с южных склонов хребта Танну-Ола и Нагорья Сангилен, относящихся к системе бессточного озера Убсу-Нур (территория Монгольской Народной Республики). Речная сеть хорошо развита. Всего на территории насчитывается 15329 рек и ручьев общей протяженностью 72247 км, около 6720 озер с площадью зеркала более 1084 км2, 4 водоема сезонного регулирования общей площадью 2,81 км2, хвостовая часть водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС с площадью акватории 262 км2.

Источниками загрязнения поверхностных вод в республике являются:

- организованные сбросы недостаточно очищенных сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- организованные сбросы недостаточно очищенных бытовых сточных вод;

- сбросы дождевой канализации, необорудованной очистными сооружениями;

- не канализованные сельские населенные пункты;

- неорганизованные сбросы в водоемы при авариях на канализационных сетях;

- аэротехногенные выпадения примесей;

- взвешенные вещества на участках золотодобычи.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации». В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Основные характеристики наиболее значительных рек (длиной более 10 км) приведены в таблице 2.3.3

Таблица 2.3.3 - Ширина водоохраной зоны рек Кожууна

| № п/п | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р. Хемчик | 320 | 200 | 20 |
|  | Р. Чадан | 98 | 200 | 20 |
|  | Р. Шеми (Он-Шеми) | 72 | 200 | 20 |
|  | Р. Аныяк-Хондергей | 67 | 200 | 20 |
|  | Р. Кара-Суг | 26 | 100 | 20 |
|  | Р. Шивилинг | 18 | 100 | 20 |
|  | Род. Кум-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ак-Тал | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Улуг-Хондергей | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Адыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Тал | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Орук-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Теректиг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чаш-Тал | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Хевенектиг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Сарыг-Бель | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Род. Кашпа | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Род. Аржаан | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ак-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Бора-Шат | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Хиектиг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чайлаг-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Арой | 13 | 100 | 20 |
|  | Р. Черектиг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Бугалыг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Соруглуг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кук-Кат | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ак-Бедик | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Узун-Кара-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чолдак-Кара-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ак-Кара-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Тестиг-Кара-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ханы-Кара-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чайлаг-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чыраалыг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чыргакы (Аныяк-Чыргакы) | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Дагыр-Шеми | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Дыт | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Род. Ийи-Дыт | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чаштыр-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Улуг-Кат | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Арык-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Эрээн-Кат | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кырза-Кара-Суг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ханы-Чога | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Теве-Адар | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Остуг-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-Азар | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Аныяк-Хактыг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Улуг-Хактыг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кара-ОЗен | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Куйактыг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Алды-Айдыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ханы-Адыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ашактыг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чазадыр | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кызыл-Тузуг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Богояш | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Конача | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Чинге-Озен | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Теректиг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Улуг-Даг | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Устю-Хем | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кургол | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Кодыр-Чурек | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Шом-Шум | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Ал-Шум | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Улуг-Кузар | 10-50 | 100 | 20 |
|  | Р. Орта-Кузар | 10-50 | 100 | 20 |

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения по улучшению состояния поверхностных водоемов

Проектом СТП рекомендуется комплекс водоохранных мероприятий:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками (осуществляется в соответствии с земельным законодательством);

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- ликвидация стихийных свалок на территории района:

- развитие системы бытовой канализации;

- продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Указания и выдержки из целевых программ развития:

- согласно государственной программе, Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», на территории Кожууна планируются к размещению локальные очистные сооружения животноводческих комплексов и промышленных стоков;

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва:

1) согласно схеме территориального планирования Республики Тыва, на территории Кожууна планируются к размещению локальные очистные сооружения животноводческих комплексов, строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков.

Оценка состояния подземных вод

В связи с ухудшающимся состоянием поверхностных водных источников и необходимостью значительных капиталовложений в реконструкцию действующих и строительство новых систем очистки воды, безопасность питьевого водоснабжения становится одной из главных составляющих общей экологической безопасности населения Кожууна.

Одним из направлений повышения санитарной надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения является использование подземных вод.

Как правило, питьевая вода из систем водоснабжения с подземными источниками имеет себестоимость в 3–4 раза ниже, чем с поверхностными, что в условиях современной экономической ситуации снижает финансовое бремя на водопроводные предприятия.

Отсюда следует необходимость интенсифицировать освоение разведанных запасов подземных вод, расширять работы по выявлению новых месторождений, а также выполнять работы по систематизации запасов подземных вод по их характеру (глубина и условия залегания) по региону в целом и по отдельным территориальным районам в пределах региона, обобщению и систематизации данных о качественном составе подземных вод региона, которые предполагается использовать как источники питьевого водоснабжения.

Основную негативную роль в загрязнении подземных вод на территории, как правило, играют полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО).

Особую угрозу техногенного загрязнения представляют промышленные зоны, расположенные в областях питания водоносных комплексов.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14 марта 2002 года «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах зон санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечение строгого соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнения комплекса режимных мероприятий согласно проектов зон санитарной охраны будут способствовать улучшению качества питьевой воды.

Проектные предложения по улучшению состояния подземных водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом рекомендуется:

- полное прекращение сброса в водоемы Кожууна недостаточно очищенных стоков;

- развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

- строительство комплексов очистных сооружений населенных мест;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на сельскохозяйственных предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация производственного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов и ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе;

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация наблюдений за состоянием навозо- и пометохранилищах сельскохозяйственных объектов в период прохождения паводка с целью исключения загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации об условиях использования питьевой воды, имеющей отклонения от нормативных требований (в паводковый период или период летнего ухудшения ее качества);

- оказание содействия в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий, обеспечении населения и потребителей устойчивым водоснабжением и водоотведением;

- организация и проведение плановых ремонтных работ, ревизии, определение аварийных участков на водопроводных сооружениях и разводящей сети;

- обеспечение лабораторного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Охрана подземных вод от истощения и загрязнения

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Проектом СТП рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин, расположенных, на территории санитарно-защитной зоны только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех скважин специализированными организациями, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения, мусором, продуктами жизнедеятельности агроферм, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Для обеспечения населения Кожууна качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

- оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ликвидация недействующих скважин.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, являются:

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- проведение инвентаризации скважин, оценки их технического состояния, уточнение возможности их использования и пр.;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- прекращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II и III пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения;

- ограничение отвода земель под цели, не связанные с ведением лесного хозяйства, ближе, чем 1 км к источникам рек, болот, руслам рек;

- ликвидация неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей рекультивацией и санацией территорий и организация полигонов ТКО согласно действующих строительных и санитарных норм и правил;

- ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов и строительство полигонов-предприятий по сбору, переработке, утилизации и захоронению промышленных отходов с учетом современных технологий;

- размещение и эксплуатация предприятий и животноводческих комплексов, согласно действующих строительных и санитарных норм и правил;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

### 3.3 Анализ использования почв и недр

Анализ полезных ископаемых

Республика Тыва обладает высоким минерально-сырьевым потенциалом - в целом по республике открыто более 200 месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых. Здесь выявлены месторождения каменных углей, черных, цветных, благородных и редких металлов, нерудного сырья, подземных питьевых и минеральных вод. К настоящему времени в республике разведано около 20 месторождений, по которым утверждены запасы промышленных категорий, но уровень их промышленного освоения крайне низок.

Согласно материалам и справки предоставленной Управлением по недропользованию по Республике Тыва (Тыванедра) (№ 319 от 29.04.2010 г.) на территории Кожууна, имеются месторождения и проявления полезных ископаемых.

Месторождении полезных ископаемых на территории Кожууна представлены в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4 - Перечень месторождений полезных ископаемых на территории Кожууна

| № п/п | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ртуть | Эзирлигское | резерв |
|  | Ртуть | Ойбак-Карассугское | резерв |
|  | Медь | Чунмалыкское | резерв |
|  | Кобальт | Северо-Восточный Шемуш-Даг | резерв |
|  | Кобальт | Центральный Акчат | резерв |
|  | Свинец, медь | Даштыг-Ханаш | резерв |
|  | Кобальт, медь | Шемуш-Даг | резерв |
|  | Золото | Элезенкийское | резерв |
|  | Золото | Левобережье р. Черганы | резерв |
|  | Уран | Тевеадарское | резерв |
|  | Уголь каменный | Чангыз-Хадынское Южный участок | резерв |

Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых, предоставление которых находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, состоящих на балансе, представлен в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 - Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых, предоставление которых находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, состоящих на балансе

| № п/п | Наименование месторождения | Местоположение | Вид ОПИ | Предварительная площадь | Запасы (ед. изм.) | Возможная продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзун-Хемчикский кожуун |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеминское | Дзун-Хемчикский кожуун, в 27 км западнее районного центра г. Чадан в 1,5 км южнее автодороги Чадан - Кызыл-Мажалык. | Песок | 5,5 га | С1 – 272 тыс. м3 | Бетон марки 100-150 |
| 2 | Хондергейское | Дзун-Хемчикский кожуун в 4 км западнее районного центра г. Чадан, в 900 м южнее автодороги Чадан - Кызыл-Мажалык. | ПГС | 9 га | С1 – 178,56 тыс. м3 | крупный и мелкий заполнитель для получения бетонов марки 200-300 |
| 3 | Чаданское | Дзун-Хемчикский кожуун, в предгорной части Западного Танну-Ола в 26 км восточнее г.Чадана. | известняк | - | А+В+С1 – 6655 тыс. т | известь строительная воздушная 1-2 сорта. Не исключена возможность применения этих известняков в производстве цемента. Известь воздушная. |
| 4 | Шеминское | Дзун-Хемчикский кожуун, 17 км западнее г. Чадана, западный склон перевала Шеми вблизи шоссе Кызыл-Тээли. | Глины и суглинки | 60 га | А+В+С1 – 1969 тыс. м3 | полнотелый кирпич марки 100-150. |
| 5 | Чаданское | Дзун-Хемчикский кожуун, 22 км северо-восточнее г.Чадан, в 300 м северо-восточнее бывшего кирпичного завода. | Глины и суглинки | 4,3 га | С1 – 249 тыс. м3 | полнотелый кирпич марки 250 |

Оценка состояния почв

Одной из наиболее важных проблем в Республике Тыва, решение которой является приоритетным, является загрязнение и деградация земель, в том числе сельскохозяйственных угодий. Почва является депонирующей средой, сохраняющей полученные загрязнения длительное время. Техногенная и антропогенная нагрузка на почву исследуемой территории значительна.

Источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство, полигоны ТКО и ядохимикатов, шлакозолоотвалы, хвостохранилища, площадки-накопители токсичных промотходов, несанкционированные свалки ТКО, объекты захоронения биологических отходов, в том числе сибиреязвенные скотомогильники.

Наиболее распространенными загрязнителями, выделяемыми этими источниками, являются тяжелые металлы и их соединения, циклические углеводороды и бенз(а)пирен, радиоактивные вещества, нитраты, нитриты, фосфаты, пестициды.

Накапливаясь, они изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют ее физические свойства: структуру, пористость, водопроницаемость, приводя к ухудшению водно-воздушного режима. Геохимическое состояние почвенного покрова находится в зависимости от объемов и видов поступления загрязняющих веществ.

Общая площадь нарушенных земель в республике составляет порядка 2299 гектаров, в том числе в угольной промышленности - 480 га, цветной металлургии – 684 га, промышленности строительных материалов - 643 га, строительстве автомобильных дорог - 180 га, в других отраслях - 312 га. За год площадь рекультивируемых земель составляет порядка 189 га, в том числе под лесные насаждения - 137 га (72,5 %), под сельскохозяйственные угодья - 7 га (3,7 %), другие цели - 45 га (23,8 %).

Мероприятия по оздоровлению почв

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

- разъяснительная (просветительская) работа среди населения о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени и овощах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и малозатратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных систем земледелия.

### 3.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории Кожууна, представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранные зоны линий электропередач (ЛЭП)

Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.3.6

Таблица 2.3.6 - Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Санитарные разрывы для линии электропередач, (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») составляют:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Трубопроводы и распределительные сети

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления первой категории (1,2 МПа) до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 10 метров в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По территории района планируется газопровод высокого давления, ГРС.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана санитарно-защитная зона составляет 300 м, Размеры охранных зон определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) и составляет для ГРС в виде участка, отстоящего от границ на 100 м во все стороны.

Для ГРС создается санитарный разрыв, который составляет 350 м. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

- для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### 3.5 Места захоронения

На территории Кожууна располагается 19 кладбищ. Расположение кладбищ в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 - Кладбища Кожууна

| № п/п | Месторасположение |
| --- | --- |
|  | с. Хондергейский |
|  | с. Чаданский |
|  | с. Бажын-Алаак |
|  | г. Чадан |
|  | с. Хорум-Даг (1 га) |
|  | северо-восточнее с. Хорум-Даг (2 га) |
|  | с. Чыраа-Бажы |
|  | с. Чыргакынский |

### 3.6 Отходы производства и потребления (полигоны, свалки, скотомогильники)

Существующее состояние

Особое место среди экологических проблем занимает вопрос обращения с промышленными и бытовыми отходами. На геохимическое состояние почв значительное влияние оказывают способы утилизации и хранения твердых коммунальных отходов. Складирование ТКО на площадках, оборудованных без должного соблюдения санитарно-экологических требований, и без предварительной переработки повышает риск «заражения» поверхности земли токсичными химическими веществами. Серьезную экологическую опасность для почв и грунтов представляют промышленные отходы. Свалки, полигоны, отстойники и шламоотвалы, хвостохранилища и терриконы несут в себе значительный экологический риск.

По данным отчетов (2-ТП отходы) ежегодно на территории Республики Тыва образуется порядка 6,8 млн. т. (6825821,049 т.) отходов, в том числе: I класс опасности – порядка 0,645 т.; II класс опасности – порядка 16,655 т.; III класс опасности – порядка 79,265 т.; 
IV класс опасности – порядка 6806878,636 т.; V класс опасности – порядка 18845,848 т.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва в настоящее время в республике насчитывается 118 свалок, в том числе 33 несанкционированных. Специализированный полигон для складирования твердых коммунальных отходов имеется только в г. Кызыле (существует с 1983 г.). В остальных городах и сельских населенных пунктах отходы вывозятся на неблагоустроенные полигоны.

Большинство свалок представляют значительную эпидемиологическую опасность, нарушают природный ландшафт и являются источником загрязнения окружающей среды. Полигоны по размещению твердых коммунальных отходов в Кожууне представлены в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 – Полигоны твердых коммунальных отходов (далее ТКО) в Кожууне

| № п\п | Наименование | Местоположение | Площадь, га | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несанкционированные свалки | в 2500 м восточнее от г. Чадан | 3,28 | II класс, 500 м |
|  | Несанкционированные свалки | в 420 м юго-восточнее от с. Баян-Тала | 3,56 | II класс, 500 м |
|  | Несанкционированные свалки | в 1000 м. юго-западнее от с. Хондергей | 3,5 | II класс, 500 м |
|  | Несанкционированные свалки | в 460 м. западнее от с. Шеми | 4,61 | II класс, 500 м |
|  | Несанкционированные свалки | в 700 м. восточнее от с. Хорум-Даг | 2,55 | II класс, 500 м |
|  | Несанкционированные свалки | в 550 м. северо-восточнее от с. Чыраа-Бажы | 19,01 | II класс, 500 м |
|  | Несанкционированные свалки | в 550 м. севернее от с. Чыргакы | 8,7 | II класс, 500 м |

В Республике Тыва существует проблема утилизации медицинских отходов. Ни в одном лечебно-профилактическом учреждении нет специальной установки для термической утилизации органических отходов, нет условий и оборудования, необходимых для внедрения неразборных и самоблокирующихся шприцов. Органические отходы ряда лечебно-профилактических учреждений утилизируются путем сжигания в приспособленной печи Республиканской больницы № 1. Около Республиканского противотуберкулезного диспансера при сжигании органических отходов происходит загрязнение окружающей среды. Многие лечебно-профилактические учреждения республики утилизируют органические отходы сжиганием в местных котельных или сжигают открытым способом. Использованные шприцы, отходы от перевязочных и т.п. сбрасывают в мусоросборники для твердых бытовых отходов или сжигают открытым способом, что также не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.728 99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Объекты по утилизации биологических отходов представлены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9 - Скотомогильники на территории Кожууна

| № п\п | Наименование | Местоположение | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Бажын-Алаак | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Хондергей | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Шеми | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Элдиг-Хем | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Чыргакы | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Чыраа-Бажы | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | в 2,0 км на юго-запад от с. Хорум-Даг | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Теве-Хая | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Баян-Тала | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Ийме | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | с. Хайыракан | I класс, 1000 м |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | юго-восточная часть г. Чадан | I класс, 1000 м |

Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). НТП-17-99 предусматривает удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различного типоразмера, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.

Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одновременно создание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений.

Другим направлением обработки и утилизации навоза и помета является система глубокой очистки с целью последующего сброса жидкой фракции в открытые водоемы. Причем для осуществления глубокой очистки перспективным является использование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, анаэробные, и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагунах).

Эффективность биологических способов переработки органических отходов основана на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробного антагонизма.

Важным и перспективным направлением, возникшим в ходе создания систем переработки и утилизации органических отходов является разработка и использование технологий, обеспечивающих максимальное извлечение из получаемого навоза и стоков питательных веществ и других материалов для получения вторичных продуктов: кормов, биогаза и других компонентов с последующим их использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пищевая, фармацевтическая).

К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа, в основном аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и перемешивание биомассы, распад сложных органических веществ идет значительно быстрее.

Сок от кормов вместе с атмосферными осадками из силосных траншей собирается в сокосборники, а по мере заполнения вывозится ассенизационной машиной на очистные сооружения. Все сооружения систем по подготовке кормов должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией.

Проектом предлагается существующий полигон ТКО расположенный в с. Хорум-Дагский закрыть и рекультивировать. (нарушение п.15 ст. 65 ВК РФ).

Указания и выдержки из целевых программ развития:

- Согласно государственной программе, Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», на территории Кожууна планируются к размещению: мусоросортировочная станция, скотомогильники с биологическими камерами, полигоны ТКО, станции утилизации медицинских отходов.

- В рамках подпрограммы «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия территории Республики Тыва на 2015- 2020 годы» Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» - строительство биотермических ям (скотомогильников), а также в рамках Государственной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы" - полигоны твердых бытовых отходов».

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва:

1) согласно схеме территориального планирования Республики Тыва, на территории Кожууна планируются к размещению планируются к размещению: мусоросортировочная станция, скотомогильники с биологическими камерами, полигоны ТКО, станции утилизации медицинских отходов.

ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

4.1 Памятники истории и культуры

- Современное состояние

Перечни памятников истории и культуры представлены в таблицах 2.4.1 и 2.4.2.

Таблица 2.4.1 - Перечень памятников археологии федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Реквизиты и наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Курганный могильник «Бора-Холь-I» | В 20 км к В от г. Чадан, рядом с а/магистралью Кызыл-Ак-Довурак, 204 км | Постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 1997 г. № 190 «О дополнении к Государственному списку памятников истории и культуры Республики Тыва» |
|  | Курганный могильник «Бора-Холь-II» | В 20 км к В от г. Чадан, рядом с а/магистралью Кызыл-Ак-Довурак на 204 км, на 300 м от Курганный могильник «Бора-Холь-I» |  |
|  | Курганный могильник «Бора-Холь-III» | В 21 км к В от г. Чадан, рядом с а/магистралью Кызыл-Ак-Довурак, 202 км, 1,2 км на В от Курганный могильник «Бора-Холь-II» |  |
|  | Курганный могильник «Бора-Холь- IV» | В 21 км к В от г. Чадан, рядом с а/магистралью Кызыл-Ак-Довурак, 203 км |  |
|  | Одиночный курган «Хараган» | В 16 км к В от г. Чадан, рядом с а/магистралью Кызыл-Ак-Довурак, 208 км, вблизи сухой р. Хараган |  |
|  | Курганный могильник «Хондергей-I» | В 2 км к ЮЗ от г. Чадан, 50 м от дороги г. Чадан – зимник Сат Шыырап |  |
|  | Курганный могильник «Хондергей-II» | В 2,3 км к ЮЗ от г. Чадан, 270 м к ЮЮВ от КМ Хондергей-I |  |
|  | Курганный могильник «Хондергей-III» | В 2,4 км к ЮЗ от г. Чадан, 260 м к ЮЮВ от КМ Хондергей-II |  |
|  | Курганный могильник «Хондергей-IV» | В 2,5 км к ЮЗ от г. Чадан, 300 м к ЮЗ от КМ Хондергей-III |  |
|  | Курганный могильник «Хондергей-V» | В 2,5 км к ЮЗ от г. Чадан, 350 м к ЮВ от КМ Хондергей-IV |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-I» | В 6,5 км к СЗ от г. Чадан, рядом с кладбищем |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-II» | В 6,5 км к СЗ от г. Чадан, 230 м к ЮЗ от КМ Чадан-3 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-III» | В 6,5 км к СЗ от г. Чадан, 120 м к СЗ от КМ Чадан-4 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-IV» | В 6,5 км к СЗ от г. Чадан, 350 м к В от КМ Чадан-2 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-V» | В 5,8 км к СЗ от г. Чадан, 965 м к ЮЗ от КМ Чадан-1 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-VI» | В 5 км к З от г. Чадан, 150 м к Ю от автомагистрали Кызыл-Ак-Довурак, 2,5 км к ЮВ от КМ Чадан-5 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-VII» | На СВ окраине г. Чадан, частично на территории бензохранилища, 970 м к З от КМ Чадан-11 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-VIII» | На СВ окраине г. Чадан, 290 м к В от КМ Чадан-7, 750 м к СВ от г. Чадан, на СВ окраине г.Чадан |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-IX» | В 1,7 км к СВ от г. Чадан, 950 м к СВ от КМ Чадан-3 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-X» | В 1,9 км к ССВ от г. Чадан, 230 м к ССВ от КМ Чадан-9 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XI» | В 1,3 км к СВ от г. Чадан на развилке грунтовых дорог в Чаданское АТП и авторемзавод, 970 м к В от КМ Чадан-7 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XII» | В 1,6 км к СВ от г. Чадан, 670 м к ЮВ от КМ Чадан-11 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XIII» | В 1,9 км к СВВ от г. Чадан, 250 м к В от КМ Чадан-12 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XIV» | В 1,6 км на ЮЗ от г. Чадан, 780 м к ЮЗ от КМ Чадан-13 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XV» | В 1,6 км к В от г. Чадан, 780 м к ЮЗ от КМ Чадан-14 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XVI» | В 400 м к В от г. Чадан, 1,2 км к ЮЗ от КМ Чадан-15 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XVII» | В 400 м к ЮВ от г. Чадан, 390 м к ЮЗ от КМ Чадан-16 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XVIII» | На ЮВ окраине г. Чадан, рядом с домом №1 по ул.Подгорной |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XIX» | В 2 км к ЮВ от г. Чадан, 1,6 км к ЮВ от КМ Чадан-17 |  |
|  | Курганный могильник «Чадан-XX» | В 3,7 км к ЮВ от г. Чадан, 1,7 км к ЮВ от КМ Чадан-19 |  |
|  | Сасалыг-1 | В 6 км к ЮЗ от с. Алдан-Маадыр, у подножия З склона г. Сасалыг |  |
|  | Хорум-Даг-1 | В 3 км к Ю от с. Алдан-Маадыр, 1 км к ЮЮЗ от фермы Сут-Холь, у С склона г. Хорум-Даг |  |
|  | Курганный могильник «Кара-Тей» | На лев.бер.р.Чадан, 4 км к ЮВ от с. Бажин-Алак, на высокой надпойменной террасе у подножия г. Кара-Тей |  |
|  | Бажин-Алак | в пойме р. Чадан, на ЮВ окраине с. Бажын-Алаак | - |
|  | Ийме-1 | 10 км к ЮВ от с. Ийме, на прав. бер. р. Хемчик | - |
|  | Хая-Ужу | На правобережных скалах р. Хемчик, в 8 км выше пос. Ийме | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР» |
|  | Городище VIII-IX в.н.э | пос.Бажин-Алак |  |
|  | Древние наскальные изображения | г. Теве-Хая |  |
|  | «Баян-Уула». Могильник курганный VI вв.до.н.э. – VI вв.н.э. | Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун. На границе сумонов Бажын-Алаак и Хондергей, в местечке Баян-Уула | Постановление Правительства Республики Тыва от 13 декабря 2012 г. № 691 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Тыва». |
|  | «Хорум-Даг». Достопримечательное место. Местонахождение петроглифов, курганных могильников, II тыс. до.н.э. – VI вв. н.э. | Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун. В 3 км к юго-востоку от с. Хорум-Даг, в 1 км на север от автодороги Чадан-Ак-Довурак |  |
|  | Стелы с изображением личин | Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун. В местечке Кара-Тей-Баары |  |

Таблица 2.4.2 - Перечень памятников истории

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Реквизиты и наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уникальный памятник буддийской культуры, представляющий историко-архитектурную ценность, 1908 г. | В 5 км от г. Чадан | Постановление Совета Министр Уникальный памятник буддийской культуры, представляющий историко-архитектурную ценность, 1908 г.ов Туивнской АССР от 6 марта 1984 г. № 93 «О создании при Министерстве культуры Тувинской АССР производственной группы по охране и использованию памятников истории и культуры и утверждении списка памятников истории и культуры местного значения |
| 2 | Местность, связанная с жизнью и трудовой деятельностью Героя Соц. труда О.Ч.Лопсанчапа | м. Дувуруен | Постановление Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152 «О мерах охраны памятников истории и культуры Тувинской АССР» |
| 3 | Бюст командира кавалерийского эскадрона тувинских добровольцев С.Бурзекея | Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, с. Хондергей | Постановление Правительства Республики Тыва от 21 июля 1998 г. № 447 «О внесении дополнения в Государственный список памятников истории и культуры Республики Тыва» |
| 4 | Бюст участницы ВОВ Монгуш А.Д. | с. Бажин-Алаак |  |
| 5 | Буддийский храм «Течен раптен даши чойхорлинг» (тув. Махаянанын ханы ооредиинин аас-кежиктиг шажын ораны; рус.-Обитель духовного счастья учения Махаяны) | Урочище Чайлаг-Алаак, в 7 км. от г. Чадана, на территории храмового комплекса «Устуу-Хурээ» | Постановление Правительства Республики Тыва от 28 августа 2013 г. № 531 «О внесении изменения в Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Тыва и о внесении изменения в пункт 23 раздела 6 приложения к постановлению Совета Министров Тувинской АССР от 5 апреля 1977 г. № 152» |
| 6 | Верхний Чаданский хурээ | от г. Чадан по дор. на Бажын-Алаак 7 км | - |

На территории Кожууна можно выделить следующие группы археологических памятников:

1. Чаданская группа состоит из 33 памятников. Из них 31 курганные могильники, 
1 городище и 1 исторический памятник. Наиболее крупным курганным могильником является Хондергей-5. Он расположен в 2,5 км к юго-западу от г. Чадан. Памятник состоит из 15 курганов. Насыпи курганов имеют округлую форму и сложены из булыжников, сильно задернованы. Площадь памятника 6400 м2. Датировка – ранее средневековье VI-Х вв.

Городище уйгурского времени (VIII-IХ вв.) Бажын-Алаак расположено в пойме 
р. Чадан на юге-востоке окраины с. Бажын-Алаак. Имеет в плане прямоугольную форму, окружено остатками глинобитных стен и ориентировано по сторонам света. Размеры – 538x375 м. По свидетельству Л.Р. Кызласова стены были срыты при выборке глины для местного кирпичного завода в 1975 г.

Памятник истории Верхне-Чаданский хурээ (нач. XX в.) находится в центре Западной Тувы, в долине р. Хемчик в 7 км, севернее г. Чадан. Руины главного храма – цокчина, – единственно сохранившиеся от комплекса монастырских сооружений. Максимальные размеры плана: 28,20 м в длину, 20,87 м в ширину.

2. Хорум-Дагско-Сут-Хольская группа. Состоит из 34 памятников – 31 курганного могильника, 1 городища, 1 погребального комплекса и 1 петроглифического комплекса. Преобладают курганы скифского времени, располагающиеся цепочками поперек течения рек.

Наиболее крупный курганный могильник: Алдыы-Соор-3, который состоит из 
71 кургана. Курганный могильник находится на правом берегу р. Алдыы-Соор. В основном это небольшие конусовидные округлые насыпи, сильно задернованные, из мелких обломков скал, диаметром 3-4 м, высотой 0,2-0,3 м. Это курганы кокэльского типа (II в. до н.э.- IV в.н.э.). Датируется IX-VII вв. до н.э.

Петроглифический комплекс с тюркскими руническими надписями Хая-Ужу расположен на правобережных скалах р. Хемчик, в 8 км выше с. Ийме.

Городище уйгурского времени (VIII-IХ вв.) Балгаш-Бажын расположено в с. Бора-Тайга. Сильно разрушено. В настоящее время территория городища застроена жилыми домами, хозяйственными постройками, также через территорию городища проходит шоссе. Стены городища ориентированы по сторонам света. На юго-востоке окраины городища сохранились остатки двух построек из саманного кирпича.

К уникальным памятникам относится многоугольное сооружение со рвом, напоминающее тюркские погребальные мемориалы, расположенное на высоком мысу Ак-Хуректиг р. Устуу-Ишкин. Там же обнаружено изваяние тюркского времени и антропоморфная стела с тамгой.

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками истории  и  культуры, памятниками археологии, архитектуры  испытывают  воздействие  многочисленных  факторов  риска естественного  (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы,  засухи и повышенная  пожароопасность,  другие  стихийные  бедствия)  и  антропогенного (загрязнение  воздушного  бассейна,  загрязнение  территории  памятников  промышленными  и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунтовыми  и техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхождения, действующих порознь или  в  различных  сочетаниях. В Кожууне большинство объектов культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и антропогенного происхождения.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия;

- установление надписей и обозначений на объектах культурного наследия, включенных в реестр, содержащие информацию об объекте культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ обязаны:

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональном госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и их охранных зон, заказчик до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработать в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия);

- осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия).

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Тыва от 18.01.2013 г. №1772 ВХ-I «Об охране и использовании историко-культурного наследия народов Республики Тыва».

Указания и выдержки из целевых программ развития:

Государственная политика по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране памятников истории и культуры на территории Республики Тыва предполагает реализацию следующих целей:

- проведение работ по инвентаризации и выявлению объектов культурного наследия;

- изготовление учетной документации на объекты культурного наследия;

- выполнение изыскательских работ по разработке проекта и проектно-сметной документации по реставрации памятников истории и культуры;

- реставрацию, ремонт и реконструкцию памятников истории и культуры;

- проведение экспертиз по изменению категории охраны объектов культурного наследия, а также мероприятий по их сохранению;

- включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- проведение работ по установлению границ территорий и зон охраны памятников истории и культуры, установление предмета охраны памятников;

- с целью популяризации объектов культурного наследия проведение научных конференций, круглых столов, семинаров и конкурсов.

- приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Республики Тыва, в надлежащее состояние к 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и создание условий по обеспечению их сохранности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- включение в муниципальные перечни объектов культурного наследия памятников и памятных мест, связанных с участием жителей Тувы в Великой Отечественной войне (далее – памятники ВОВ);

- оформление земельной документации на памятники ВОВ;

- ремонт и реконструкция военно-мемориальных объектов, посвященных ВОВ, находящихся на территории Республики Тыва.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

Перечень планируемых памятников истории представлен в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Перечень планируемых памятников истории

| № | Название | Местоположение | Значение федеральное(Ф); Региональное(Р); Местное(М) |
| --- | --- | --- | --- |
| И1 | Памятник №1 | г. Чадан | Местное(М) |
| И2 | Памятник №2 |  | Местное(М) |
| И3 | Мемориальное сооружение «Субурган» | с. Баян-Тала | Местное(М) |
| И4 | Памятник №1 | с. Хайыракан | Местное(М) |
| И5 | Мемориальное сооружение «Субурган» | с. Чыраа-Бажы | Местное(М) |
| И6 | Мемориальное сооружение «Субурган» | с. Элдиг-Хем | Местное(М) |
| И7 | Мемориальное сооружение «Субурган» | с. Шеми | Местное(М) |

Перечень планируемых памятников архитектуры представлен в таблице 2.4.4.

Таблица 2.4.4 - Перечень планируемых памятников архитектуры

| № | Название | Местоположение | Значение федеральное(Ф); Региональное(Р); Местное(М) |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Хурээ | с. Хондергей | Местное(М) |
| А2 | Буддийский храм | с. Хорум-Даг | Местное(М) |
| А3 | Буддийский храм | с. Хайыракан | Местное(М) |

4.2 Особо охраняемые природные территории

В целях сохранения уникальных объектов природы, имеющих большое научно-практическое, хозяйственное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, охрана редких и исчезающих видов растений и животных, признаны особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), действующие природные объекты муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва», приведенные в таблице 2.4.5.

Таблица 2.4.5 -Действующие особо охраняемые природные территории Кожууна

| Наименование | Категория | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| «Шеминский» | Государственный природный заказник | Республиканского | 25 000 |

Государственный природный заказник «Шеминский»

Организован: постановление Совета министров Тувинской АССР от 14.11.1978 №486, Постановление правительства Республики Тыва от 07.11.2007 №1002, Постановление правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336

Общая площадь ООПТ: 25 000 га

Целями создания ООПТ являются:

- сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в естественном состоянии;

- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;

- поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

- Заказник организован для выполнения следующих задач:

- сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва;

- поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде;

- охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;

- охраны зимних стоянок марала, косули;

- охраны путей миграции копытных животных;

- охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;

- мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.

Географическое расположение:

Заказник расположен в южной части Дзун-Хемчикского кожууна

Согласно постановлению правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336 на территории заказника:

- запрещено:

- охота на охраняемые виды животных и птиц;

- добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Тыва;

- рубки главного пользования;

- заготовка живицы;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка общераспространенных полезных ископаемых; проведение взрывных работ;

- выжигание растительности;

- засорение территории заказника;

- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса, ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);

- проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов;

- проведение рубок ухода и санитарных рубок в местах воспроизводства и гнездования объектов животного мира в период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;

- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без государственной экспертизы и без согласования с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва».

- сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых входят растения наркосодержащего сырья.

- разрешено:

- граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения;

- сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва;

- хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить целям образования заказника;

- решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов, расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим законодательством;

- ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на основании проектов лесоустройства и материалов натурного обследования в соответствии с установленным режимом охраны заказника;

- санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные проектом лесоустройства, назначаются и проводятся на основании материалов обследования и заключения филиала ФГУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Тыва" в соответствии с установленным порядком;

- отстрел диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и сроки проведения отстрела согласовываются с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

- проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством и согласовывается с РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями осуществляется на основании действующего законодательства и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

Указания и выдержки из целевых программ развития:

1)	Согласно постановлению правительства Республика Тыва от 07.11.2007 № 1002 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Республике Тыва на период до 2015 года», на территории Кожууна планируется к размещению природный парк «Шанчы».

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 3 «Карта зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.1 Описание основных факторов риска на территории муниципального района

Определения:

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате техногенной аварии или катастрофы нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде (ГОСТ Р 22.0.05-94). ЧС техногенного характера в мирное время: промышленные аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ), пожары и взрывы, аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте

Радиационно-опасный объект (РОО) — объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Химически опасный объект (ХОО) — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) — объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Биологически опасные объекты — объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).

Гидродинамические опасные объекты — объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)

Факторы опасности — формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

- формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

- формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

г) радиационные факторы:

- образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

- формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

д)	гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

- образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

- затопление территорий и объектов.

Перечень возможных источников ЧС техногенного характера:

- химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;

- радиационно опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Перечень возможных источников ЧС природного характера:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

5.2 Оценка техногенных опасностей

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Для территории Кожууна характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

1.	Транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы.

2.	Пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

3.	Аварии на электроэнергетических системах.

4.	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для Кожууна представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

- низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

- нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

Кожуун обеспечен только автомобильным транспортом.

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

Основными причинами ЧС на транспорте являются:

- большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;

- низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).

Основные проблемы на транспорте:

- моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;

- снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;

- низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;

- несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;

- недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;

- недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.

Автомобильный транспорт

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации.

Протяженность дорог с твердым покрытием в Кожууне составляет 220,1 км. На территории района проходит участок региональной автодороги А-163 Чадан-Хандагайты, протяженностью 62 км и участок региональной автодороги А 162 Кызыл - Ак-Довурак, протяженностью 80 км. На данном участке есть несколько мест повышенной аварийности. Данная дорога проходит в непосредственной близости от населенных пунктов и по ней осуществляется проход транзитного транспорта.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств;

- опрокидывание автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

Нарушение технологии операций слива нефтепродуктов и СУГ может привести к воспламенению нефтепродуктов или СУГ, в результате чего предприятия и прилегающая территория могут оказаться в зоне высокой вероятности возгорания материалов и конструкций. Возможна детонация бензина, дизельного топлива и газа в емкостях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

2. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива.

3. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива аммиака;

- образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.

4. Разлив хлора в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива хлора;

- образование зоны опасных концентраций хлора в воздухе.

На рисунке 2.5.1 представлены возможные сценарии протекания аварии с емкостями, содержащими взрывопожароопасные и (или) токсичные вещества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разгерметизация емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выброс продукта из емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖФ |  |  |  |  |  |  |  | ПГФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегрев емкости с ЛВЖ, СУГ с последующим взрывом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образование облака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывоопасного |  |  |  |  |  |  |  | Токсичного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрыв паровоздушной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распространение токсичного облака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрушение коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интоксикация людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.5.1 - Схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий.

Аварии с проливом легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

Следует учесть, что, исходя из анализа статистических данных по авариям, в относительной доле повреждаемости грузов при автомобильных перевозках преобладают аварии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (~ 77 %). Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Радиус зоны поражений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полное разрушение зданий | Средние повреждения зданий | Малые повреждения (разбита часть остекления) | Радиус эвакуации |
| Топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А | 8 | 47 | 96 | 500 | 400 |

Розлив аварийно-химическиопасных веществ (АХОВ) для автоцистерны

Результаты расчета зоны возможного химического заражения при аварии с автомобильной цистерной, перевозящей аммиак, приведены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2 - Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом АХОВ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Протяженность зоны, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона смертельных поражений, м | Зона тяжелых поражений, м | Зона средних поражений, м | Зона легких поражений, м | Зона пороговых поражений, м |
| Автомобильный | 8 | 122 | 159 | 223 | 380 | 420 |

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения.

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в разводящих сетях жилых домов. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера важную роль играет современная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюдения правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда.

Опасности, обусловленные пожарами

Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;

- нарушение правил безопасности при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные.

Основную опасность на данных объектах представляют пожары, взрывы нефтепродуктов, газа, ГПВС, образование «огненных шаров».

Нарушение технологии операций слива нефтепродуктов и СУГ может привести к воспламенению нефтепродуктов или СУГ, в результате чего предприятия и прилегающая территория могут оказаться в зоне высокой вероятности возгорания материалов и конструкций.

Возможна детонация бензина, дизельного топлива и газа в емкостях, повреждение автомобилей.

При воспламенении цистерны и взрыве топлива предприятия могут оказаться в зоне полных и сильных разрушений. При этом находящиеся на их территории люди могут получить травмы различной степени тяжести.

Смертельные поражения при возникновении аварий на данных объектах люди могут получить не только в пределах горящего разлития или облака ГПВС, но и на некотором удалении, вследствие воздействия теплового потока высокой интенсивности и избыточного давления воздушной ударной волны. Пожары и взрывы могут нанести большой материальный ущерб за счет выгорания веществ и материалов, разрушения оборудования и строений, транспорта и других материальных ценностей под воздействием высокой температуры и избыточного давления.

Основные характеристики опасных веществ, используемых на предприятиях топливозаправочного комплекса

Бензины: имеют минимальную температуру вспышки от -28 оС до -39 оС, область воспламенения от 0,76 % до 5,16 % об.; ПДК в воздухе рабочей зоны – 100 мг/м3, относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Дизтоплива: имеют температуру вспышки от 48 оС до 65 оС; температурные пределы распространения пламени от 58 оС до 116 оС; ПДК в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3, относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Керосин: имеет температуру вспышки от 4 оС до 55 оС; температурные пределы распространения пламени от 4 оС до 95 оС; ПДК в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3, относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

При оценке рисков использованы математические модели, описанные в следующих нормативных документах:

ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного шара».

Перечень пожаровзрывоопасных объектов Кожууна отражен в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.3 - Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

| Наименование объекта | Количество |
| --- | --- |
| Котельная | 32 единицы |
| Теплосети | 4,805 км |

Опасности, обусловленные авариями на гидродинамически опасных объектах

В Кожууне функционирует ряд гидротехнических сооружений (таблица 2.5.4).

Таблица 2.5.4 - Гидротехнические сооружения Кожууна

| Наименование ГТС | Местоположение ГТС (муниципальное образование, географические координаты) | Класс опасности | Технические характеристики | Функциональное предназначение | Площадь подтопления, кол-во населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берегоукрепительные сооружения | с. Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна (51° 27’ с.ш. 91° 25’ в.д.) | 4 | Грунтовая дамба | Защита от повышения уровня паводковых вод | 0,8 км 2 65 |
| Берегоукрепительные сооружения | с. Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна (51° 17’ с.ш. 91° 02’ в.д.) | 4 | Грунтовая дамба | Защита от повышения уровня паводковых вод | 2,3 км 2 90 |
| Защитная дамба | г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна | 4 | Грунтовая дамба | Защита от повышения уровня паводковых вод | 2,6 км 2 350 |
| Чаданская оросительная система | г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна | Данных нет | Данных нет | полив с/х угодий | - |

Следует осуществлять регулярный технический надзор за состоянием данных объектов.

Опасности, обусловленные авариями на электросетях

В Кожууне функционирует ряд электрических объектов (таблица 2.5.5).

Таблица 2.5.5 - Электрические объекты муниципального района Кожууна

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| ВЛ-220 кВ | 70,45 км |
| ВЛ-110- кВ | 305,5 км |

Следует осуществлять регулярный технический надзор за состоянием данных объектов.

5.3 Оценка природных опасностей

Опасные гидрологические явления и процессы

К опасным гидрологическим процессам и явлениям на территории Кожууна относятся: наводнения, наледи, ледяные заторы, сели и абразия берегов.

Затопления (наводнения), связанные с весенними половодьями, являются одними из наиболее опасных и ежегодно повторяющихся природных процессов.

Большинство рек региона имеет снегодождевое питание. Подъемы уровня воды во время весенних половодий (май-июнь) составляет от 3 до 7 м.

Затопление территорий населенных пунктов дождевыми паводками и наледевыми водами происходит под воздействием экстремальных метеорологических условий, заторных, зажорных и наледных процессов.

Дождевые паводки, в отличие от половодий, носят, как правило, локальный характер, вследствие чего связанные с ними подъемы уровня водотоков менее регулярны и не распространяются на большие территории.

Серьезную угрозу для населения представляет образование наледей и фиксируются случаи подтопления наледевыми водами жилых домов, хозпостроек, дорог.

Сели. Основой причиной невысокой степени селеопасности является аридность климата. В районах, прилегающих к населенным пунктам, зафиксированы только случаи схода селей небольшой мощности. Происхождение их связано с накоплением рыхлого материала в руслах временных водотоков по логам.

Опасные метеорологические явления и процессы

С целью повышения эффективности использования гидрометеорологической информации и исходя из необходимости обеспечения защиты населения, при возникновении чрезвычайных ситуаций, Главным Управлением МЧС России по Республике Тыва и Тувинским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заключено соглашение о взаимодействии при решении задач в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрометеорологическими явлениями.

В качестве наиболее опасных метеорологических явлений и процессов на территории Кожууна можно рассматривать:

- сезонное промерзание почвы на значительную глубину (до 200-297 см) из-за маломощности снежного покрова и низких температур;

- сильные ветры и ливни, происходящие обычно в мае-июне и сентябре-октябре;

- жаркое засушливое лето;

- суховеи слабые и средние во все годы, интенсивные - раз в 30 лет;

- грозы и градобития. Сухие грозы могут являться причиной возникновения и резкого роста количества лесных пожаров;

- сходы снежных лавин.

Опасные геологические процессы

На территории Кожууна из опасных геологических процессов имеют место: повышенная сейсмичность (землетрясения).

Землетрясения

Трудно прогнозируемые мгновенно происходящие землетрясения, являющиеся в горных регионах наиболее опасным геологическим процессом, вызывают разрушение техногенных объектов различного назначения, приводят к человеческим жертвам и причиняют значительный материальный ущерб.

Список населенных пунктов, характеризующихся повышенной сейсмической интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех уровней сейсмической опасности (10% (А), 5% (В) и 1% (С) представлен в таблице 2.5.6.

Таблица 2.5.6 -  Список населенных пунктов, характеризующихся повышенной сейсмической интенсивностью

| Название населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| с. Баян-Тала | 8 | 9 | 10 |
| с. Ийме | 8 | 9 | 10 |
| с. Теве-Хая | 8 | 9 | 10 |
| с. Хайыракан | 8 | 9 | 10 |
| с. Хондергей | 8 | 9 | 10 |
| с. Хорум-Даг | 8 | 9 | 10 |
| с. Чадан | 8 | 9 | 10 |
| с. Шеми | 9 | 9 | 10 |

Следует отметить, что сильные землетрясения сопровождаются обширными и разнообразными вторичными последствиями природного и техногенного характера. Основными из них могут быть:

- последствия природного характера – снежные лавины, сели, оползни, обвалы и т.д. Активность их проявления зависит от интенсивности землетрясений, характера грунтовых условий и погодных условий;

- последствия техногенного характера – взрывы, пожары, нарушение транспортной доступности, нарушение инженерных коммуникаций – электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и т.д.

Масштабы последствий вторичных воздействий часто соизмеримы с последствиями самого землетрясения и приносят огромный ущерб народному хозяйству.

Возможность предсказания землетрясений в настоящее время недостаточно эффективна, с одной стороны из-за сложности расчетов, с другой стороны из-за чрезвычайно редкой сети сейсмических станций.

Предотвращение землетрясений невозможно. В связи с этим, наиболее доступным и действенным является принятие мер защиты при землетрясениях самими людьми на основе знаний и соответствующих действий, чтобы уменьшить негативные последствия.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Кожууна, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Кожууна в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

По ежегодным многолетним наблюдениям, пожароопасный период наступает раньше и лесостепные пожары приносят значительный ущерб лесному фонду республики. На территории Кожууна, в зоне ответственности Чаданского лесничества площадь лесных массивов составляет 170873 га.

Сведения о лесных пожарах в Кожууне за период (2007-20011 гг.) приводятся в таблице 2.5.7.

Таблица 2.5.7 - Сведения о лесных пожарах в Кожууне за период (2007-20011 гг.)

| Наименование территориальных лесничеств (в границах старого деления) | Количество пожаров |  | Площадь пожаров, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | средне- годовое | всего | средне- годовое |
| Чаданское | 31 | 7 | 1003,5 | 250,8 |

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Администрациями муниципальных образований должны ежегодно утверждаться оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах должны контролировать выполнение объемов мероприятий и расходование средств, заниматься противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории территориальных лесничеств Кожууна в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В Кожууне необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

5.4 Оценка биолого-социальных опасностей

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории района находятся 7 полигонов ТКО.

На территории района находится 12 скотомогильников. Подробно о данных объектах в главе 3.

5.5 Обеспечение пожарной охраны

Современное состояние

Система объектов пожаротушения Кожууна представлена 1 федеральной пожарной частью.

Перечень объектов пожарной охраны приведен в таблице 2.5.8.

Таблица 2.5.8 - Характеристика объектов пожарной охраны

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Кол-во машин | Норма | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные пожарные части |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожарная часть | г. Чадан | 6 | 3 | 3 км |

На территории Кожууна расположено 1 подразделение пожарной охраны мощностью 6 автомобилей. Объект пожарной охраны расположен в административном центре Кожууна г. Чадан.

Указания и выдержки из целевых программ развития:

- Государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы»:

- развитие добровольной пожарной охраны Республики Тыва;

- совершенствование противопожарной пропаганды;

- обучение населения правилам пожарной безопасности;

- обеспечение маломобильных групп населения средствами оповещения.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикский кожуун республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов пожарной охраны (таблица 2.5.9).

Таблица 2.5.9 - Планируемые объекты пожарной охраны

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Кол-во машин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт ГО и ЧС с пожарным депо | с. Хондергей | 1 |
| 2 | Пункт ГО и ЧС с пожарным депо | с. Чыраа-Бажы | 1 |
| 3 | Пункт ГО и ЧС | г. Чадан | 1 |

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Защита от природных и техногенных процессов

На территории Кожууна отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, сели, карст, землетрясения.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Вследствие активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии разрушены или находятся под угрозой разрушения жилые здания и промышленные объекты.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- мероприятия по защите от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- регулирование русел рек и водотоков;

- мероприятия по защите от селей и карста;

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Защита от затопления

Особенно опасным природным процессом является затопление паводками редкой обеспеченности.

Территория Кожууна ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем. К таким факторам относятся: запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и пр.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение промышленных, сельскохозяйственных и транспортных объектов.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий и природных особенностей территории.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Конкретные мероприятия по защите от затопления должны быть разработаны на стадии генерального плана населенных пунктов.

Государственной программой «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 10.10.2013 № 603 планируются берегоукрепительные работы по защите с. Хорум-Даг на р. Чыргакы и с. Баян-Тала на р. Хемчик.

Защита от подтопления

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное.

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Мероприятия по защите от селей

Профилактические мероприятия по защите от селей можно подразделить на пассивные и активные.

К пассивным мероприятиям относятся:

1) запрещение проведения взрывных работ в зоне возможных селевых потоков (при прокладке автомобильных и железных дорог);

2) запрещение карьерных разработок по добыче песка, глины, камня в селеопасной зоне с проведением взрывных работ;

3) запрещение гражданского и военно-технического строительства зданий и сооружений в селеопасной зоне;

4) наблюдение за состоянием склонов;

5) охрана горных пастбищ, лесных насаждений (деревьев, кустарников) и травы на склонах;

6) установка в селеопасной зоне и вблизи нее предупредительных знаков, надписей.

К активным относятся мероприятия по высадке деревьев и кустарников с мощной корневой системой непосредственно в селеопасной зоне и по периметру ее верхней части, а также сооружение специальных инженерных и гидротехнических объектов, которые либо задерживают массы пород, либо отводят их в сторону от построек и дорог.

Наблюдение за селевой зоной осуществляется специализированными службами МЧС России, авто- и железнодорожными эксплуатационными организациями.

В условиях рыночной экономики проведение вышеперечисленных профилактических мероприятий весьма затруднительно из-за ограниченного финансирования из всех видов источников (местного, федерального, акционерных обществ).

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности людей в селеопасной зоне населению необходимо быть максимально внимательным ко всем природным явлениям, происходящим в этой зоне (частным или продолжительным ливневым дождем, осадкам в виде снега, грозам и т.д.).

Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями защищаемых территорий и сооружений с учетом СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Среди основных мероприятий защиты застройки от проявлений карста на данной территории могут найти применение следующие:

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания;

- постоянный мониторинг проявлений карста, состояния грунтов, уровня и химического состава подземных вод, состояния зданий и сооружений;

- контроль за выполнением мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных промышленных и бытовых вод.

Мероприятия по снижению уязвимости к воздействию землетрясений

При проектировании генеральных планов населенных пунктов, сейсмичность которых составляет 8-9 и более баллов, а также при размещении курортных и рекреационных комплексов следует выбирать территории с благоприятными в сейсмическом отношении инженерно-геологическими условиями, т.е. сложенные скальными, полускальными и плотными крупнообломочными, песчаными и глинистыми породами. Территории, затопляемые, заболоченные, с неглубоким залеганием подземных вод, сложенные насыпанными или намытыми неконсолидированными породами, отвалами, а также территории, опасные по возможностям образования провалов, обвалов, крупных осыпей, оползней, селей и других геологических явлений, неблагоприятны для застройки.

Притом, сейсмичность конкретной площадки строительства следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями. При неблагоприятных инженерно-геологических условиях сейсмичность конкретной площадки может быть увеличена или снижена. На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается.

При наличии неоднородных инженерно-геологических условий застраиваемые территории должны расчленяться на отдельные части не застраиваемыми и озеленяемыми участками, проездами, площадями с учетом возможности эвакуации населения во время землетрясения.

Для обеспечения надежности внешних транспортных связей их дублируют. При застройке селитебных территорий предусматривается устройство водоемов для тушения пожаров.

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

а) интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

б) повторяемость сейсмического воздействия.

Интенсивность и повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования территории СССР (прил. 1* и 2*), принятым Академией наук СССР, с изменениями, утвержденными Российской Академией наук.

При строительстве зданий и сооружений надлежит исполнять и учитывать требования изложенные в СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» пп. 2–5, использовать рекомендуемые материалы и конструктивные приемы.

Организация заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайной ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Инженерно-сейсмологическое обследование и паспортизация жилых домов и объектов жизнеобеспечения, создание проектных решений и проектов усиления, реконструкции зданий и сооружений, обеспечивающих после их реализации повышение сейсмоустойчивости до нормативной.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

- организация метелезащиты и ветрозащиты селитебных территорий и путей сообщения;

- подсыпка песка и дорожного гравия на проезжие части основных транспортных магистралей и крупных населенных пунктов для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололеда;

- осуществление планово-предупредительного ремонт инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов;

- организация соответствующих служб мониторинга и оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС. По источникам возникновения возможных метеорологических ЧС, предлагаются следующие мероприятия.

Заморозки и сильные похолодания

Организационно-информационные мероприятия:

- доведение оперативного предупреждения и прогноза до городских и сельских поселений, организаций народного хозяйства республики;

- обеспечение готовности дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных метеорологиеских явлений;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий.

Сильные ветры

К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные ветры относятся:

- осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения, кроме этого мониторинг и предупреждение повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые деревья и т.п.);

- подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Грозы и градобития

К основным мероприятиям по предупреждению ЧС связанных с грозами и градобитиями относятся:

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы;

- организация службы мониторинга за негативными метеорологическими явлениями, включающей ряд пунктов наблюдения и головной аналитический центр в г. Кызыл, приобретение и внедрение систем автоматизированного сбора и обработки радиолокационной информации.

Мероприятия по предупреждению и защите территории от снежных лавин предлагаются следующие мероприятия по борьбе с лавинами:

- пассивные профилактические мероприятия, включающие оценку лавинной опасности территории, регулирование хозяйственной деятельности, охрану и воспроизводство лесов, прекращение доступа людей в лавиноопасные зоны, прогнозирование лавин.

- активные профилактические мероприятия, заключающиеся в планомерном искусственном обрушении снега с лавиноопасных склонов. Регулирование отложений метелевого снега путем строительства снегосборных и снеговыдувающих сооружений.

- искусственное удержание снега на лавиноопасных склонах путем строительства снегоудерживающих щитов и сеток, террасирования и залесения склонов.

- изменение направления пути движения лавин с помощью лавинорезов и направляющих дамб.

- уменьшение скорости движения и дальности выброса лавин с помощью лавинотормозящих пирамид, надолбов и других лавиногасителей.

- пропуск лавин над защищаемым объектом (козырьки и туннели).

6.2 Благоустройство территории

Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно - фекальной и дождевой канализаций.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно - фекальной и дождевой канализаций.

6.3 Водохозяйственные системы и сооружения

Водохозяйственные системы на территории Кожууна представлены 7 пожарными водоемами и 5 водозаборами.

Гидротехнические сооружения

Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий Кожууна приведена в главе 12 «Обоснование в отношении инженерной инфраструктуры».

Сельскохозяйственная мелиорация

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения мелиорации.

Орошение

Площадь сельскохозяйственных земель на 01.01.2015 г. в целом по Кожууну составляет 327937,5 га.

Основным назначением орошаемого земледелия является пахотное земледелие. При этом во влажные годы урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях увеличивается по сравнению с неорошаемыми в 2-3 раза, в засушливые годы урожайность выше в 4-5 раз.

Основным источником орошения являются искусственные пруды и водоемы, в отдельных случаях реки.

В целях улучшения пахотных земель и достижения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур необходимо существенное развитие орошаемого земледелия.

Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 г. предусмотрена реконструкция Чаданской оросительной системы.

Проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия, связанные с качественным улучшением мелиорации:

- рекультивация сельскохозяйственных земель, пришедших в неудовлетворительное состояние в результате чрезмерного засоления;

- очистка магистральных каналов от многолетних иловых отложений;

- внедрение мероприятий по экономии воды при осуществлении орошения за счет увеличения количества возвратных вод от орошения, использование для целей орошения предварительно очищенных бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, применение водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное).

Осушение

Основным назначением осушаемого земледелия является осушение площадей предназначенных для сенокоса, пашни, пастбища.

Необходимо по возможности строительство новых участков осушительных систем для осушения сельскохозяйственных земель с применением горизонтального дренажа открытого или закрытого типа.

Для строительства новых участков осушительных систем с целью понижения уровня грунтовых вод необходимо выполнить планировку поверхности поля с засыпкой ям, карьеров, ликвидируемых каналов с сохранением или восстановлением гумусового слоя почвы, строительство дренажной сети, строительство водоотводящих каналов, строительство (при необходимости) перекачивающих насосных станций.

ГЛАВА 7. SWOT – АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва следует проанализировать и систематизировать сильные и слабые стороны Кожууна.

Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию.

Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию.

SWOT – анализ стартовых условий и возможностей социально-экономического развития Кожууна сведен в таблицу 2.7.1.

Таблица 2.7.1 - SWOT – анализ стартовых условий и возможностей социально-экономического развития Кожууна

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Демография, трудовые ресурсы, занятость |  |  |  |
| 1. Увеличение числа родившихся. 2. Уменьшение числа умерших. 3. Сокращение темпов естественной убыли населения. | 1.Старение населения. 2. Сокращение миграционного прироста. 3. Недостаточность рабочих мест для полной занятости населения района. 4. Наличие числа безработных граждан и уровня безработицы из-за нестабильной работы предприятий Кожууна. | 1. Снижение уровня смертности, уровня преступности, повышение уровня рождаемости и других показателей качества жизни населения путем участия в реализации федеральных и региональных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, природоохранных мероприятий, борьбы с наркоманией, преступностью. 2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах. | 1. Увеличение демографической нагрузки на население трудоспособного возраста. 2. Отток высококвалифицированных рабочих кадров в г. Кызыл, прежде всего, молодежи. 3. Опережающее высвобождение численности работающих на предприятиях района над количеством вновь создаваемых в районе мест. |
| Состояние социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 1. Наличие квалифицированных кадров в отраслях социальной сферы. 2. Использование современных технологий в образовании и здравоохранении. 3. Развитая система оказания качественных платных услуг в медицине, здравоохранении и культуре. 4. Отсутствие конкурентов по оказанию стационарной медицинской помощи. 5. Наличие устойчивого платежеспособного спроса на потребление платных услуг, в том числе услуг ЖКХ. 6. Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим на территории Кожууна, путем реализации федеральных и областных программ; 7. Возможность подготовки и вовлечение в социальную сферу трудовых кадров. | 1. Высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 2. Недостаток квалифицированных кадров социальной сферы, особенно в здравоохранении и образовании. 3. Относительно высокий уровень заболеваемости населения, в том числе социально-значимыми болезнями. 4. Наличие ветхого и аварийного жилья. 5. Недостаточность средств для финансирования строительства и реконструкции социальных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и экологических объектов. | 1. Достижение высокого качества предоставления муниципальных услуг. 2. Развитие инфраструктуры за счет включения в тарифы инвестиционной составляющей. 3. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды. 4. Активизация инициативы собственников жилых помещений к созданию ТСЖ. 5. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. 6. Внедрение инновационных технологий в социальную сферу. 7. Расширение объемов платных услуг населению в социальной сфере. 8. Привлечение средств в рамках действующих федеральных и региональных программ на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капремонта и т.д. | 1. Расширение объемов оказания платных услуг в социальной сфере зависит от платежеспособности населения, а в условиях его снижения может привести к значительному "сжатию" рынка платных услуг. 2. Снижение уровня платежной дисциплины граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. 3. Низкий уровень инвестирования в жилищно-коммунальную сферу. 4. Вероятность возникновения техногенных аварий из-за высокой изношенности инженерной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ. |

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 1 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования».

Жилищный фонд Кожууна представлен в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Общая характеристика жилого фонда

| Наименование населенного сумона | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение г. Чадан | 2253 | 1-2 | 157710 |
| сумон Баян-Талинский | 199 | 1-2 | 11940 |
| сумон Чаданский | 299 | 1-2 | 18700 |
| сумон Ийменский | 132 | 1-2 | 6600 |
| сумон Теве-Хаинский | 228 | 1-2 | 11400 |
| сумон Хорум-Дагский | 121 | 1-2 | 6500 |
| сумон Хайыраканский | - | - | - |
| сумон Хондергейский | 225 | 1-2 | 13500 |
| сумон Чыраа-Бажынский | 404 | 1-2 | 24240 |
| сумон Чыргакынский | 161 | 1-2 | 8050 |
| сумон Элдиг-Хем | 21 | 1-2 | 2640 |
| сумон Шеминский | 142 | 1-2 | 15960 |

Указания и выдержки из целевых программ развития

- Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 26.05.2014 г. №219.

Программа разработана в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; создания производства современных конкурентоспособных и энергосберегающих строительных материалов.

Для достижения поставленных целей будут решаться задачи по созданию условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного; поддержке обеспечения земельных участков в целях жилищного строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой; развитию производственной базы строительного комплекса, созданию условий для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности; созданию условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

Согласно предложениям СТП Республики Тыва среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до ~260 тыс.кв. м/год, прирост жилобеспеченности – до 0,7 кв. м на человека в год.

Расчет объемов нового строительства с учетом временного населения представлен в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2 - Объем нового строительства с учетом временного населения

| Наименование | Проектная численность населения, тыс. чел. | Проектная жилобеспеченность, м2/чел. | Проектный жилфонд, тыс. м2 | Объем нового жилищного. строительства, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзун-Хемчикский | 23,5 | 22 | 517 | 335,4 |
| в т.ч. Чадан | 12,0 | 24 | 288 | 188 |

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского района Республики Тыва

В соответствии с генеральными планами сельских и городского поселений приведен планируемый жилищный фонд (таблица 2.8.3).

Таблица 2.8.3 - Планируемый жилищный фонд

| Наименование муниципального образования | Жилищный фонд, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. (2015 г.) | 2016 г. | 2036 г. |
| городское поселение г. Чадан | 157710 | 191110 | 330670 |
| сумон Баян-Талинский | 11940 | 16640 | 27440 |
| сумон Чаданский | 18700 | 18800 | 19000 |
| сумон Ийменский | 6600 | 22700 | 39600 |
| сумон Теве-Хаинский | 11400 | 63300 | 58800 |
| сумон Хорум-Дагский | 6500 | 6700 | 5200 |
| сумон Хайыраканский | - | - | - |
| сумон Хондергейский | 13500 | 13040 | 23840 |
| сумон Чыраа-Бажынский | 24240 | 12370 | 5400 |
| сумон Чыргакынский | 8050 | 22450 | 36850 |
| сумон Элдиг-Хем | 2640 | 4740 | 5040 |
| сумон Шеминский | 15960 | 20900 | 33300 |

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 1 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования».

9.1 Промышленное производство

Производственной специализацией населенных пунктов Кожууна является:

- добывающая промышленность (добыча каменного угля);

- пищевая промышленность (производство мяса и мясопродуктов, переработка молока, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, производство приправ и пряностей);

- производство стройматериалов (производство извести).

Перечень предприятий по видам производств представлен в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 - Отраслевая структура промышленного производства Кожууна

| Местоположение | Наименование предприятия | Количество, ед. | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение г. Чадан | ОАО «Юрта» - пилорама | 1 | 2,27 |
|  | АУ «Чаданское СЛХУ» - пилорама | 1 | 1,84 |
|  | Пилорама | 1 | 1,84 |
|  | Цех по производству шлакобетонных блоков | 1 | 0,40 |
|  | Цех по производству тротуарной плитки | 1 | 1,22 |
|  | ДРСУ | 1 | 1,57 |
|  | Карьер ДРСУ, а/д в с. Хондергей | 2 | 1,14 |
| сумон Чаданский | Пилорама | 1 | 1,84 |
|  | Пекарня | 1 | 0,3 |
| сумон Ийменский | МУП «Улан-Браа» | 1 | 0,3 |

В структуре выручки доля промышленности составляет 24%, оптовой и розничной торговли – 63%, строительство –8%.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов производства (таблице 2.9.2).

Таблица 2.9.2 – Планируемые объекты промышленного производства Кожууна.

| № | Местоположение | Наименование предприятия | Виды выпускаемой продукции | Хар-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Мини-завод | Производство кирпича | 0,79 га |
|  |  | Завод | Асфальтобетон | 3,39 га |
|  |  | Предприятия легкой пищевой промышленности | - | 2,36 га |
|  |  | Цех | ПВХ | 1,13 га |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Пилорама со столярным цехом | строительные материалы | 1,2 га |
|  |  | Пекарня | хлебопекарня | 0,35 га |
| 3 | сумон Чаданский |  |  |  |
| 4 | сумон Ийменский | Пекарня | хлебопекарня | 0,29 га |
|  |  | Мини-цеха | производство минеральной воды | объект |
|  |  | Мини-цех | пошив и ремонт обуви | объект |
|  |  | Пилорама | строительные материалы | объект |
| 5 | сумон Теве-Хаинский | Пекарня | хлебопекарня | 0,04 |
| 6 | сумон Хорум-Дагский | Пекарня | хлебопекарня | 0,11 |
|  |  | Пилорама со столярным цехом | строительные материалы | 3,6 |
| 7 | сумон Хайыраканский | Предприятия легкой пищевой промышленности | - | объект |
| 8 | сумон Хондергейский | Мини-завода | производство кирпича | 0,6 |
|  |  | Пилорама со столярным цехом | строительные материалы | 0,9 |
| 9 | сумон Чыраа-Бажынский | Пилорама со столярным цехом | строительные материалы | 0,9 |
| 10 | сумон Чыргакынский | Пилорама со столярным цехом | строительные материалы | 1,77 |
| 11 | сумон Элдиг-Хем | Пекарня | хлебопекарня | 0,17 |
|  |  | Пилорама | строительные материалы | 0,39 |
| 12 | сумон Шеминский | Пилорама | строительные материалы | 1,7 |
|  |  | Мини-завод | Производство кирпича | объект |

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

В соответствии с СТП Республики Тыва планируется:

- строительство горнодобывающего предприятия регионального значения;

- строительство углеобогатительной фабрики для обогащения энергетических углей Чаданского угольного разреза.

Указания из инвестиционного проекта «Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»:

- разработка Чангыс-Хадынского месторождения каменных углей.

- разработка Шеминского месторождения кирпичных суглинок.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2020 года планируется:

- размещение мини-пилорам и столярных цехов в населенных пунктах Хондергей, Шеми;

- освоение месторождений песчано-гравийных материалов в Шагонаре.

9.2 Агропромышленное производство

Поголовье скота по состоянию на 01.01.2014 г. составило: КРС – 2824 головы; МРС- 23102 головы; лошади – 2505 голов; свиньи – 77 голов. По состоянию на 01.01.2015 г. поголовье скота составило: КРС – 15593 головы, МРС- 103634 головы.

В 2013 году посеяно зерновых культур на площади 49 га, валовой сбор составил 61,7 тонн, средняя урожайность 12,6 ц/га. Убрано картофеля с площади 47 га, валовой сбор составил 582 тонн. Валовой сбор овощей составил 64 тонн с 6,4 га площади.

Перечень сельскохозяйственных предприятий 01.01.2014 год представлен в таблице 2.9.3.

Таблица 2.9.3- Перечень сельскохозяйственных предприятий Кожууна на 01.01.2014 год

| № п/п | Хозяйства | КРС | Коровы | МРС | Овцекозематки | Козы | Козоматки |  | Лошади | Конематки | Свиньи | верблюды | яки | Свиноматки | Мясо (цент) |  | Надой мол.(цент) |  | Шерсть вс.(кг) |  | Шерсть ов.(кг) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Уланбура | 17 | 0 | 1077 | 561 | 126 | 66 |  | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,3 |  | - |  | 1332 |  | 1231 |  |
| 2 | МУП Хемчик | 10 | 4 | 653 | 260 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 24 |  | 600 |  | 600 |  |
|  | Итого: | 27 | 4 | 1730 | 821 | 126 | 66 |  | 117 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,3 |  | 24 |  | 1932 |  | 1831 |  |
| 1 | СПК Белдир | 95 | 31 | 4513 | 2540 | 577 | 246 |  | 186 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |  | 225 |  | 5200 |  | 4650 |  |
| 2 | СПК Даг-Ужу | 37 | 13 | 3914 | 2932 | 90 | 25 |  | 306 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,8 |  | 72 |  | 4004 |  | 3924 |  |
| 3 | СПК Эртинелиг | 55 | 20 | 487 | 228 | 252 | 108 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,5 |  | 81 |  | 545 |  | 315 |  |
| 4 | СПК Хадын-Аксы | 70 | 15 | 981 | 432 | 274 | 150 |  | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,4 |  | 47 |  | 1010 |  | 680 |  |
| 5 | СПК Байлак | 93 | 29 | 1043 | 696 | 314 | 201 |  | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,7 |  | 296,9 |  | 1395 |  | 1015 |  |
| 6 | СПК Хунду | 67 | 35 | 818 | 585 | 411 | 352 |  | 64 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 80,6 |  | 416 |  | 920 |  | 480 |  |
| 7 | СПК Борбак-Тей | 100 | 31 | 1429 | 787 | 961 | 491 |  | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127,9 |  | 126 |  | 1552 |  | 667 |  |
| 8 | СПК Хундужук | 104 | 46 | 1720 | 918 | 647 | 278 |  | 81 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  | 180 |  | 1533 |  | 966 |  |
| 9 | СПК Кунзат | 8 | 4 | 332 | 166 | 47 | 20 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |  | 22 |  | 311 |  | 275 |  |
| 10 | СПК Саян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,7 |  | 46 |  | 263 |  | 195 |  |
| 11 | СПК Холчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 99 |  | 2003 |  | 1938 |  |
| 12 | СПК Бузурел | 18 | 6 | 97 | 65 | 52 | 20 |  | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 29 |  | 56,4 |  | 82 |  | 48 |  |
| 13 | СПК Арат | 45 | 13 | 115 | 53 | 58 | 27 |  | 76 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 |  | 84 |  | 124 |  | 74 |  |
| 14 | СПК Александра | 68 | 20 | 1764 | 777 | 545 | 269 |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 |  | 182 |  | 1984 |  | 1472 |  |
| 15 | СПК Ак-Хая | 58 | 21 | 2215 | 1324 | 35 | 14 |  | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,5 |  | 158 |  | 1994 |  | 1949 |  |
| 16 | СПК Мерген | 33 | 11 | 911 | 508 | 445 | 276 |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,2 |  | 106 |  | 1010 |  | 515 |  |
| 17 | СПК Терен-Кежиг | 51 | 19 | 1244 | 578 | 119 | 67 |  | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 98,7 |  | 1788 |  | 1658 |  |
| 18 | СПК Шанчыг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 38 |  | 211 |  | 191 |  |
| 19 | СПК Улуг-Тей | 61 | 25 | 920 | 600 | 365 | 245 |  | 135 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,4 |  | 102 |  | 988 |  | 611 |  |
| 20 | СПК Оргаадай | 23 | 7 | 38 | 20 | 18 | 10 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6,4 |  | 13,2 |  | 30 |  | 30 |  |
|  | Итого: | 986 | 346 | 22541 | 13209 | 5210 | 2799 |  | 1061 | 439 | 61 | 0 | 0 | 14 | 2161,2 |  | 2449,2 |  | 26947 |  | 21653 |  |
|  | Хайыракан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Сат Сергей Сугеевич | 158 | 58 | 1468 | 973 | 265 | 127 | 164 |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |  | 402,9 |  |  | 2189 |  | 1897 |
| 2 | Гл КФХ Донгак Эльвира Павловна | 15 | 4 | 50 | 20 | 24 | 10 | 7 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 42,4 |  |  | 32 |  | 18 |
| 3 | Гл.КФХ Кара-Сал Чодураа Начын-Бораевна | 52 | 26 | 384 | 243 | 123 | 60 | 17 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | Гл.КФХ Донгак Чойганмаа Часкал-ооловна | 28 | 5 | 76 | 44 | 21 | 21 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Гл КФХ Донгак Субудай Васильевич | 68 | 28 | 119 | 48 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 31,3 |  | 57,2 |  |  | 115 |  | 115 |
|  | Итого: | 321 | 121 | 2097 | 1328 | 433 | 218 | 193 |  | 78 | 11 | 0 | 0 | 4 | 435,6 |  | 502,5 |  |  | 2336 |  | 2030 |
|  | Теве-Хая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Донгак Дактан Досумович | 14 | 8 | 1289 | 480 | 43 | 20 | 54 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73,1 |  | 67,3 |  | 1340 |  | 1283 |
| 2 | Гл КФХ Донгак Шончалай Доржуевна | 55 | 24 | 1708 | 918 | 462 | 278 | 104 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208,8 |  | 171 |  | 1533 |  | 1173 |
| 3 | Гл КФХ Иргит Уран Дадар-ооловна | 6 | 3 | 76 | 21 | 24 | 11 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 3 |  | 76 |  | 65 |
| 4 | Гл КФХ Ондар Менги мергенович | 58 | 10 | 1183 | 684 | 164 | 75 | 93 |  | 26 | 0 | 7 | 30 | 0 |  | 108,4 |  | 81 |  | 1332 |  | 1210 |
| 5 | Гл.КФХ Монгуш Артыш Александрович | 75 | 32 | 1499 | 759 | 57 | 19 | 43 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 |  | 84 |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Гл.КФХ Донгак Начын А | 7 | 3 | 152 | 97 | 33 | 20 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 |  | 27 |  | 170 |  | 143 |
| 7 | Гл КФХ Донгак Сылдыс Доржуевич | 34 | 13 | 816 | 394 | 214 | 95 | 83 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 |  | 99 |  | 718 |  | 559 |
|  | Итого: | 249 | 93 | 6723 | 3353 | 997 | 518 | 379 |  | 164 | 0 | 7 | 30 | 0 |  | 524,3 |  | 532,3 |  | 5169 |  | 4433 |
|  | Баян-Тала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Ондар Ромеш Михайлович | 12 | 6 | 785 | 425 | 85 | 29 | 9 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 33 |  | 596 |  | 529 |
| 2 | кфх монгуш Айдыс К | 17 | 5 | 444 | 216 | 112 | 56 | 38 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  | 45 |  | 503 |  | 419 |
| 3 | Гл КФХ Монгуш А.Ы. | 7 | 2 | 303 | 153 | 50 | 27 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 21 |  | 291 |  | 256 |
|  | Итого: | 36 | 13 | 1532 | 794 | 247 | 112 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79 |  | 99 |  | 1390 |  | 1204 |
|  | Чадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Сат Э.Д. | 109 | 40 | 220 | 219 | 78 | 77 | 95 |  | 45 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 128,8 |  | 78 |  | 620 |  | 492 |
| 2 | Гл.КФХ Оюн Олег Миха | 25 | 3 | 62 | 31 | 23 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Гл.КФХ Куулар Х. Д. | 16 | 6 | 115 | 50 | 65 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4,5 |  | 63 |  | 84 |  | 39 |
| 4 | Гл КФХ Дулуш Ч.Э. | 25 | 13 | 285 | 234 | 4 | 1 | 27 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,3 |  | 41 |  | 307 |  | 300 |
| 5 | Гл.КФХ Сат Омак Монгеевич | 5 | 2 | 219 | 210 | 9 | 5 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1,5 |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Гл КФХ Тюлюш Дарима Даржатпаевна | 6 | 3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,5 |  | 6 |  | 54 |  | 54 |
| 7 | Гл КФХ Ондар Александр Мукуужукович | 40 | 8 | 583 | 279 | 150 | 84 | 20 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75,6 |  | 92 |  | 587 |  | 474 |
| 8 | Гл КФХ Монгуш Владимир Санмалович | 24 | 12 | 83 | 37 | 37 | 15 | 15 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8,5 |  | 47 |  | 90 |  | 61 |
| 9 | Гл КФХ Ондар Александр Александрович | 1 | 0 | 63 | 30 | 25 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,5 |  | 3,6 |  | 41 |  | 23 |
| 10 | КФХ Кара-сал Буян валерьевич | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |
|  | Гл.КФХ Кара-Сал Роберт Анатольевич | 19 | 5 | 45 | 15 | 18 | 5 | 7 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 11 | КФХ Акша-оол В.Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 |  | 55 |  | 422 |  | 320 |
| 12 | Гл КФХ Монгуш Оюмаа Тасовна | 4 | 3 | 30 | 18 | 15 | 8 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,5 |  | 13 |  | 23 |  | 12 |
|  | Итого: | 282 | 98 | 1740 | 1138 | 424 | 252 | 169 |  | 84 | 5 | 0 | 0 | 3 |  | 328,1 |  | 412,1 |  | 2228 |  | 1775 |
|  | Ийме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Ондар А.Д-Х | 38 | 14 | 175 | 128 | 83 | 36 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31,5 |  | 101 |  | 207 |  | 180 |
| 2 | Гл КФХ Сат Алдын-Кыс Д. | 11 | 7 | 137 | 58 | 47 | 20 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,4 |  | 35 |  | 140 |  | 90 |
| 3 | Гл КФХ Ондар К.Б. | 25 | 8 | 675 | 322 | 158 | 56 | 9 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36,5 |  | 51 |  | 612 |  | 525 |
|  | Итого: | 74 | 29 | 987 | 508 | 288 | 112 | 11 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83,4 |  | 187 |  | 959 |  | 795 |
|  | Хорум-Даг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КФХ Куулар Орлан С | 107 | 50 | 863 | 440 | 96 | 50 | 93 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28,3 |  | 20 |  | 1332 |  | 1300 |
| 2 | Гл КФХ Монгуш С.С. | 31 | 9 | 562 | 372 | 203 | 71 | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31,9 |  | 73 |  | 532 |  | 391 |
| 3 | Гл КФХ Куулар В.Э. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48,2 |  | 63 |  | 177 |  | 132 |
|  | Итого: | 138 | 59 | 1425 | 812 | 299 | 121 | 98 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108,4 |  | 156 |  | 2041 |  | 1823 |
|  | Шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Ховалыг Э.Э. | 25 | 18 | 200 | 171 | 110 | 71 | 8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57 |  | 164 |  | 285 |  | 133 |
| 2 | Гл КФХ Монгуш Ч.Б. | 36 | 12 | 912 | 578 | 187 | 77 | 15 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 55 |  | 963 |  | 832 |
| 3 | Гл КФХ Кунзегеш Л.Д. | 0 | 0 | 230 | 114 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,25 |  | 0 |  | 168 |  | 168 |
| 4 | Гл КФХ Монгуш Айлана Кошкар-ооловна | 0 | 0 | 499 | 239 | 435 | 204 | 5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 369 |  | 59 |
| 5 | Гл КФХ Назыты Айдыс.В. | 6 | 3 | 244 | 147 | 78 | 43 | 5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8,5 |  | 20,5 |  | 130 |  | 97,5 |
|  | Куулар Карим Миланович | 23 | 8 | 37 | 20 | 20 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Гл КФХ Кара-Сал Любомир Бумбаевич | 12 | 10 | 391 | 326 | 128 | 63 | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66,3 |  | 69 |  | 70 |  | 0 |
|  | Итого: | 102 | 51 | 2513 | 1595 | 958 | 468 | 42 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203,05 |  | 308,5 |  | 1985 |  | 1289,5 |
|  | Хондергей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Монгуш В.Э. | 52 | 20 | 948 | 454 | 211 | 162 | 189 |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 |  | 97 |  | 959 |  | 822 |
| 2 | Гл КфХ Дун-Куулар Айдаш Болай-оолович | 19 | 10 | 146 | 74 | 78 | 43 | 42 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6,1 |  | 40,4 |  | 107 |  | 59 |
| 3 | Гл КФХ Монгуш Мерген Михайлович | 37 | 16 | 168 | 99 | 51 | 23 | 40 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39,5 |  | 96 |  | 193 |  | 127 |
| 4 | Гл КФХ Монгуш Чингис Борисович | 40 | 15 | 269 | 143 | 38 | 15 | 260 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 |  | 94 |  | 247 |  | 227 |
| 5 | Гл КФХ Сат Даш-оол Содунамович | 52 | 23 | 449 | 210 | 298 | 92 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 |  | 93 |  | 233 |  | 116 |
| 6 | Гл КФХ Куулар Александр Самович | 21 | 10 | 383 | 243 | 133 | 80 | 5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23,2 |  | 40 |  | 353 |  | 245 |
| 7 | Гл КФХ Монгуш Владислав Хураган-оолович | 9 | 2 | 48 | 30 | 20 | 13 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,3 |  | 8 |  | 54 |  | 36 |
| 8 | Гл КФХ Монгуш Леонид Монгушович | 22 | 10 | 262 | 99 | 102 | 40 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,5 |  | 54 |  | 259 |  | 169 |
|  | Гл.КФХ Ондар Николай Лодаевич | 36 | 10 | 236 | 75 | 87 | 30 | 101 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 |  | 32 |  | 212 |  | 145 |
| 9 | КФХ "Оваа" | 52 | 23 | 449 | 210 | 298 | 92 | 1 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 |  | 93 |  | 233 |  | 116 |
| 10 | АКХ Бай-Тал | 43 | 21 | 869 | 325 | 175 | 125 | 8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 |  | 54 |  | 1165 |  | 973 |
|  | Итого: | 383 | 160 | 4227 | 1962 | 1491 | 715 | 649 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 473,6 |  | 701,4 |  | 4015 |  | 3035 |
|  | Чыраа-Бажы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Куулар Оскал-оол Байыр-оолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Гл КФХ Монгуш Маадыр Манзырыкаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,6 |  | 37,5 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Ондар С-Б.Г | 23 | 9 | 201 | 154 | 22 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24,5 |  | 13,8 |  | 212 |  | 196 |
|  | Итого: | 23 | 9 | 201 | 154 | 22 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27,1 |  | 51,3 |  | 212 |  | 196 |
|  | Чыргакы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Шадып Сылдыс Иванович | 9 | 4 | 532 | 165 | 75 | 35 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,6 |  | 3,3 |  | 203 |  | 175 |
| 2 | Гл КФХ Монгуш Болат Борисович | 144 | 81 | 227 | 81 | 55 | 26 | 20 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  | 58 |  | 257 |  | 198 |
| 3 | Гл КФХ Сарыглар Роза Юрьевна | 11 | 8 | 434 | 210 | 62 | 56 | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58,5 |  | 22 |  | 469 |  | 342 |
| 4 | Гл.КФХ Куулар Валентина Сергеевна | 9 | 5 | 46 | 28 | 8 | 8 | 5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  | Итого: | 173 | 98 | 1239 | 484 | 200 | 125 | 36 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105,1 |  | 93,3 |  | 929 |  | 715 |
|  | Бажын-Алаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гл КФХ Ондар Аяна Кантыковна | 18 | 6 | 44 | 16 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,8 |  | 19 |  | 47,8 |  | 47,8 |
| 2 | Гл КФХ Ховалыг Артыш Хуреш-оолович | 12 | 6 | 29 | 21 | 13 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,5 |  | 30 |  | 21,3 |  | 7 |
|  | Итого: | 30 | 12 | 73 | 37 | 13 | 10 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11,3 |  | 49 |  | 69,1 |  | 54,8 |
|  | Итого: | 1811 | 743 | 22757 | 12165 | 5372 | 2661 | 1627 |  | 713 | 16 | 7 | 30 | 7 |  | 2378,95 |  | 3092,4 |  | 21333,1 |  | 17350,3 |

Данные по поголовью скота в Кожууне на 01.01.2015 г. представлены в таблице 2.9.4.

Таблица 2.9.4 - Данные по поголовью скота в Кожууне на 01.01.2015 г.

| Хозяйства | Поголовье овец и коз на 01.01.2015* | Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2015* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе коровы |
| Сельскохозяйственные организации | 24755 | 1059 | 370 |
| Хозяйства населения | 56571 | 12775 | 5569 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 22308 | 1759 | 720 |
| Всего | 103634 | 15593 | 6659 |
| Примечание - *Информация приведена в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва (tuvastat.gks) |  |  |  |

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2014 г. представлены в таблице 2.9.5.

Таблица 2.9.5 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2014 г.

| Посевные площади*, га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зерновых и зернобобовых культур | Картофеля | овощей (без высадков) | кормовых культур | Всего |
| 780 | 285 | 9 | 1208 | 2281 |
| Примечание - *Информация приведена в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва (tuvastat.gks) |  |  |  |  |

В рамках губернаторских проектов «Одно село – один продукт» на территории Дзун-Хемчикского кожууна реализованы следующие мероприятия:

- создание убойного цеха и производство мясных полуфабрикатов в г. Чадан;

- оптово–распределительный центр с овощехранилищем в г. Хайыракан.

Указания и выдержки из целевых программ развития:

1) Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. № 633:

- стимулирование роста основных видов сельскохозяйственной продукции;

- поддержка развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- поддержка развития перерабатывающих производств агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка;

- повышение эффективности регулирования внутренних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; поддержка малых форм хозяйствования;

- обеспечение функций управления в сфере реализации Программы, совершенствование системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса, совершенствование системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

- стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

В соответствии с СТП Республики Тыва планируется:

- создание сети картофельных хозяйств;

- создать на базе машинно-технологических станций агросервисных пунктов по очистке, сушке зерна;

- строительство молоко- и мясоперерабатывающего мини-завода в г. Чадан.

- строительство молочно-товарного комплекса на 100 голов молочно-мясного направления в хозяйстве МУП «Хайыракан».

Схема развития агропромышленного комплекса представлена на рисунке 2.9.1.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов агропромышленного комплекса (таблице 2.9.6).

Таблица 2.9.6 - Перечень планируемых объектов агропромышленного комплекса

| № | Местоположение | Название | Хар-ка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Пункт приема молока, шерсти и шкур | 1,34 га | 1 очередь |
|  |  | Молочно-товарная ферма | 1,93 га | 1 очередь |
|  |  | Ферма молодняка и КРС до 1,2 тыс. голов | 1,91 га | 1 очередь |
|  |  | Ферма птицеводческая от 100 до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. тонн бройлеров в год | 2,94 га | Расчетный срок |
|  |  | Свиноферма до 12,0 тыс. голов | 3,99 га | Расчетный срок |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Пункт мойки скота | 0,15 га | Расчетный срок |
|  |  | Пункт приема молока | 0,4 га | Расчетный срок |
|  |  | Молокотоварная ферма | 0,25 га | 1 очередь |
| 3 | сумон Ийменский | Молокоприемный пункт | 0,064 га | 1 очередь |
|  |  | Мини-цеха по переработке шкуры и шерсти | объект | 1 очередь |
|  |  | Свиноферма | объект | До расч. срока |
| 4 | сумон Теве-Хаинский | Раскол для сельскохозяйственных животных | 2 шт. | 1 очередь |
| 5 | сумон Хорум-Дагский | Свинокомплекс | объект | Расчетный срок |
|  |  | Ферма по переработке молока | объект | Расчетный срок |
| 6 | сумон Хайыраканский | Молокоприемный пункт | объект | 1 очередь |
| 6 | сумон Хондергейский | Пункт приема молока, шерсти и шкур | 0,17 | 1 очередь |
|  |  | Пункт мойки скота | 0,16 | 1 очередь |
|  |  | Овцеводческая ферма до 1,2 тыс голов | 0,71 | 1 очередь |
|  |  | Свиноферма до 12 тыс. голов | 0,73 | Расчетный срок |
|  |  | Ферма птицеводческая от 100 до 400 тыс. кур-несушек | 0,7 | Расчетный срок |
| 7 | сумон Чыраа-Бажынский | Молочный мини-цех | объект | 1 очередь |
| 8 | сумон Шеминский | Пункт приема молока и мяса | 0,25 | 1 очередь |
|  |  | Молочно-товарная ферма | 0,76 | Расчетный срок |
| 9 | сумон Чаданский | Цех по сбору молока | объект | До расч. срока |
|  |  | Мини свиноферма | объект | До расч. срока |
| 10 | Сумон Элдиг-Хем | Ферма | объект | До расч. срока |

Рисунок 2.9.1 - Схема развития агропромышленного комплекса

Указания из инвестиционного проекта «Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»:

- Развитие модульного цеха по переработке молока и создание семейно-животноводческой фермы молочного направления СПК "ХУНДУ". Типом проекта является новое строительство с закупкой оборудования по производству сельскохозяйственной продукции.

- Создание модульного мясоперерабатывающего цеха ИП Ооржак У.Д. Типом проекта является новое строительство с закупкой оборудования по производству сельскохозяйственной продукции.

- Организация комплексного свинокомплекса для производства готовой мясной продукции в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва. Типом проекта является новое строительство с закупкой оборудования по производству сельскохозяйственной продукции.

- Расширение овощехранилища в с. Хайыракан в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва. Типом проекта является новое строительство с закупкой оборудования по производству сельскохозяйственной продукции.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года на территории:

- создание молокоперерабатывающих мини-цехов;

- создание сети картофельных хозяйств;

- Создание агросервисных пунктов по очистке, сушке семян зерновых культур с применением зерноочистительных машин.

ГЛАВА 10. МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений.

10.1 Населенные пункты, находящиеся в границах межселенных территорий

Населенные пункты, располагающиеся на межселенных территориях, отсутствуют.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

В соответствии с СТП Республики Тыва (рисунок 2.10.1) приведена характеристика зон обслуживания межрайонных центров в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 - Характеристика зон обслуживания межрайонных центров

| № | Межрайонные центры | Зона влияния | Население в зоне влияния, тыс. чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г | 2030 г |
| 1 | Чадан | Дзун-Хемчикский | 39,0 | 41,5 |

Рисунок 2.10.1 -  Схема межселенного обслуживания.

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 1 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования».

Муниципальный район Дзун-Хемчикский кожуун республики Тыва обслуживается только автомобильным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-экономические связи.

11.1 Автомобильный транспорт

Через территорию Кожууна проходят автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, представленные в таблицах 2.11.1 и 2.11.2.

Таблица 2.11.1 - Техническая характеристика автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, проходящих по Кожууну

| Наименование автомобильной дороги / значение | Идентификационный номер дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |
| "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией | 00 ОП ФЗ Р-257 (СНГ) | 110,0 |
| Регионального и межмуниципального значения: |  |  |
| Кызыл - Ак-Довурак | 93-ОП-РЗ-93К-02 | 80,0 |
| Чыраа-Бажы-Чыргакы | 93-215-ОП-МР-54 | 12,0 |
| Чыргакы –Элдиг-Хем | 93-215-ОП-МР-55 | 28,0 |
| Подъезд к с. Шеми | 93-215-ОП-МР-56 | 15,7 |
| Подъезд к с. Хорум-Даг | 93-215-ОП-МР-57 | 10,0 |
| Подъезд к с. Баян-Тала | 93-215-ОП-МР-58 | 3,5 |
| Подъезд к с. Теве-Хая | 93-215-ОП-МР-59 | 0,8 |
| Подъезд к с. Хайыракан | 93-215-ОП-МР-60 | 1,5 |
| Подъезд к с. Чыраа-Бажы | 93-215-ОП-МР-90 | 5,6 |
| Подъезд к с. Хондергей | 93-215-ОП-МР-91 | 1,5 |
| Чадан - Бажын-Алаак | 93-ОП-МЗ-93Н-12 | 13 |
| Чадан - Ийме | 93-ОП-МЗ-93Н-13 | 42 |
| Чадан - Суг-Аксы | 93-ОП-МЗ-93Н-14 | 26 |
| Суг-Аксы - Баян-Тала | 93-ОП-МЗ-93Н-15 | 13,8 |

Таблица 2.11.2 - Техническая характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории Кожууна

| № | Наименование населенного пункта | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них с твердым покрытием |
| 1 | г. Чадан | 151 | 85,3 |
| 2 | с. Баян-Тала | 30,5 | 0 |
| 3 | с. Ийме | 52,2 | 3,1 |
| 4 | с. Теве-Хая | 23 | 0,8 |
| 5 | с. Хайыракан | 36,5 | 12 |
| 6 | с. Хондергей | 21,7 | 0 |
| 7 | с. Хорум-Даг | 37 | 0 |
| 8 | с. Бажын-Алаак | 37,5 | 2 |
| 9 | с. Чыраа-Бажы | 39,8 | 8,1 |
| 10 | с. Чыргакы | 16,4 | 0 |
| 11 | с. Элдиг-Хем | 5 | 0 |
| 12 | с. Шеми | 46,5 | 0 |
| Всего |  | 497,1 | 111,3 |

Для обслуживания автотранспорта на территории Кожууна имеются автозаправочные станции (АЗС), представленные в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Перечень объектов обслуживания автотранспорта

| № п/п | Местоположение | Владелец | Вид топлива | Количество колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Буянныг» Чадан | Монгуш Надежда Олеговна | А-80, 92, 95, ДТ. | 3 |
| 2 | АЗС № 31 Чадан ш. а/дорога Кызыл-Ак-Довурак 224 км. | Монгуш Арина Шулууевна | А-80, 92, 95, ДТ. | 3 |
| 3 | АЗС «Белдир»Чадан | Монгуш Арина Шулуевна | А-80, 92, 95, ДТ. | 3 |
| 4 | АЗС Чадан | Монгуш Дмитрий Конгарович | А-80, 92, 95, ДТ. | 3 |
| 5 | АЗС Чадан | - | А-80, 92, 95, ДТ. | 3 |

Имеется 7 мостов, все находятся в удовлетворительном состоянии.

Указания и выдержки из целевых программ и стратегии развития:

Основные цели государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017 - 2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.11.2016 № 518:

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва;

- создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса;

- удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей;

- комплексное развитие транспорта Республики Тыва для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Республики Тыва в транспортных услугах;

- сокращение на территории республики количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП);

- снижение уровня ДТП с пострадавшими на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

Основные задачи:

- формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

- снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах и приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения;

- приоритетное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них в целях доведения их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

- снижение перепробега автомобильного транспорта, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования;

- развитие рынка транспортных услуг Республики Тыва и повышение эффективности его функционирования;

- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек по перевозкам авиационным и наземным транспортом;

- формирование устойчивой маршрутной сети пассажирского транспорта в Республике Тыва;

- рационализация взаимодействия между различными видами транспорта;

- удовлетворение спроса населения на автомобильные пассажирские перевозки;

- оказание помощи организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров, в обновлении подвижного состава;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения путем проведения целевых социальных информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения, регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения по радио и телевидению;

- совершенствование системы организации дорожного движения с оптимизацией маршрутов, в том числе путем внедрения современных методов организации движения, внедрения и применения современных сертифицированных технических средств и автоматизированных систем для совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в населенных и вне населенных пунктов;

- развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, совершенствование системы профилактической работы с родителями;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма с разработкой и внедрением новых форм и методов обучения и воспитания безопасному поведению на дорогах детей и подростков;

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Тыва (далее - ГИБДД) путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения, направленной на усиление контроля за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

- совершенствование структур управления, правовой и информационной основ деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации ДТП с установкой дорожных, пешеходных ограждений, уличного освещения;

- снижение степени тяжести последствий ДТП за счет совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;
повышение уровня технической оснащенности служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП.

Мероприятия Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442:

  - строительство автогазозаправочной станции в г. Чадан;

  - развитие и востановление автороги Абакан - Ак-Довурак - Чадан – Хандагайты.

Указания из документов территориального планирования Республики Тыва

В соответствии с СТП Республики Тыва планируется:

- предусматривается строительство транспортно-логистического комплекса в г. Чадан;

- строительство автогазозаправочной станции в г. Чадан.

Схема транспортной инфраструктуры (схема планируемого размещения объектов транспорта и путей сообщения) представлена на рисунке 2.11.1.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень объектов автомобильного транспорта планируемых к строительству (таблица 2.11.4).

Таблица 2.11.4 - Перечень планируемых объектов автомобильного транспорта

| № | Местоположение | Название | Характеристика | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | СТО | 5 постов | 1 очередь |
| 2 | сумон Баян-Талинский | СТО | 0,16 га | 1 очередь |
| 3 | сумон Ийменский | машинотракторная станция | 1,8 га | Расчетный срок |
|  |  | СТО | объект | Расчетный срок |
| 4 | сумон Хондергейский | АЗС | 0,25 га | 1 очередь |
|  |  | СТО | 5 постов | 1 очередь |
| 5 | сумон Чыраа-Бажынский | АЗС и шиномонтаж | 0,4 га | Расчетный срок |
|  |  | СТО | 5 постов | Расчетный срок |

В соответствии со схемой-картой размещения ОДС (МФОДС) на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-257 в Республике Тыва на территории Дзун-Хемчикского кожууна планируется размещение объектов дорожного сервиса, а именно: автозаправочная станция и кафе в г. Чадан.

11.2 Общественный пассажирский транспорт

Перечень маршрутов движения общественного транспорта приведен в таблице 2.11.5.

Таблица 2.11.5 - Перечень маршрутов движения общественного транспорта

| Межгород | Протяженность, км | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал |
| --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Чадан-Тээли | - | 1 | 1 раз/сутки |
| Кызыл-Чадан-Ак-Довурак | 310 | 1 | 1 раз/сутки |
| Кызыл-Чадан | 220 | 1 | 1 раз/сутки |

В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва за 2014 год транспортное обслуживание населения городского и сельских поселений осуществляется за счет регулярной работы пассажирского эксплуатационного транспорта на коммерческой основе. Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 2997,7 (АППГ-5283,3) тыс. пасс/км, снижение к уровню АППГ составил 56,7%. Средняя дальность перевозки одного пассажира 39 км.

За 2014 года перевезено – 77,5 тыс. человек (АППГ-74,1) человек, что на 104,6 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Перевозка грузов грузовыми автомобилями крупных и средних предприятий к соответствующему периоду предыдущего года увеличилось на 4,7 раза. Грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий увеличилось на 2,2 раза, средняя дальность перевозки одной тонны груза 37 км.

11.3 Водный транспорт

Водный транспорт в Кожууне отсутствует.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов водного транспорта (таблица 2.11.6).

Таблица 2.11.6 - Перечень планируемых объектов водного транспорта

| № | Местоположение | Название | Характеристика | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Лодочная станция с причалом | 0,98 га | 1 очередь |
| 2 | сумон Чыраа-Бажынский | Лодочная станция с причалом | 0,98 га | Расчетный срок |

Указания и выдержки из целевых программ и стратегий развития:

Мероприятия Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442:

- строительство защитной дамбы на р. Хондергей с. Хондергей;

- расчистка русла р. Чадан с. Теве-Хая, с. Бажын-Алаак и р. Чыргакы м. Шанчыг.

11.3 Воздушный транспорт

Воздушный транспорт в Кожууне отсутствует.

Указания из документов территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов водного транспорта (таблица 2.11.7).

Таблица 2.11.7 - Перечень планируемых объектов воздушного транспорта

| № | Местоположение | Название | Характеристика | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Вертолетная площадка | 2 га | Расчетный срок |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 3 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития в части инженерной инфраструктуры».

  - Водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Существующее состояние. Проблемы

На территории Кожууна в настоящее время нет централизованной системы водоснабжения, полностью отвечающей требованиям Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416-ФЗ.

Источником водоснабжения населенных пунктов Кожууна в настоящее время являются местные водные источники (колодцы, родники, поверхностные источники, водоколонки, одиночные скважины).

Водоснабжение сельских жителей основано на использовании поверхностной и подземной воды. Из общего объема водопотребления 2 тыс.м³/сут преобладают поверхностные воды – 80%, подземные – 20%. Использование воды на различные нужды в 2006 году, млн.м³/год: хозяйственно-питьевое - 0,01, производственное - 0,02, регулярное орошение - 0,18.

Водоснабжение жителей города Чадан осуществляется от децентрализованных источников. Сведения о системе водоснабжения отсутствуют. В 1988-1990 проведена разведка Чаданского месторождения подземных вод для организации водоснабжения города. В настоящее время месторождение не эксплуатируется. На территории администрации сумона расположено 5 скважин. Из них 2 скважины находятся на содержании администрации и требуют капитального ремонта. В настоящее время в рабочем состоянии находятся только 3 скважины.

В населенных пунктах с. Баян-Тала, с. Теве-Хая, с. Хорум-Даг население жилой застройки забор питьевой воды производит от колодцев на земельном участке. Техническое состояние водокачек - неудовлетворительное.

В с. Элдиг-Хем в настоящее время для нужд водоснабжения жители усадебной застройки пользуются водой от колодцев на земельном участке и водозаборной колонки. Большая часть населения использует в качестве питьевой воды речную воду реки Элдиг-Хем.

Анализ целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

Перечень мероприятий, предусмотренный ранее разработанной градостроительной документацией, приведен в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 - Перечень мероприятий, предусмотренных в отношении Кожууна

| Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) |  |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета сети в г. Чадан. |
| 2 | Строительство централизованной системы водоснабжения г. Чадан. |
| 3 | Освоение Чаданского МПВ со строительством водозабора, водовода и станции водоподготовки при необходимости. |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей г. Чадан. |
| Разработка генерального плана сумона Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |  |
| 5 | Строительство глубинной скважины на территории банно-прачечного комбината на ул. 1-ая линия |
| Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |  |
| 6 | Строительство глубинных скважин. |
| 7 | Реконструкция водокачки. |
| Государственная программа Республики Тыва "Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы" |  |
| 8 | Модернизация водопроводных сетей с водоколонками (10 водоколонок) в г. Чадане. |
| 9 | Строительство локальных систем водоснабжения, создание и обустройство зон санитарной охраны (1 ед.). |
| 10 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна. |

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоснабжения и водоотведения Кожууна приведен на рисунке 2.12.1.

Рисунок 2.12.1а - Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоснабжения и водоотведения Кожууна

Рисунок 2.12.1б - Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоснабжения и водоотведения Кожууна

Фрагмент проекта «Корректировка генерального плана сумона Чыргакынский Дзун- Хемчикского кожууна Республики Тыва» в части, касающейся водоснабжения Кожууна приведен на рисунке 2.12.2.

Рисунок 2.12.2 - Фрагмент проекта «Корректировка генерального плана сумона Чыргакынский Дзун- Хемчикского кожууна Республики Тыва»

Фрагмент проекта «Корректировка генерального плана сумона Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в части, касающейся водоснабжения Кожууна приведен на рисунке 2.12.3.

Рисунок 2.12.3 - Фрагмент проекта «Корректировка генерального плана сумона Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»

Фрагмент проекта «Разработка генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в части, касающейся водоснабжения Кожууна приведен на рисунке 2.12.4.

Рисунок 2.12.4 - Фрагмент проекта «Разработка генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.2012. Удельное водопотребление принято с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, увеличения количества населения. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. При расчете общего водопотребления населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.3 СП 31.13330.2012- количество воды на производственные нужды принято дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Непредвиденные расходы приняты 5% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды согласно СП 31.13330.2012.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 2.12.2.

Таблица 2.12.2 - Расчет расходов водопотребления

| Населенный пункт | Кол-во насел, чел. | Норма водопот, л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Чадан | 16700 | 230 | 4609,20 | 230,46 | 921,84 | 835,00 | 189,0 | 6785,50 |
| с. Баян-Тала | 1032 | 180 | 222,91 | 11,15 | 44,58 | 51,60 | 135,0 | 465,24 |
| с. Бажын-Алаак | 2250 | 230 | 621,00 | 31,05 | 124,20 | 112,50 | 135,0 | 1023,75 |
| с. Ийме | 1184 | 230 | 326,78 | 16,34 | 65,36 | 59,20 | 135,0 | 602,68 |
| с. Теве-Хая | 2416 | 230 | 666,82 | 33,34 | 133,36 | 120,80 | 135,0 | 1089,32 |
| с. Хорум-Даг | 744 | 180 | 160,70 | 8,04 | 32,14 | 37,20 | 81,0 | 319,08 |
| с. Хайыракан | 1089 | 230 | 300,56 | 15,03 | 60,11 | 54,45 | 135,0 | 565,16 |
| с. Хондергей | 1700 | 230 | 469,20 | 23,46 | 93,84 | 85,00 | 135,0 | 806,50 |
| с. Чыраа-Бажы | 3176 | 230 | 876,58 | 43,83 | 175,32 | 158,80 | 135,0 | 1389,52 |
| с. Чыргакы | 1900 | 230 | 524,40 | 26,22 | 104,88 | 95,00 | 135,0 | 885,50 |
| с. Элдиг-Хем | 406 | 180 | 87,70 | 4,38 | 17,54 | 20,30 | 81,0 | 210,92 |
| с. Шеми | 1658 | 230 | 457,61 | 22,88 | 91,52 | 82,90 | 135,0 | 789,91 |
| Всего: | 34255 | - | 9323,46 | 466,17 | 1864,69 | 1712,75 | 1566,0 | 14933,08 |

Мероприятия, предлагаемые СТП Дзун-Хемчикского кожууна

Основная задача состоит в обеспечении населения и организаций Кожууна в питьевой воде, соответствующей по качеству требованиям СанПиН и ГОСТ. В этих целях предлагается обеспечить подачу планируемого объема воды питьевого качества в населенные пункты, для чего рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- предусмотреть развитие систем водоснабжения во всех сельских поселениях кожууна, включая строительство и реконструкцию систем водоснабжения (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей, водонапорных башен);

- проведение гидрогеологических работ по поиску МПВ, расположенного вне жилой застройки, для строительства водозабора подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- провести обследование существующих скважин на предмет соответствия качества воды санитарным и бактериологическим нормам;

- подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения второго и третьего поясов охраны, приведение оборудования зон санитарной охраны первого пояса к нормативному состоянию;

- строительство децентрализованных систем водоснабжения;

- выполнить работы по обустройству колодцев общего пользования;

- регулярно проводить мониторинг систем водоснабжения населенных пунктов;

- внедрение на производственных предприятиях систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

Водопроводные сети прокладываются согласно требований СП 31.13330.2012. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждом предприятии. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Дзун-Хемчикского кожууна приведен в таблице 2.12.3.

Таблица 2.12.3 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Тип и описание мероприятия | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений Местоположение: - г. Чадан; - с. Хорум-Даг; - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы; - с. Элдиг-Хем; - с. Шеми - с. Чыргакы | Новое строительство - 2020 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г. | Количество - 2 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед. | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отдельном техническом проекте | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733); 2. Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; 3. Разработка генерального плана сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; 4. Анализ современного состояния территории |
| 2 | Строительство локальных систем водоснабжения, создание и обустройство зон санитарной охраны Местоположение: - г. Чадан; - с. Чыргакы | Новое строительство - 2020 г.; - 2020 г. | Количество - 1 ед.; - 1 ед. |  | 1. Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы; 2. Анализ современного состояния территории |
| 3 | Реконструкция водоколонок Местоположение: - г. Чадан | Реконструкция - 2020 г. | Количество - 10 ед. | Не устанавливается | 1. Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы. |
| 4 | Строительство насосной станции первого подъема Местоположение: - г. Чадан; - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы. | Новое строительство - 2020 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г. | Количество - 2 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед. | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (не менее 15 м), после ввода в эксплуатацию планируемых водопроводных сооружений, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14.03.2002. | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733); 2. Анализ современного состояния территории |
| 5 | Реконструкция водокачки Местоположение: - г. Чадан. | Реконструкция - 2035 г. | Количество - 1 ед. | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (не менее 30 м), после ввода в эксплуатацию планируемых емкостей, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14.03.2002. | 1. Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 6 | Строительство резервуара Местоположение: - г. Чадан; - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы. | Новое строительство - 2020 г. - 2030 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г. | Количество - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед. |  | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733); 2. Анализ современного состояния территории |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения в границах населенного пункта Местоположение: - г. Чадан - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы. Реконструкция сетей водоснабжения в границах населенного пункта Местоположение: - г. Чадан. | Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) - 2020 г. - 2030 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г. Определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) - 2020 г. - 2030 г. | Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования (генеральный план, проект планировки) Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования (генеральный план, проект планировки) | Не устанавливается Не устанавливается | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733); 2. Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020 годы; 3. Анализ существующего состояния территории |

12.1.2 Водоснабжение (противопожарное)

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 № 416-ФЗ. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Существующее состояние. Проблемы

По данным паспорта безопасности территорий Кожууна в настоящее время население на территории населенных пунктов для забора воды, при тушении техногенных пожаров, используют пожарные водоемы.

Характеристика системы противопожарного водоснабжения Кожууна приведена в таблице 2.12.4.

Таблица 2.12.4 - Характеристика системы противопожарного водоснабжения

| Название населенного пункта | Кол-во пожарных водоемов (места приспособленные для установки пожарных автоцистерн, глубинный насос) | Наличие природных водоемов |
| --- | --- | --- |
| с. Хондергей | 1 ПВ | р. Ыраажы-Хем, р. Улуг-Хондергей, р. Карва-Суг |
| с. Бажын-Алаак | 1 ПВ | р. Чадан |
| с. Шеми | 1 ПВ | р. Чыргакы |
| с. Чыргакы | 1 ПВ | р. Чыргакы |
| г. Чадан | 10 ПВ | р. Чадан |
| с. Хайыракан | Нет данных | р. Чадан |
| с. Баян-Тала | Нет данных | р. Хемчик |
| с. Ийме | Нет данных | р. Хемчик |
| с. Хорум-Даг | Нет данных | р. Чыргакы |
| с. Чыраа-Бажы | Нет данных | р. Чыргакы |
| Примечание - * ПВ – пожарный водоем. |  |  |

Расчет водопотребления

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 2.12.5.

Таблица 2.12.5 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м³/сут |
| г. Чадан | 16700 | 15 | 2,5 | 17,5 | 189 |
| с. Баян-Тала | 1032 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Бажын-Алаак | 2250 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Ийме | 1184 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Теве-Хая | 2416 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Хорум-Даг | 744 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 |
| с. Хайыракан | 1089 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Хондергей | 1700 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Чыраа-Бажы | 3176 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Чыргакы | 1900 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| с. Элдиг-Хем | 406 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 |
| с. Шеми | 1658 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| Всего: | 34255 | - | - | 145,0 | 1566 |

Мероприятия, предлагаемые СТП Дзун-Хемчикского кожууна

Пожаротушение населенных пунктов организованно недостаточно. В основном пожаротушение осуществляется привозной водой из скважин или из рек. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50 % требуемого объема воды на цели пожаротушения. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять на следующих стадиях проектирования. Требуемые напоры для водоснабжения согласно СП 31.13330.2012 п.5.11 для 1-2 этажной застройки составляют 14 м.

Перечень мероприятий по развитию систем противопожарного водоснабжения приведен в таблице 2.12.6.

Таблица 2.12.6 - Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Тип и описание мероприятия | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 2 | Установка пожарных гидрантов Местоположение: - г. Чадан; - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы. Строительство пожарного водоема. Местоположение: - с. Ийме; - с. Хорум-Даг; - с. Хайыракан; - с. Элдиг-Хем; - с. Баян-Тала. | Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) - 2020 г. - 2030 г.; - 2035 г.; - 2035 г.; - 2035 г. Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) – 2020 – 2035 г. | Количество гидрантов устанавливается на дальнейших стадиях проектирования (генеральный план, проект планировки) Количество гидрантов устанавливается на дальнейших стадиях проектирования (генеральный план, проект планировки) | Радиус обслуживания – 100-200 м; Радиус обслуживания – 100-200 м. | 1. Анализ существующего состояния территории |

12.2 Водоотведение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Существующее состояние. Проблемы

В населенных пунктах Кожууна в настоящее время нет централизованной системы водоотведения, полностью отвечающей требованиям Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ.

Стоки от зданий социального назначения, объектов культурно-бытового обслуживания самотеком поступают в выгребные ямы, откуда откачиваются спецтехникой с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами санитарного надзора. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Проблемы системы водоотведения:

Обеспеченность населенных пунктов Кожууна системами водоотведения крайне низка.

Дождевая канализация

В настоящее время система дождевой канализации на территории Кожууна отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Анализ целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

Перечень мероприятий, предусмотренный ранее разработанной градостроительной документацией приведен в таблице 2.12.7.

Таблица 2.12.7 - Перечень мероприятий, предусмотренных в отношении Кожууна

| Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) |  |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета сети в г. Чадан. |
| 2 | Строительство централизованной системы водоотведения в г. Чадан. |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки производительностью не менее 3,7 тыс.м³/сутки в г. Чадан. |
| 4 | Разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения в г. Чадан. |
| 5 | Строительство локальных очистных сооружений животноводческих комплексов в с. Бажын-Алаак, с. Ийме, с. Хондергей, с. Чыраа-Бажы, с. Чыргакы, с. Шеми. |
| 6 | Строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков в г. Чадан. |
| Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |  |
| Канализация |  |
| 7 | Строительство канализационных насосных станций. |
| 8 | Строительство канализационного очистного сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях. |
| 9 | Строительство сетей канализации. |
| Дождевая канализация |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (грязеотстойников). |
| Разработка генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |  |
| Дождевая канализация |  |
| 11 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (грязеотстойников). |
| Корректировка генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |  |
| Дождевая канализация |  |
| 12 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (грязеотстойников). |

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся водоотведения Кожууна приведен на рисунке 2.12.1

Фрагмент проекта «Разработка генерального плана сумона Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в части, касающейся водоснабжения и водоотведения Кожууна приведен на рисунке 2.12.5.

Рисунок 2.12.5 - Фрагмент проекта «Разработка генерального плана сумона Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва».

Фрагмент проекта «Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в части, касающейся водоснабжения и водоотведения Кожууна приведен на рисунке 2.12.6.

Рисунок 2.12.6 - Фрагмент проекта «Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва».

Расчет водоотведения

Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 2.12.8.

Таблица 2.12.8 - Расчет объемов водоотведения населенных пунктов

| Населенный пункт | Кол-во насел., чел. | Норма водоотведения., л/сут на чел. | Расход хоз.-бытовых стоков, м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Всего стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Чадан | 16700 | 230 | 3841,00 | 192,05 | 4033,05 |
| с. Баян-Тала | 1032 | 180 | 185,76 | 9,29 | 195,05 |
| с. Бажын-Алаак | 2250 | 230 | 517,50 | 25,88 | 543,38 |
| с. Ийме | 1184 | 230 | 272,32 | 13,62 | 285,94 |
| с. Теве-Хая | 2416 | 230 | 555,68 | 27,78 | 583,46 |
| с. Хорум-Даг | 744 | 180 | 133,92 | 6,70 | 140,62 |
| с. Хайыракан | 1089 | 230 | 250,47 | 12,52 | 262,99 |
| с. Хондергей | 1700 | 230 | 391,00 | 19,55 | 410,55 |
| с. Чыраа-Бажы | 3176 | 230 | 730,48 | 36,52 | 767,00 |
| с. Чыргакы | 1900 | 230 | 437,00 | 21,85 | 458,85 |
| с. Элдиг-Хем | 406 | 180 | 73,08 | 3,65 | 76,73 |
| с. Шеми | 1658 | 230 | 381,34 | 19,07 | 400,41 |
| Всего: | 34255 | - | 7769,55 | 388,48 | 8158,03 |

Мероприятия, предлагаемые СТП Дзун-Хемчикского кожууна

Хозяйственно-бытовая канализация

В населенных пунктах Кожууна в целях сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду, схемой территориального планирования предлагается строительство централизованных системам хозяйственно-бытовой канализации с размещением канализационных очистных сооружений, в том числе с применением локальных и автономных систем.

Для обеспечения нормализации экологической обстановки рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод;

- для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство новых систем канализации;

- строительство очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления;

- отведение стоков промышленных предприятий в бытовую канализацию, после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации.

Дождевая канализация

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров сеть ливнестоков должна разрабатываться отдельным рабочим проектом, с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории на следующих стадиях проектирования.

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения Дзун-Хемчикского кожууна приведен в таблице 2.12.9.

Таблица 2.12.9 - Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Тип и описание мероприятия | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 2 | Строительство локальных очистных сооружений животноводческих комплексов. Местоположение: - с. Хондергей; - с. Ийме; - с. Бажын-Алаак; - с. Чыргакы; - с. Чыраа-Бажы; - с. Шеми Строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков. Местоположение: - г. Чадан | Новое строительство - 2020-2030 г. Новое строительство - 2020-2030 г. | Количество - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед. Количество - 1 ед. | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733). |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции Местоположение: - г. Чадан | Новое строительство - 2020 г. | Количество - 1 ед. |  | 1. Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва. |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружений Местоположение: - г. Чадан. - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы | Новое строительство - 2020 г.; - 2020 г. - 2030 г.; - 2020 г. - 2030 г.; - 2020 г. - 2030 г. | Количество - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед. |  | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733); 2. Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; 3. Анализ современного состояния территории. |
| 5 | Строительство дождевых очистных сооружений Местоположение: - г. Чадан. - с. Баян-Тала; - с. Элдиг-Хем; - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы | Новое строительство - 2020-2030 г. | Количество - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед.; - 1 ед. |  | 1. Разработка генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; 2. Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; 3. Корректировка генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; 4. Анализ современного состояния территории. |
| 1 | Строительство сетей канализации Местоположение: - г. Чадан. - с. Бажын-Алаак; - с. Теве-Хая; - с. Чыраа-Бажы | Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) - 2020-2030 г. | Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования (генеральный план, проект планировки) | Не устанавливается | 1. Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733); 2. Анализ существующего состояния территории |

12.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее в Кожууне присутствуют оба вида теплоснабжения – централизованное и децентрализованное.

На территории Кожууна располагается 32 источника тепловой энергии – индивидуальные котельные и две центральные котельные, работающие на угле. Суммарная мощность источников теплоснабжения составляет 29,56 Гкал/час.

В г. Чадан располагается две центральные котельные, принадлежащие ООО «Сантехник», производительностью 1386 Гкал/год и компании «Гидроснаб», которые обеспечивают централизованным теплоснабжением 48 квартир города, центральное горячее водоснабжение отсутствует.

В жилой застройке в настоящее время используется индивидуальное печное отопление.

Источники теплоснабжения представлены в таблице 2.12.10.

Таблица 2.12.10 – Источники покрытия нагрузок (котельные, встроенные котлы)

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная центральная ООО «Сантехник» | г. Чадан | Уголь |
| 2 | Котельная центральная «Гидроснаб» |  |  |
| 3 | Котельная ЦКБ |  |  |
| 4 | Котельная ПТУ №6 |  |  |
| 5 | Котельная школы №1 |  |  |
| 6 | Котельная школы №2 |  |  |
| 7 | Котельная д/с «Родничок» |  |  |
| 8 | Котельная |  |  |
| 9 | Котельная |  |  |
| 10 | Котельная школы | с. Баян-Тала | Уголь |
| 11 | Котельная д/с |  |  |
| 12 | Котельная д/с «Салгакчи» | с. Ийме | Уголь |
| 13 | Котельная д/с «Сайзанак» |  |  |
| 14 | Котельная школы |  |  |
| 15 | Котельная участковой больницы | с. Теве-Хая | Уголь |
| 16 | Котельная д/с «Улыбка» |  |  |
| 17 | Котельная школы | с. Хайыракан | Уголь |
| 18 | Котельная д/с |  |  |
| 19 | Котельная школы | с. Хондергей | Уголь |
| 20 | Котельная д/с |  |  |
| 21 | Котельная школы | с. Хорум-Даг | Уголь |
| 22 | Котельная школы | с. Бажын-Алаак | Уголь |
| 23 | Котельная д/с «Сайзанак» |  |  |
| 24 | Котельная ДК |  |  |
| 25 | Котельная д/с «Чебурашка» | с. Чыраа-Бажы | Уголь |
| 26 | Котельная школы |  |  |
| 27 | Котельная ФАП | с. Чыргакы | Уголь |
| 28 | Котельная ДК |  |  |
| 29 | Котельная д/с | с. Шеми | Уголь |
| 30 | Котельная школы |  |  |
| 31 | Котельная д/с | с. Элдиг-Хем | Уголь |
| 32 | Котельная школы |  |  |

Основные проблемы объектов систем теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства:

- высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятий;

- дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет в 60-70%;

- потери тепловой энергии при транспорте теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения;

- большая кредиторская задолженность предприятий коммунального хозяйства республики перед поставщиками за электрическую и тепловую энергию, ГСМ, материалы и по заработной плате;

- в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Указания и выдержки из целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. № 733) планируется развитие отопительных систем промышленных предприятий, вахтовых поселков и удаленных рекреационных комплексов на базе локальных источников теплоснабжения.

Для г. Чадан предусматривается дальнейшее развитие централизованного теплоснабжения и ГВС, реализуемое за счет увеличения мощности Кызылской ТЭЦ, крупных котельных и строительства новых котельных в районах проектируемой застройки. В г. Чадан реконструкция существующей и строительство новых котельных должны предусматривать возможность выдачи горячей воды для нужд населения.

На первую очередь предусматривается реконструкция (ремонт и модернизация) теплоисточников в г. Чадан.

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся теплоснабжения Кожууна приведен на рисунке 2.12.7.

Рисунок 2.12.7 – Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся теплоснабжения Кожууна.

В соответствии с генеральным планом сумона Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва в части раздела теплоснабжения предлагается строительство встроенных миникотельных на твердом топливе, которые будут обеспечивать теплом многоквартирные многоэтажные дома. В проектируемом частном секторе предлагается использовать индивидуальные печи на твердом топливе.

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей №10 от 27.02.2013 года) в части раздела теплоснабжения предусматривается:

- реконструкция котельных, отработавших свой ресурс;

- обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №45 от 19.11.2012 года и постановлением председателя администрации сельского поселения №47 от 11.10.2012 года) в части раздела теплоснабжения предусматривается обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №76 от 14.11.2012 года и постановлением администрации сельского поселения №60а от 02.11.2012 года) в части раздела теплоснабжения предусматривается обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №46 от 13.11.2012 года и постановлением администрации сельского поселения №79 от 06.11.2012 года) в части раздела теплоснабжения предусматривается обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумона Хоорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №29 от 12.09.2012 года) в части раздела теплоснабжения предусматривается:

- строительство котельной с глубинной скважиной на территории Банно-прачечного комбината на ул. 1-ая линия (0,26 га);

- обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

Фрагмент генерального плана сумона Хорум-Дагский в части касающейся теплоснабжения представлен на рисунке 2.12.8.

Рисунок 2.12.8 - Фрагмент генерального плана сумона Хорум-Дагский в части касающейся теплоснабжения.

Расчет теплопотребления

Суммарная проектная тепловая нагрузка представлена в таблице 2.12.11.

Таблица 2.12.11 – Суммарная проектная тепловая нагрузка

| № п/п | Населенный пункт | На проект |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | МВт |
| 1 | г. Чадан | 24,288 | 24,247 |
| 2 | с. Баян-Тала | 2,016 | 2,344 |
| 3 | с. Бажын-Алаак | 1,396 | 1,623 |
| 4 | с. Ийме | 2,909 | 3,383 |
| 5 | с. Теве-Хая | 4,319 | 5,023 |
| 6 | с. Хондергей | 1,751 | 2,037 |
| 7 | с. Чыргакы | 2,707 | 3,148 |
| 8 | с. Шеми | 2,446 | 2,845 |
|  | Итого: | 41,832 | 44,650 |

Мероприятия, предлагаемые схемой территориального планирования Дзун-Хемчикского кожууна

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция, модернизация существующих источников тепла, а также строительство новых источников. Существующий жилой фонд с учетом его реконструкции, будет переведен на сжиженный углеводородный газ.

В рамках схемы территориального планирования предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- Строительство центральных котельных в с. Баян-Тала, с. Бажын-Алаак, с. Ийме, с. Теве-Хая, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Шеми для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых и сохраняемых объектов соцкультбыта, для проектируемой и сохраняемой жилой застройки, а также для рядом расположенных производственных и сельскохозяйственных предприятий. Для удаленных производственных и сельскохозяйственных предприятий – теплоснабжение от индивидуальных блочно-модульных котельных, горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей. Центральные и индивидуальные котельные будут работать на сжиженном углеводородном газе.

- В с. Хорум-Даг, с. Хайыракан, с. Чыраа-Бажы и с. Элдиг-Хем централизованное теплоснабжение не планируется. Для проектируемой жилой застройки и социально-бытовых объектов предлагается установка индивидуальных котлов и индивидуальных котельных на сжиженном углеводородном газе. Горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей;

- Строительство котельной на территории банно-прачечного комбината в с. Хорум-Даг;

- Реконструкция двух центральных котельных в г. Чаадан – перевод на газовое топливо. Обеспечение теплом проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки;

- Строительство тепловых сетей по территории населенных пунктов г. Чадан, с. Баян-Тала, с. Бажын-Алаак, с. Ийме, с. Теве-Хая, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Шеми от центральной котельной к потребителям.

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения Кожууна приведен в таблице 2.12.12.

Таблица 2.12.12 - Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения Кожууна

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Тип и описание мероприятия | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная с. Баян-Тала | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 2,344 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | 1) Разработка генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №45 от 19.11.2012 года и постановлением председателя администрации сельского поселения №47 от 11.10.2012 года) 2) Анализ существующего состояния территории |
| 2 | Центральная котельная с. Бажын-Алаак | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 1,623 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | 1) Генеральный планом сумона Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва 2) Анализ существующего состояния территории |
| 3 | Центральная котельная с. Ийме | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 3,383 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Анализ существующего состояния территории |
| 4 | Центральная котельная с. Теве-Хая | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 5,023 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | 1) Разработка генерального плана сумона Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №76 от 14.11.2012 года и постановлением администрации сельского поселения №60а от 02.11.2012 года) 2) Анализ существующего состояния территории |
| 5 | Центральные котельные с. Хондергей | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 2,037 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Анализ существующего состояния территории |
| 6 | Центральная котельная с. Чыргакы | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 3,148 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Анализ существующего состояния территории |
| 7 | Центральная котельная с. Шеми | Новое строительство – 2020 г. | Количество - 1 шт. Производительность – 2,845 МВт | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Анализ существующего состояния территории |
| 8 | Котельная банно-прачечного комбината с. Хорум-Даг | Новое строительство – 2020 г. | Количество – 1шт. | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Разработка генерального плана сумона Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумона Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №29 от 12.09.2012 года) |
| 9 | Центральная котельная с. Элдиг-Хем | Новое строительство – 2020 г. | Количество – 1шт. | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Анализ существующего состояния территории |
| 10 | Реконструкция существующих котельных: - г. Чадан - с. Баян-Тала - с. Ийме - с. Теве-Хая - с. Хайыракан - с. Хондергей - с. Хорум-Даг - с. Бажын-Алаак - с. Чыраа-Бажы - с. Чыргакы - с. Шеми - с. Элдиг-Хем | Реконструкция – 2020 – 2035 гг. | Количество - 32 | - | Анализ существующего состояния территории |
|  | Тепловые сети в населенных пунктах: - г. Чадан - с. Баян-Тала - с. Бажын-Алаак - с. Ийме - с. Теве-Хая - с. Хондергей - с. Чыргакы - с. Шеми | Новое строительство – 2020 – 2035 гг. | Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования. | Размер охранной зоны принимается в соответствии с Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых | 1) Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. № 733) 2) Анализ существующего состояния территории |

12.4 Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Существующее состояние

На территории Кожууна централизованное газоснабжение отсутствует.

Кожуун снабжается сжиженным баллонным газом.

Производство сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляется при переработке на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) и газофракционирующих установках (ГФУ) природного газа газовых и газоконденсатных месторождений, а также попутных газов нефтяных месторождений или при процессе переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). До региона цистерны с СУГ традиционно доставляются железнодорожным транспортом. Далее автомобильным транспортом СУГ доставляется на газонаполнительные пункты, откуда поставляется потребителям. Основная организация обеспечивающая распределение газообразного топлива в Республике – ОАО «Тувгаз».

Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года обеспеченность населения Республики сжиженным газом составляет около 25%.

Указания и выдержки из целевых программ, СТП Республики Тыва и ГП сумонов

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 4 апреля 2007 г. № 442, в г. Чадан планируется строительство резервуарных комплексов в составе из резервуарных парков и газонаполнительных станций, где будут осуществляться ремонт и наполнение газовых баллонов.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) газификация населенных пунктов Кожууна на перспективу не планируется.

На первую очередь планируется строительство в г. Чадан резервуарных комплексов местроного (районного) значения в составе из резервуарных парков и газонаполнительных станций, где будут осуществляться ремонт и наполнение газовых баллонов.

На расчетный срок планируется строительство газопровода высокого давления 
I категории «Кызыл-Шагонар-Чадан-Ак-Довурак» местроного (районного) значения, протяженностью (по территории Кожууна) 89,9 км, а также строительство газораспределительной станции «Чадан» местроного (районного) значения.

Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся газоснабжения Кожууна приведен на рисунке 2.12.9.

19 августа 2010 года утверждена Генеральная схема газоснабжения и газификации республики (ОАО «Газпром промгаз»).

Генеральная схема газоснабжения Республики Тыва в части Дзун-Хемчикского кожууна предусматривает газификацию населения и коммунально-бытовых потребителей сжиженным углеводородным газом, увеличение поставок сжиженного газа населению, размещение пунктов обмена баллонов во всех городах и кожуунных центрах. Обеспеченность населения газом прогнозируется на уровне 200 тыс. чел. А также планируется перевод транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.

Рисунок 2.12.9 – Фрагмент Схемы территориального планирования Республики Тыва в части касающейся газоснабжения Кожууна

В соответствии с ГРТ 2009-2010, предоставленной министерством топлива и энергетики по договору № 6-690/09 от 20.11.2009г «Разработка генеральных схем газоснабжения и газификации Республики Тыва» Дзун-Хемчикский кожуун подлежит газификации сжиженным углеводородным газом.

- Расчетная потребность района в сжиженном углеводородном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля;

- на замену низкоэффективных ДЭС на мини-ТЭЦ, с более высоким КПД;

- для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на угле, мазуте и ДТ.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в районе были выделены потребители, подлежащие газификации – использование населением на пищеприготовление.  При этом основные показатели достигнут следующих значений:

| общий годовой объем потребления, т/год | 719,6 |
| --- | --- |
| в том числе население, т/год | 719,6 |
| общий часовой объем потребления достигнет, кг/ас | 82,1 |
| в том числе население, кг/час | 82,1 |

Определение количества котельных, рекомендованных к переводу на газ выполнялось, исходя из максимального зимнего потребления газа котельными, а также из конкурентоспособности расчетного тарифа на тепло при сжигании СУГ относительно существующих тарифов на отпуск тепла потребителям.

Необходимое количество и месторасположение ГНС и ГНП, количество средств доставки сжиженных углеводородных газов определялось исходя из следующих условий:

наименьшего радиуса обслуживания потребителей;

среднесуточных объемов потребления газа потребителями, предлагаемыми к газификации СУГ;

2-х сменная работа ГНС;

необходимое количество газа для котельных определяется исходя из максимальной зимней потребности в газе;

доставка СУГ до котельных осуществляется один раз в пять суток.

Схема размещения объектов приема, хранения и распределения СУГ (ГНС) а также пунктов хранения и обмена баллонов у потребителя представлена на рисунке 2.12.10.

Рисунок 2.12.10 – Схема газификации СУГ Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

В соответствии с генеральным планом сумона Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва централизованное газоснабжение не предусматривается. Для обеспечения работы газовых плит будет использоваться бытовой газ в баллонах.

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей №10 от 27.02.2013 года) в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва № 45 от 19.11 2012 года и постановлением председателя администрации сельского поселения № 47 от 11.10.2012 года) в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва №76 от 14.11.2012 года и постановлением администрации сельского поселения № 60а от 02.11.2012 года) в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва № 46 от 13.11.2012 года и постановлением администрации сельского поселения №79 от 06.11.2012 года) в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумон Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва № 42 от 14.11.2012 года) в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

В соответствии с проектом «Разработка генерального плана сумона Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (утв. решением Хурала представителей сельского поселения сумона Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва № 29 от 12.09.2012 года) в части раздела газоснабжения предусматривается перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий на природный газ (баллоны).

Расчет газопотребления

- Расчетная потребность Кожууна в сжиженном углеводородном газе определена:

на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля;

на замену низкоэффективных ДЭС на мини-ТЭЦ, с более высоким КПД;

для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на угле, мазуте и ДТ.

Прогноз газопотребления Кожууна в сжиженном углеводородном газе на нужды населения приведен в таблице 2.12.13.

Таблица 2.12.13 - Прогноз газопотребления Кожууна

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектная численность населения | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | кг/час |
| 1 | г. Чадан | 16700 | 7036,56 | 3209,68 |
| 2 | с. Баян-Тала | 1032 | 11374,82 | 4563,27 |
| 3 | с. Бажын-Алаак | 2250 |  |  |
| 4 | с. Ийме | 1184 |  |  |
| 5 | с. Теве-Хая | 2416 |  |  |
| 6 | с. Хорум-Даг | 744 |  |  |
| 7 | с. Хайыракан | 1089 |  |  |
| 8 | с. Хондергей | 1700 |  |  |
| 9 | с. Чыраа-Бажы | 3176 |  |  |
| 10 | с. Чыргакы | 1900 |  |  |
| 11 | с. Элдиг-Хем | 406 |  |  |
| 12 | с. Шеми | 1658 |  |  |
|  | Итого: | 34255 | 18411,38 | 7772,95 |

Мероприятия, предлагаемые схемой территориального планирования Дзун-Хемчикского кожууна

В рамках схемы территориального планирования предлагается следующая концепция развития системы газоснабжения:

- Строительство газораспределительной станции ГРС «Чадан» местроного (районного) значения около г. Чадан, для газоснабжения г. Чадан;

- Строительство газопровода высокого давления I категории «Кызыл-Шагонар-Чадан-Ак-Довурак» местроного (районного) значения, для подачи газа на ГРС «Чадан» и ГРС «Ак-Довурак»;

- Строительство резервуарных комплексов местроного (районного) значения в составе из резервуарных парков и газонаполнительных станций, где будут осуществляться ремонт и наполнение газовых баллонов;

- Газификация населения и коммунально-бытовых потребителей сжиженным углеводородным газом и перевод транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. Сжиженный углеводородный газ предлагается использовать на нужды населения (пищеприготовление) и как топливо для центральных и индивидуальных котельных.

В котельных, мощность которых составляет 200-500 кВт, устанавливаются резервуары объемом 9-20 куб. метров и электрические испарительные установки с производительностью 32-64 кг/час, которые обеспечивают бесперебойную работу котельной на протяжении 20 суток с максимальной мощностью.

В котельных, мощность которых составляет 1000-35000 кВт, устанавливаются резервуары объемом 20-50 м3 и электрические испарительные установки с производительностью 100-300 кг/час, которые обеспечивают бесперебойную работу котельной на протяжении 10 суток с максимальной мощностью.

Котельные с наибольшей мощностью оборудуются жидкостными испарителями с производительностью до 3000 кг/час.

Газоснабжение частных домов сжиженным газом производится с помощью специальных резервуаров – газгольдеров. Газгольдер, установленный на участке на расстоянии 10 метров от дома и от других сооружений, соединен небольшим газопроводом с котельным оборудованием потребителя, обеспечивающим отопление и горячее водоснабжение частного дома.

Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения Кожууна приведен в таблице 2.12.14.

Таблица 2.12.14 - Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения Кожууна

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Тип и описание мероприятия | Основные характеристики объекта | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газораспределительная станция | Новое строительство до 2035 г. | Количество - 1 шт. ГРС «Чадан» | 1) Схема территориального планирования Республики Тыва (утв. постановлением Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 г. №733) 2) Анализ существующего состояния территории |
| 2 | Газопровод высокого давления I категории | Новое строительство до 2035 г. | Протяженность - 89,9 км. |  |

12.5 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;

РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Кожууна.

Электроснабжение потребителей Кожууна осуществляется от системных подстанций 220 кВ и 35 кВ, обслуживаемых межрегиональной энергетической системой Сибири и межрегиональной сетевой компанией Сибири по сетям ОАО "ФСК ЕЭС",

Главными источниками генерации электрической энергии для Кожууна являются ПС «Чадан» 220/110/10, ПС «Чыраа-Бажы» 35/10. Также на территории Кожууна располагается подстанция 110 кВ для электроснабжения Чаданского угольного разреза. Связь Кожууна с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы Кожууна сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ, которые подключены от ПС «Ак-Довурак» 220/110/35/10/6, от ПС «Суг-Аксы» 110/10 и от ПС «Арыг-Узю». Перечень и технические характеристики подстанций Кожууна приведены в таблица 2.12.15.

Таблица 2.12.15 - Понизительные подстанции Кожууна

| Название подстанции | Местоположение | Мощность трансформаторов, МВА | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Чадан» 220/110/10 | г. Ак-Довурак | 2*32 | 0 |
| ПС «Чыраа-Бажы» 35/10 | юго-западнее г. Ак-Довурак | 1*1,6 | 0,83 |
| ПС 110 кВ | северо-восточнее с. Бажын-Алаак | Нет данных | Нет данных |

Общая протяженность ЛЭП в границах Кожууна составляет:

ЛЭП 220 кВ -  81,7км.

ЛЭП 110 кВ -  135,2 км

ЛЭП 35 кВ – 14,2 км.

Проблемы системы электроснабжения

- Существующие сети и трансформаторные подстанции находятся в изношенном состоянии.

Указания и выдержки из целевых программ и СТП Республики Тыва

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 4 апреля 2007 г. № 442 в Дзун-Хемчикском кожууне запланировано строительство ТЭС ориентировочной мощностью 100 МВт на базе использования ресурсов угля и при возможности метана Чаданского месторождения

Перечень мероприятий, предусмотренный ранее разработанной градостроительной документацией приведен ниже.

На основании схемы территориального планирования республики Тыва предусматривается (рисунок 2.12.11):

- Строительство в Дзун-Хемчикском кожууне тепловой электрической станции (ТЭС) на базе использования ресурсов угля и метана угольных пластов Чаданского месторождения. Ориентировочная мощность – 100 МВт.

- Техническое перевооружение и реконструкция большинства понижающих подстанций, которые в настоящее время отработали расчетные сроки и нуждаются в реконструкции.

- Строительство солнечной электростанции (далее СЭС) ориентировочной мощностью 500 кВт для обеспечения электроэнергией с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна при условии положительного заключения детальных исследований метеорологических условий.

Рисунок 2.12.11 - Фрагмент схемы территориального планирования Республики Тыва в части, касающейся электроснабжения Дзун-Хемчикского кожууна.

На основании программы развития Хорум-Дагского сумона основным мероприятиям программы является реконструкция и техническое перевооружение находящихся в сельском поселении электрических линий, трансформаторных подстанций, отработавших свой ресурс, в соответствии с прогнозируемыми нагрузками и новыми техническими требованиями.

На основании генерального плана с. Хорум-Даг в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров.

На основании генерального плана г. Чадан в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров. Также предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, отработавших свой ресурс, существующих сетей 10/0,4 кВ и линий уличного освещения с заменой опор и проводов согласно расчета нагрузок. Проектом предлагается строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемых объектов и жилого фонда.

На основании генерального плана с. Баян-Тала в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров.

На основании генерального плана с. Теве-Хая в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров. Также предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, отработавших свой ресурс, существующих сетей 10…0,4 кВ и линий уличного освещения с заменой опор и проводов согласно расчета нагрузок. Проектом предлагается строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемых объектов и жилого фонда.

На основании генерального плана с. Хайыракан предлагается строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемых объектов и жилого фонда.

На основании генерального плана с. Хондергей предусматривается строительство трансформаторных подстанций на ул. 3-я линия (0,30 га) и ул. 4-ая линия (0,20 га), в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метра;

На основании генерального плана с. Хорум-Даг в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров.

На основании генерального плана с. Чыраа-Бажы предусматривается строительство трансформаторных подстанций на ул. 1-я линия и ул. 3-ая линия, ул. Ленина, также в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метра.

На основании генерального плана сумона Чыргакынский предусматривается строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электричеством существующих и проектируемых объектов.

На основании генерального плана с. Шеми в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метров. Также генпланом предусматривается строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электричеством существующих и проектируемых объектов.

На основании генерального плана с. Элдиг-Хем предлагается строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемых объектов и жилого фонда.

12.6 Связь

Существующее состояние. Проблемы

Телефонизация в Кожууне осуществляется от цифровых АТС. Список АТС приведен ниже в таблице 2.12.16.

Таблица 2.12.16 – АТС

| Тип АТС | Месторасположение | Год установки | Емкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монтировано | Задействовано |
| МС 240 | Г. Чадан | 2013 | 512 | 468 |

На территории Кожууна расположены 1 радиорелейная станция западнее г. Чадан Также в Кожууне располагаются 3 точки мультисервисного доступа, которые расположены в с. Хорум-Даг, с. Теве-Хая, с. Баян-Тала.

Данные о пользователях связи представлены в таблице 2.12.8.

Таблица 2.12.8 – Пользователь связи

| Наименование объекта | Количество точек |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия и предприятия соцкультбыта | 324 |
| Жилой сектор | 144 |

В Кожууне действует мобильная связь. Телевидение осуществляется посредством спутниковых антенн. Телевещание: ОРТ, РТР, НТВ и другие каналы. Мобильная связь обеспечена путем установки антенн мобильных провайдеров.

Указания и выдержки из целевых программ и СТП Республики Тыва

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, схемой территориального планирования района предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Развитие электрической связи должно быть направлено на реконструкцию и расширение существующей сети на базе современного цифрового оборудования.

На основании генерального плана с. Чадан развитие проводной телефонной связи в поселке целесообразно во вновь строящихся госучреждениях, школах и детских садах. Развитие ее в частном секторе, как показывает практика в других регионах, малоперспективно из-за неумолимого продвижения на рынке телефонной связи сотовых операторов. Поскольку на сегодняшний момент в поселке уже работают операторы сотовой связи, предпочтения населения полностью окажутся на стороне мобильной связи. Развитие затратной по подключению и обслуживанию проводной связи в частном секторе в проекте не предусмотрено.

ГЛАВА 13. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 1 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования».

Уровень и качество жизни населения Кожууна в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающей в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Оценка социальной сферы Кожууна приведена в разрезе социально значимых объектов образования, спорта, здравоохранения, культуры и искусства, спорта и объектов специального назначения.

Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Кожууна учреждениями обслуживания. Учитывались следующие параметры: норма обеспеченности по Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Тыва, утвержденным распоряжением Министерства строительства Республики Тыва № 39 от 21 сентября 2016 г. (таблица 2.13.1), проектная мощность объекта, фактическая посещаемость. Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения.

Таблица 2.13.1 - Нормы расчета социально–значимых объектов

| № | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | Дошкольная организация | 1 место | 119-140 | 122-148 |
|  | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | 168 | 187 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Станции скорой и неотложной медицинской помощи | автомобиль | 0,1 |  |
|  | Больничные учреждения | коек | 11,1 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | Учреждения культурно-клубного типа, тыс. чел | мест | - | - |
|  | до 0,5 |  |  | 20 на 100 чел. |
|  | от 0,5 до 1,0 |  |  | 150-200 |
|  | от 1,0 до 2,0 |  |  | 150 |
|  | от 2,0 до 5,0 |  |  | 100 |
|  | от 5,0 и более |  |  | 70 |
|  | до 10 | учреждение | 1 | - |
|  | от 10 до 50 | мест | 50 | - |
|  | от 50 до 100 |  | 30 |  |
|  | от 100 до 250 |  | 25 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений, стадионы с трибунами | м2 | 1949,4 |  |
|  | Спортивные залы | м2 площади пола зала | 350 |  |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 0,24 |  |

Результаты расчета приведены в таблице 2.13.2.

Таблица 2.13.2 - Результаты расчета социально-значимых объектов

Сущ. численность, чел.		19345

из них:		городское	8851

сельское	10673

Проектная численность, чел.	34255

из них:		городское	16700

сельское	17555

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Существующие параметры | Фактическая посещаемость (справочно) | Необходимо по норме на текущий момент | Дефицит/ профицит | Необходимо по норме на расчетный срок | Дефицит/ профицит на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные организации, место | городские поселения: 119 | 490 | - | 1053 | -563 | 1987 | -1497 |
|  | сельские поселения: 122 | 773 | - | 1302 | -529 | 2142 | -1369 |
| Общеобразовательные учреждения, место | городские поселения: 168 | 1878 | 1962 | 1487 | 391 | 2806 | -928 |
|  | сельские поселения: 187 | 1945 | 1926 | 1996 | -51 | 3283 | -1338 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | - | - | 2 | - | 4 | - |
| Больничные учреждения, коек | 11,1 | 150 | - | 215 | -65 | 381 | -231 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культурно-клубного типа, мест | городские поселения: 50 | 600 | - | 443 | 157 | 835 | -235 |
|  | сельские поселения: 70 | 2970 | - | 747 | 2223 | 1229 | 1741 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, стадионы с трибунами, кв.м | 1949 | 22500 | - | 37703 | -15203 | 66763 | -44263 |
| Спортивные залы, кв.м | 350 | 350 | - | 6771 | -6421 | 11989 | -11639 |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище, га | 0,24 | - | - | 4,6 | - | 8,2 | - |

13.1 Объекты капитального строительства образовательного назначения

Современное состояние. Проблемы и анализ развития

В Кожууне функционируют следующие учреждения образования:

- 23 детских сада;

- 14 общеобразовательных школ;

- школа-интернат санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

- открытая (сменная) общеобразовательная школа.

Количество мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях представлено в таблицах 2.13.3- 2.13.4.

Таблица 2.13.3 - Количество мест в общеобразовательных учреждениях

| № п/п | Наименование учреждения* | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | мощность проектная, мест | Фактическая посещаемость, мест | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособлен ное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 г. Чадан | г. Чадан, улица Победы, 26 | г. Чадан | 750 | 750 | удовл. |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 г. Чадан | г. Чадан, улица Ленина, 57 | г. Чадан | 350 | 390 | ветхое |
| 3 | МБОУ СОШ № 3 г. Чадан | г. Чадан, улица Сельская, 2 | г. Чадан | 540 | 539 | ветхое |
| 4 | МБОУ СОШ № 4 г. Чадан | г. Чадан ул. Победы, 86 | г. Чадан | 238 | 283 | хор. |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципальная открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Чадана | г. Чадан, улица Комарова, 17 | г. Чадан | - | - | - |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат | с. Элдиг-Хем, ул. Ленина 5 | с. Элдиг-Хем | 65 | 69 | ветхое |
| 7 | МБОУ СОШ с. Чыргакы | с. Чыргакы, ул. Ийистерлиг, 48 | с. Чыргакы | 180 | 179 | хор. |
| 8 | МБОУ СОШ с. Чыраа-Бажы | с. Чыраа-Бажы, улица Ленина, 45 | с. Чыраа-Бажы | 250 | 254 | удовл. |
| 9 | МБОУ СОШ с. Хорум-Даг | с. Хорум-Даг, улица Оюу, 14 | с. Хорум-Даг | 80 | 72 | удовл. |
| 10 | МБОУ СОШ с. Шеми | с. Шеми, улица Найырал 34 | с. Шеми | 230 | 223 | удовл. |
| 11 | МБОУ СОШ с. Хондергей | с. Хондергей, ул. Октябрьская, Д.15 | с. Хондергей | 180 | 177 | хор. |
| 12 | МБОУ СОШ с. Теве-Хая | с. Теве-Хая, улица Садовая,1 | с. Теве-Хая | 320 | 313 | хор. |
| 13 | МБОУ СОШ с. Ийме | с. Ийме, ул. Ленина, 7 | с. Ийме | 70 | 69 | удовл. |
| 14 | МБОУ СОШ с. Баян-Тала | с. Баян-Тала, ул. Самбуу, 20 | с. Баян-Тала | 120 | 120 | ветхое |
| 15 | МБОУ СОШ с. Хайыракан | с. Хайыракан улица Данзы-Белек,58 | с. Хайыракан | 200 | 198 | удовл. |
| 16 | МБОУ СОШ с. Бажын-Алаак | с. Бажын-Алаак, улица Карла - Маркса 59 | с. Бажын-Алаак | 250 | 252 | ветхое |
| Итого: |  |  |  | 3823 | 3888 |  |
| Примечание - * МБОУ СОШ - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.13.4 - Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях

| № п\п | Населенный пункт | ДОУ* | Число групп | Всего детей | Дети-инвалиды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Чадан | «Белочка» | 4 | 70 | 2 |
| 2 |  | «Радуга» | 6 | 145 | 2 |
| 3 |  | «Чечена» | 4 | 70 | 1 |
| 4 |  | «Родничок» | 2 | 40 | - |
| 5 |  | «Малышок» | 4 | 75 | - |
| 6 |  | «Хээлер» | 4 | 90 | 1 |
| По городу : |  |  | 24 | 490 | 6 |
| 7 | с. Теве - Хая | «Улыбка» | 3 | 55 |  |
| 8 |  | «Ромашка» | 3 | 55 | 2 |
| 9 | с. Чыраа - Бажы | «Челээш» | 1 | 20 |  |
| 10 |  | «Чебурашка» | 3 | 60 | - |
| 11 |  | «Салгал» | 3 | 60 | 1 |
| 12 | с. Бажын - Алаак | «Хунчугеш» | 4 | 70 | - |
| 13 |  | «Сайзанак» | 2 | 35 | 1 |
| 14 | с. Хондергей | «Челээш» | 2 | 35 | 1 |
| 15 |  | «Херел» | 2 | 35 | 1 |
| 16 | с. Шеми | «Чечен» | 3 | 60 | 1 |
| 17 |  | «Борбак – Арыг» | 2 | 35 | - |
| 18 | с. Хорум- Даг | «Хунчугеш» | 1 | 20 | - |
| 19 | с. Хайыракан | «Хунчугеш» | 4 | 75 | 1 |
| 20 | с. Баян - Тала | «Хадынчыгаш» | 2 | 38 | - |
| 21 | с. Ийме | «Салгакчы» | 2 | 40 | - |
| 22 | с. Чыргакы | «Чинчилер» | 3 | 60 | 2 |
| 23 | с. Элдиг - Хем | «Таежный» | 1 | 20 | - |
| По сумонам: |  |  | 41 | 773 | 10 |
| По Кожууну: |  |  | 65 | 1263 | 16 |
| Примечание - * ДОУ - Дошкольное образовательное учреждение |  |  |  |  |  |

Основные показатели системы образования

На территории Кожууна действует 23 детских садов. Все здания дошкольных учреждений имеют среднюю степень износа. Детские сады расположены во всех поселениях.

В Кожууне действует 14 общеобразовательных школ. Общеобразовательные школы действуют в каждом поселении. Здания общеобразовательных школ имеют среднюю степень износа.

Во всех поселениях наблюдается недостаток мощностей школ. Общий недостаток в школах составил около 180 мест. Обеспеченность общеобразовательными школами составляет 95 %. Такой низкий показатель обусловлен тем, что действующие школы имеют недостаточно большую емкость, но при этом очень высокую степень загрузки.

Среди образовательных учреждений на территории Кожууна также действуют специальная школа-интернат санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении в с. Элдиг-Хем и одна открытая (сменная) общеобразовательная школа в г. Чадан.

Основные проблемы в сфере образования

  - Увеличивается число пенсионеров по отношению к общему числу педагогов в общеобразовательных учреждениях. Ситуация с прибытием молодых специалистов в образовательные учреждения остается нестабильной.

  - Стратегический анализ развития Республики Тыва согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 4 апреля 2007 г. № 442 
«О проекте стратегии Социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года» показывает, что система дошкольного и общего образования не в полной мере удовлетворяет потребности жителей республики - только половина детей может посещать детские сады, в системе общего образования остро стоит проблема закрепления кадров на селе.

Таким образом одной из актуальных проблем в сфере образования является проблема ликвидации дефицита дошкольных мест. Наиболее остро стоит вопрос обеспечения детей раннего дошкольного возраста (от 2 мес. до 2 лет) в связи с недостаточностью групп и детских садов для этой возрастной категории детского населения.

Анализ развития системы образования. Проектные предложения

Приоритеты политики в сфере образования на период до 2020 (2025) года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662–р;

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 04.04.2007 г. №442;

- Государственная программа «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»

- Стратегическими задачами развития отрасли образования являются:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

- В настоящей Схеме изучены предложения и проекты в сфере образования, указанные в стратегических и программных документах развития территории Кожууна.

Согласно муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитания на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республика Тыва от 3.09.2014 г. № 669:

- Основные цели и задачи муниципальной целевой программы:

- Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи;

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, повышение его доступности и качества;

- Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей;

- Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального района, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение;

- Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи муниципального района, развитие их потенциала в интересах общества;

- Повышение эффективности и результативности системы образования муниципального района.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442 на территории кожууна запланированы следующие мероприятия:

- строительство детского сада в г. Чадан;

- завершение строительства здания общежития ПУ-6 в г. Чадан.

Согласно Государственной программе "Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 № 632 на территории кожууна запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт детского сада "Чечена";

- строительство общеобразовательной школы на 825 мест, г. Чадан;

- строительство детского сада, г. Чадан.

Согласно документам территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов образования (таблица 2.13.5).

Таблица 2.13.5 - Перечень планируемых объектов образования, в соответствии с утвержденными документами развития территории.

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Хар-ка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Детский сад (2 шт.) | 240 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Школа (2 шт.) | 550 мест | 1 очередь |
|  |  | Реконструкция | Школа (4 шт.) | 1610 мест | 1 очередь |
|  |  | Реконструкция | Детский сад (6 шт.) | 360 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детский сад №9 | 240 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Школа №5 | 650 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детский сад №10 | 240 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Школа №8 | 550 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детская школа искусств | 0,34 га | Расчетный срок |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Строительство | Детский сад | 0,33 га | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детский сад | 0,88 га | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Школа | 1,06 га | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,86 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детская школа искусств | 0,52 га | Расчетный срок |
| 3 | Сумон Чаданский | Строительство | Детский сад | 300 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Школа | 180 мест | Расчетный срок |
| 4 | сумон Ийменский | Строительство | Школа | 200 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Школа-интернат | 0,68 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,49 га | Расчетный срок |
| 5 | сумон Теве-Хаинский | Расширение территории | Детский сад «Улыбка» | Объект | Расчетный срок |
| 6 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | Детский сад | 60 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,12 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Школа | 100 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детский сад | 60 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детская школа искусств | 0,52 га | Расчетный срок |
| 7 | сумон Хайыраканский | Реконструкция | Школа | 300 мест | 1 очередь |
|  |  | Реконструкция | Детский сад | 75 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Школа | 220 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детский сад | 120 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | Объект | Расчетный срок |
| 8 | сумон Хондергейский | Реконструкция | Школа | 260 мест | 1 очередь |
|  |  | Реконструкция | Детский сад | 35 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детский сад | 90 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,86 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детская школа искусств | 0,44 га | Расчетный срок |
| 9 | сумон Чыраа-Бажынский | Строительство | Школа | 200 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детский сад | 100 мест | Расчетный срок |
| 10 | сумон Чыргакынский | Строительство | Детский сад | 60 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | Объект | До расч. срока |
| 11 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | Детская школа искусств | 0,12 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детский сад-ясли | Объект | До расч. срока |
| 12 | сумон Шеминский | Реконструкция | Школа | 280 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Детский сад | 50 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Школа | 220 мест | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,13 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Детская школа искусств | 0,33 га | Расчетный срок |

По детским дошкольным учреждениям – существующая сеть не соответствует нормативной потребности на расчетный срок в сельской местности. К концу расчетного срока число мест в сельских детских садах должно увеличится на 1497 мест в городских поселениях и 1369 мест в сельской местности. Однако, с учетом показателей численности населения по возрасту, в сельской местности значительно преобладает возрастная группа «18–70 и старше лет», что обозначает нецелесообразность размещения нормативного количества мест в сельских детских садах.

Возможно также создание объекта малого предпринимательства, оказывающего услуги по содержанию детей, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета на оказание таких услуг.

По общеобразовательным школам и учреждениям профессионального образования – в целом по Кожууну наблюдается несоответствие существующей сети нормативным показателям.

В учебных заведениях на перспективу необходимо их техническое переоснащение.

Общий анализ состояния образовательной системы Кожууна в 2015 г. показывает, что образовательная система в целом обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующего населения обеспеченность школами в целом удовлетворяет нормам на текущий момент, однако наблюдается нехватка объектов образования по отношению к нормативной потребности в школах на расчетный срок. Все действующие образовательные учреждения имеют лицензии и аккредитации на осуществление своей деятельности.

Согласно базовому варианту демографического прогноза предполагается незначительный рост численности населения младше трудоспособного возраста.

В отдаленных населенных пунктах требуется осуществление подвоза детей к ближайшим детским садам и к школам.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

В соответствии с проведенным анализом программных документов, стратегий развития и документов территориального планирования с учетом перспективных показателей населения, а также на основе нормативных расчетов Схемой предлагаются следующие мероприятия в сфере образования (таблица 2.13.5а):

Таблица – 2.13.5а – Перечень планируемых объектов в сфере образования

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Хар-ка | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Детский сад (2 шт.) | 240 мест | 1) На основании генеральных планов муниципальных образований Кожууна; 2) Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 г. № 442; 3) Государственной программе "Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 № 632. |
|  |  |  | Школа (2 шт.) | 550 мест |  |
|  |  |  | Детский сад №9 | 240 мест |  |
|  |  |  | Школа №5 | 650 мест |  |
|  |  |  | Детский сад №10 | 240 мест |  |
|  |  |  | Школа №8 | 550 мест |  |
|  |  |  | Детская школа искусств | 0,34 га |  |
|  |  | Реконструкция | Школа (4 шт.) | 1610 мест |  |
|  |  |  | Детский сад (6 шт.) | 360 мест |  |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Строительство | Детский сад | 0,33 га |  |
|  |  |  | Детский сад | 0,88 га |  |
|  |  |  | Школа | 1,06 га |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,86 га |  |
|  |  |  | Детская школа искусств | 0,52 га |  |
| 3 | Сумон Чаданский | Строительство | Детский сад | 300 мест |  |
|  |  |  | Школа | 180 мест |  |
| 4 | сумон Ийменский | Строительство | Школа | 200 мест |  |
|  |  |  | Школа-интернат | 0,68 га |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,49 га |  |
| 5 | сумон Теве-Хаинский | Расширение территории | Детский сад «Улыбка» | Объект |  |
| 6 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | Детский сад | 60 мест |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,12 га |  |
|  |  |  | Школа | 100 мест |  |
|  |  |  | Детский сад | 60 мест |  |
|  |  |  | Детская школа искусств | 0,52 га |  |
| 7 | сумон Хайыраканский | Реконструкция | Школа | 300 мест |  |
|  |  |  | Детский сад | 75 мест |  |
|  |  | Строительство | Школа | 220 мест |  |
|  |  |  | Детский сад | 120 мест |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | Объект |  |
| 8 | сумон Хондергейский | Реконструкция | Школа | 260 мест |  |
|  |  |  | Детский сад | 35 мест |  |
|  |  | Строительство | Детский сад | 90 мест |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,86 га |  |
|  |  |  | Детская школа искусств | 0,44 га |  |
| 9 | сумон Чыраа-Бажынский | Строительство | Школа | 200 мест |  |
|  |  |  | Детский сад | 100 мест |  |
| 10 | сумон Чыргакынский | Строительство | Детский сад | 60 мест |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | Объект |  |
| 11 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | Детская школа искусств | 0,12 га |  |
|  |  |  | Детский сад-ясли | Объект |  |
| 12 | сумон Шеминский | Реконструкция | Школа | 280 мест |  |
|  |  | Строительство | Детский сад | 50 мест |  |
|  |  |  | Школа | 220 мест |  |
|  |  |  | Детско-Юношеская Спортивная школа | 0,13 га |  |
|  |  |  | Детская школа искусств | 0,33 га |  |

Однако, на основаниии анализа программных документов, стратегий развития к концу расчетного срока число мест в школах и детских садах значительно превышают нормативные показатели на расчетный срок. В связи с этим, если до конца расчетного срока схемы территориального планирования Кожууна ряд запланированных мероприятий останется не выполненным, Проектом предлагается пролонгация сроков их реализации за 2035 год.

13.2 Объекты капитального строительства здравоохранения

Современное состояние. Проблемы развития

Основной целевой установкой системы здравоохранения Кожууна является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Сеть учреждений здравоохранения Кожууна состоит из:

- центральной кожууной больницы;

- 9 фельдшерско-акушерских пунктов.

Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения Кожууна объектами здравоохранения представлены в таблице 2.13.6.

Таблица 2.13.6 - Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения Кожууна объектами здравоохранения

| Местоположение | Наименование объектов* | Нормат. наполняемость, мест/работников | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение г. Чадан | ЦКБ – поликлиника: ул. Ленина д.57 и ул. Чаданская | 150 койко-мест | 3,71 |
|  | ЦКБ – хирургическое отделение: ул. Мерген Херел | - | 0,60 |
| сумон Баян-Талинский | ФАП | 3 врача | 0,047 |
| сумон Чаданский | ФАП | 3 врача | - |
| сумон Ийменский | ФАП | 2 врача | 0,46 |
| сумон Теве-Хаинский | ФАП | 3 врача | - |
| сумон Хорум-Дагский | ФАП | 2 врача | 0,07 |
| сумон Хайыраканский | - | - | - |
| сумон Хондергейский | ФАП | 2 врача | 0,03 |
| сумон Чыраа-Бажынский | ФАП | 2 врача | 0,03 |
| сумон Чыргакынский | ФАП | 2 врача | 0,06 |
| сумон Элдиг-Хем | - | - | - |
| сумон Шеминский | ФАП | 4 врача | - |
| Примечание- *ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ЦКБ – центральная клиническая больница |  |  |  |

Основные проблемы системы здравоохранения

В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения Кожууна является неудовлетворительное состояние материально–технической базы медицинских учреждений.

Ключевой проблемой, не получившей кардинального решения, является дефицит медицинских работников в отрасли. Низкая социальная привлекательность работы в здравоохранении также является сдерживающим фактором кадрового развития.

Сдерживающим развитие фактором является применение современных информационных технологий не на всех этапах оказания медицинской помощи. В настоящий момент уже реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Соответственно необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении, а также обеспечение автоматизированными рабочими местами всех медицинских работников отрасли, в том числе экспертно-аналитическими медицинскими системами поддержки врачебных решений.

Анализ развития системы здравоохранения. Проектные предложения

Существующая сеть объектов здравоохранения не соответствует нормативной потребности с существенным дефицитом мест в стационаре.

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения Кожууна, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

С целью обеспечения населения Кожууна качественной и доступной медицинской помощью, а также достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия, направленные на:

- развитие и укрепление материально–технической базы лечебно–профилактических учреждений и лечебно–диагностической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно–профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно–эпидемиологического благополучия в Кожууне;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

В настоящей Схеме изучены предложения и проекты в сфере здравоохранения, указанные в стратегических и программных документах развития территории Кожууна.

Согласно государственной программе Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Республики Тыва от 30.04.2013 г. № 250:

Цели и задачи государственной программы:

- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки;

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

- обеспечение населения доступной лекарственной помощью;

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций;

- обеспечение системности организации охраны здоровья.

Мероприятия, предусмотренные государственной программой на территории Дзун-Хемчикского кожууна:

- Строительство типовых больничных комплексов ГБУЗ Республики Тыва "Дзун-Хемчикская ЦКБ";

- Строительство больничного комплекса в г. Чадане Дзун-Хемчикского района.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442:

- Строительство новых больничных комплексов в г. Чадан.

Согласно документам территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов здравоохранения (таблица 2.13.7).

Таблица 2.13.7 - Перечень планируемых объектов здравоохранения, в соответствии с утверждёнными документами развития территории

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Хар-ка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Отделение больницы | 5,43 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Туберкулезное отделение | 5,87 га | Расчетный срок |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Строительство | ФАП | 0,4 га | 1 очередь |
| 3 | сумон Чаданский | Строительство | ФАП | объект | Расчетный срок |
| 4 | сумон Ийменский | Строительство | ФАП | объект | Расчетный срок |
| 5 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | ФАП | объект | Расчетный срок |
| 6 | сумон Хайыраканский | Реконструкция | ФАП | объект | 1 очередь |
|  |  | Строительство | ФАП | 0,4 га | Расчетный срок |
| 7 | сумон Хондергейский | Строительство | ФАП | объект | Расчетный срок |
| 8 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | ФАП | 0,2 га | Расчетный срок |
| 9 | сумон Шеминский | Строительство | ФАП | 0,06 га | Расчетный срок |

В соответствии с проведенным анализом программных документов, стратегий развития и документов территориального планирования с учётом перспективных показателей населения, а также на основе нормативных расчетов Схемой предлагаются следующие мероприятия в сфере здравоохранения (таблица 2.13.7а):

Таблица 2.13.7а - Перечень планируемых объектов здравоохранения

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Хар-ка | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Отделение больницы | 5,43 га | 1) На основании генеральных планов муниципальных образований Кожууна; 2) Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года; 3) Государственной программе "Развитие здравоохранения на 2013 - 2020 годы". |
|  |  |  | Туберкулезное отделение | 5,87 га |  |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Строительство | ФАП | 0,4 га |  |
| 3 | сумон Чаданский | Строительство | ФАП | объект |  |
| 4 | сумон Ийменский | Строительство | ФАП | объект |  |
| 5 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | ФАП | объект |  |
| 6 | сумон Хайыраканский | Реконструкция | ФАП | объект |  |
|  |  | Строительство | ФАП | 0,4 га |  |
| 7 | сумон Хондергейский | Строительство | ФАП | объект |  |
| 8 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | ФАП | 0,2 га |  |
| 9 | сумон Шеминский | Строительство | ФАП | 0,06 га |  |

13.3 Объекты капитального строительства социального обеспечения

Современное состояние. Проблемы развития

На территории Кожууна находятся 3 государственных стационарных учреждения социального обслуживания. Перечень объектов представлен в таблице 2.13.8.

Таблица 2.13.8 - Характеристика объектов социального обеспечения

| Наименование учреждения / Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность, мест | Фактическая посещаемость, мест | Год постройки, характеристика объекта (хор., удовл., ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РТ «Чаданский дом- интернат для престарелых граждан и инвалидов» | г. Чадан, ул. Победа 81 | Республика Тыва | 75 | 75 | 1969 удовлетворительное |
| Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна | г. Чадан ул. Шахтерская, 1 | Дзун-Хемчикский кожуун | 30 | 30 | 1966 удовлетворительное, |
| ГКУ РТ «Центр занятости населения Дзун-Хемчикский | г. Чадан, ул. Интернациональна я 14 «а» | Дзун-Хемчикский кожуун | - | - | удовлетворительное |

Перечень организаций и учреждений управления и кредитно-финансовых учреждений и предприятий представлен в таблице 2.13.9.

Таблица 2.13.9 - Характеристика организаций и учреждений управления и кредитно-финансовых учреждений и предприятий

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 42 |
| Администрация городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 46 |
| Администрация сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668121, РОССИЯ, Тыва Респ, Дзун-Хемчикский р-н, с. Баян-Тала, ул. Самбуу, 27 |
| Администрация сельского поселения сумон Ийменский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668115, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Ийме, ул. Ленина, 17 |
| Администрация сельского поселения сумон Теве-Хаинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668117, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Теве-Хая, ул. Март-оол, 10 |
| Администрация сельского поселения сумон Хайыраканский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668116, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Хайыракан, ул. Александра Данзы-Белек, 33 |
| Администрация сельского поселения сумон Хондергейский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668113, Тыва Респ.,Дзун-Хемчикский р-н, с. Хондергей, ул.Ленина,35 |
| Администрация сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668113, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Хорум-Даг, ул. Х.А.Оюу, 5 |
| Администрация сельского поселения сумон Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668114, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Бажын-Алаак, ул. Амаа Монгуш, 69 |
| Администрация сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668101, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Чыраа-Бажы, ул. Санчыжап, 14 |
| Администрация сельского поселения сумон Чыргакынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668101, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Чыргакы, ул. Монгуш Чола, 41 |
| Администрация сельского поселения сумон Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668112, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Шеми, ул. Ленина, 38 |
| Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668112, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Элдиг-Хем, ул. Ленина, . |
| Управление культуры администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Монгуш Бурбу, 32 |
| Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 42 |
| Управление труда и социального развития администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 42 |
| Финансовое управление администрации муниципального района "Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Интернациональная, 14, А |
| Хурал представителей городского поселения г. Чадан | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., , г. Чадан, ул. Ленина, 46 |
| Хурал представителей муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., , г. Чадан, ул. Ленина, 42 |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668121, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Баян-Тала, ул. Самбуу, 27 |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Ийменский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668115, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Ийме, ул. Ленина, 17 |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Теве-Хаинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668117, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Теве-Хая, ул. Март-оол, 10. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Хайыраканский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668116, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Хайыракан, ул. Александра Данзы-Белек, 52. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Хондергейский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668113, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Хондергей, ул. Ленина, 35. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668113, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Хорум-Даг, ул. Х.А.Оюу, 1. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668114, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Бажын-Алаак, ул. Амаа Монгуш, 67. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668101, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Чыраа-Бажы, ул. Санчыжап, 14. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Чыргакынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668101, РОССИЯ, Тыва Респ, Дзун-Хемчикский р-н. с. Чыргакы, ул. Монгуш Чола, 41. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668112, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Шеми, ул. Ленина, 38. |
| Хурал представителей сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 668112, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Элдиг-Хем, ул. Ленина, 9. |
| Прокуратура Дзун-Хемчикского кожууна | 668110, г. Чадан, Октябрьская д. 56 |
| МРИ ФНС №4 по Дзун-Хемчикскому кожууну | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| ГУ-УПФР по Дзун-Хемчикскому кожууну | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Военный комиссариат Дзун-Хемчикского кожууна | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Управление Федерального казначейства по РТ в Дзун-Хемчикском кожууне | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Почта России | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| АОА Тывасвязинформ Чаданский кожуунный узел связи | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| ГУ - Управление ветеринарии по Дзун-Хемчикскому кожууну | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| ГУ – Чаданская межкожуунная ветеринарная лаборатория | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| ГУ ЦЗН Дзун-Хемчикского кожууна | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии РТ в Дзун-Хемчикском районе | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ по Дзун-Хемчикскому кожууну | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Суды |  |
| Дзун-Хемчикский районный суд Республики Тыва | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Служба судебных приставов | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| Банки, сберкассы |  |
| ОАО "Россельхозбанк" | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| ООО "ХКФ БАНК" | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |
| ОАО "Сбербанк России" | 668110, Республика Тыва, г. Чадан, ул. Кирова,12. |
| ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 668110, Республика Тыва, г. Чадан |

Характеристика предприятий бытового и коммунального обслуживания Кожууна представлена в таблице 2.13.10.

Таблица 2.13.10 – Характеристика предприятий бытового и коммунального обслуживания

| Наименование | Адрес | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| ООО "Автокомплекс" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Заречная, 5, 1 | 1 |
| ООО "Гидроснаб" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 46, каб. 3 | 3 |
| ООО "ЖКХ "Алмаз" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Рабочая, 2, 1 | 5 |
| ООО "ПРОГРЕСС" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Сергей Шойгу, 45, 2 | 1 |
| ООО "ТК Интеграл" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Победа, 4Б | 10 |
| Сельпо "Юбилейное" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 31 | 9 |
| СПоК "Сибирский Агро & Чадан" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Комсомольская, 7 | 3 |
| Чаданское горпо | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 33 | 110 |

Анализ развития системы объектов социального обеспечения. Проектные предложения

В настоящей Схеме изучены предложения и проекты в сфере социальной защиты населения, указанные в стратегических и программных документах развития территории Кожууна.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442 на территолрии кожууна планируются следующие мероприятия:

- реконструкция корпусов корпуса № 2 Чаданского дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов.

13.4 Объекты капитального строительства культурно-досугового назначения

Современное состояние. Проблемы развития

На территории Кожууна имеется сеть многофункциональных учреждений культуры, куда входят сельские клубы, дома культуры. На базе учреждений культуры проводятся культурно-досуговые мероприятия для всех возрастных категорий населения. Это и конкурсно-развлекательные программы для молодежи, и вечера отдыха для людей старшего поколения, и народные гуляния на праздники.

В социально-культурную инфраструктуру Кожууна входят 12 клубных учреждений, центр развития культуры и центр «Наследия культуры». Характеристика учреждений культуры Кожууна представлена в таблице 2.13.11.

Таблица 2.13.11 - Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности населения Кожууна учреждениями культурно-досугового назначения

| № п/п | Местоположение | Наименование учреждения* | Мощность объекта | Фактическая посещаемость за год | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Чадан | Центр развития культуры | 100 | 11520 | удовл. |
| 2 |  | Районный Дом культуры «Мерген- Херел Монгуш» | 500 | 45250 | удовл. |
| 3 |  | Центр «Наследие культуры» |  | 7897 | ветхое |
| 4 | с. Чыргакы | МБУ СДК «Кара-Сал Ак-оол» | 150 | 13468 | удовл. |
| 5 | с. Чыраа-Бажы | МБУ СДК «Ооржак Хорагай» | 300 | 18541 | удовл. |
| 6 | с. Чаданский | МБУ СДК «Ырлаар Маадыр-оол» | 300 | 9518 | удовл. |
| 7 | с. Хондергей | МБУ СДК «Сат Манчакай» | 150 | 7842 | Строится новое здание |
| 8 | с. Теве- Хая | МБУ СДК «Содуна Ольга» | 300 | 13427 | удовл. |
| 9 | с. Баян-Тала | МБУ СДК «Дамба-Доржу Сат» | 250 | 10524 | удовл. |
| 10 | с. Шеми | МБУ СДК «Анатолий Монгуш» | 250 | 14138 | удовл. |
| 11 | с. Хайыракан | МБУ СДК «Донгак Ольга» | 150 | 12664 | Ветхое аварийное |
| 12 | с. Ийме | МБУ СДК «Максим Дакпай» | 250 | 9457 | удовл. |
| 13 | с .Хорум-Даг | МБУ СДК «Моигуш Дырышпан» | 150 | 10484 | удовл. |
| 14 | с. Элдиг-Хем | МБУ СДК | 120 | 2199 | Ветхое аварийное |
| Примечание - * МБУ СДК – Муниципальное бюджетное учреждение сельский дом культуры |  |  |  |  |  |

Анализ развития сферы культуры и досуга

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Основные задачи в сфере культуры:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия сети учреждений культуры и искусства;

- развитие и укрепление материально–технической базы учреждений культуры и искусства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Укрепление и развитие материально–технической базы является одним из основных условий успешного функционирования муниципальных учреждений Кожууна.

В целях формирования единого культурного и информационного пространства, создания условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования постановлением Правительства РТ № 630 утверждена государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы». Реализация государственной программы позволит обеспечить источник финансирования по мероприятиям в сфере культуры, туризма, сохранения культурного наследия и решить указанные проблемы.

При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека), в многофункциональном центре искусств и эстетического воспитания (клубы), в многофункциональном центре или универсальном зале (кинотеатр, видеозал, зал аттракционов, музейно-выставочный зал). Также их размещение возможно во встроенно–пристроенных помещениях.

Согласно государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Республики Тыва от 29.10.2013 г. № 630:

Цели и задачи государственной программы:

- Сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Республики Тыва;

- укрепление международных культурных связей;

- развитие туризма и формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка;

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа к культурным ценностям Республики Тыва;

- создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства;

- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма, развитие туризма как эффективного воспитательного средства приобщения граждан к национальному культурному и природному наследию;

- обеспечение создания условий для реализации государственной программы;

- сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства.

Государственной программой на территории Дзун-Хемчикского кожууна планируется Строительство сельского Дома культуры в с. Хондергей.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442 на территории кожууна планируется:

- строительство центра молодежи в г. Чадан;

- строительство современного кинотеатра в г. Чадан.

Согласно документам территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов культурно-досугового назначения (таблица 2.13.12).

Таблица 2.13.12 - Перечень планируемых объектов культурно-досугового назначения, в соответствии с утвержденными документами развития территории

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Хар-ка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Дом культуры, центр молодежи | 500 мест | Расчетный срок |
| 2 | Сумон Баян-Талинский | Строительство | Музей | Объект | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Дом культуры | 500 мест | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Библиотека | Объект | Расчетный срок |
| 3 | Сумон Чаданский | Строительство | Культурно-развлекательный центр | 250 мест | Расчетный срок |
| 4 | сумон Ийменский | Строительство | Библиотека | 0,13 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Музей | объект | Расчетный срок |
| 5 | сумон Теве-Хаинский | - | - | объект | - |
| 6 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | Библиотека | объект | 1 очередь |
| 7 | сумон Хайыраканский | Строительство | Дом культуры | объект | 1 очередь |
| 8 | сумон Хондергейский | Строительство | Дом культуры | 500 мест | 1 очередь |
| 9 | сумон Чыргакынский | Строительство | Музей | 0,7 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Библиотека |  |  |
| 10 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | Дом культуры | 0,1 га | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Библиотека |  |  |
| 11 | сумон Шеминский | Строительство | Музей | 0,06 | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Библиотека |  |  |

В соответствии с проведенным анализом программных документов, стратегий развития и документов территориального планирования с учетом перспективных показателей населения, а также на основе нормативных расчетов Схемой предлагаются следующие мероприятия в сфере образования (таблица 2.13.12а):

Таблица 2.13.12а - Перечень планируемых объектов культурно-досугового назначения

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Хар-ка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Дом культуры, центр молодежи | 500 мест | 1) На основании генеральных планов муниципальных образований Кожууна; 2) Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года. |
| 2 | Сумон Баян-Талинский | Строительство | Музей | Объект |  |
|  |  |  | Дом культуры | 500 мест |  |
|  |  |  | Библиотека | Объект |  |
| 3 | Сумон Чаданский | Строительство | Культурно-развлекательный центр | 250 мест |  |
| 4 | сумон Ийменский | Строительство | Библиотека | 0,13 га |  |
|  |  |  | Музей | объект |  |
| 5 | сумон Теве-Хаинский | - | - | объект |  |
| 6 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | Библиотека | объект |  |
| 7 | сумон Хайыраканский | Строительство | Дом культуры | объект |  |
| 8 | сумон Хондергейский | Строительство | Дом культуры | 500 мест |  |
| 9 | сумон Чыргакынский | Строительство | Музей | 0,7 га |  |
|  |  |  | Библиотека |  |  |
| 10 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | Дом культуры | 0,1 га |  |
|  |  |  | Библиотека |  |  |
| 11 | сумон Шеминский | Строительство | Музей | 0,06 |  |
|  |  |  | Библиотека |  |  |

13.5 Объекты капитального строительства спортивного назначения

Современное состояние. Проблемы развития

На данный момент на территории населенных пунктов Кожууна имеется ряд спортивных сооружений (таблица 2.13.13).

Таблица 2.13.13 - Спортивные сооружения Кожууна

| Местоположение | Наименование объекта | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, площадь | Состояние |
| городское поселение г. Чадан | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 350 м2 | Завершается строительство (новое) |
|  | Спортивный зал ДЮСШ | 350 м2 | Удовлетворительное |
|  | Стадион «Чадаана» | 22500 м2 | Строится |

Основные проблемы в сфере физкультуры и спорта:

- Основной проблемой привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом является низкий уровень обеспеченности населения спортивными объектами, а также слабое техническое оснащение имеющихся спортивных сооружений. Из имеющихся спортивных сооружений в Кожууне основную долю составляют спортивные площадки и спортивные залы общеобразовательных школ, основное время которых используется для организации урочных занятий. В Кожууне ощутим недостаток в специализированных спортивных сооружениях: плавательных бассейнах, спортивных залах.

- Обеспеченность населения Кожууна физкультурно-спортивными кадрами очень низка, что отрицательно сказывается на развитии физкультурно-спортивной отрасли. Причина этого явления – низкая заработная плата, отсутствие спортивных баз, инвентаря, не предоставление жилья и т. д., отсюда непрестижность профессии преподавателя физвоспитания среди молодежи.

- В детской и молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению духовного, интеллектуального и экономического потенциала общества:

- снижается физическое, интеллектуальное, социальное, эмоциональное развитие детей дошкольного возраста;

- велика доля первоклассников, у которых не сформирована готовность к освоению программ начального общего образования;

- наблюдаются негативные тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, насилие, ксенофобия);

- ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения;

- происходит деформация духовно–нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;

- велико число детей, находящихся в сложных социальных условиях;

- слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, у значительной части молодых людей отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;

- также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так как молодые люди часто мигрируют в крупные города области и соседних регионов, не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально–экономического развития Кожууна.

- Серьезной проблемой сферы физической культуры и спорта в Кожууне является крайне низкий уровень ее финансирования. Финансирование физической культуры и спорта в республике в расчете на одного жителя в настоящее время почти в 2,7 раза ниже среднего по России и в 2,6 раза ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу.

Анализ развития физкультуры и спорта. Проектные предложения

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивных объектов широким слоям населения, формирования здорового образа жизни, полный охват населения услугами физической культуры и спорта одно из приоритетных направлений социальной политики Кожууна.

Особенно важно решить задачу повышения уровня вовлеченности жителей Кожууна в регулярные занятия физической культурой и спортом. Решение этой задачи будет способствовать достижению сразу нескольких целей: улучшению здоровья жителей, повышению комфортности проживания за счет улучшения условий для проведения здорового досуга, сокращению социальной базы для развития алкоголизма, наркомании, националистических и экстремистских настроений.

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

- В настоящей Схеме изучены предложения и проекты в сфере физкультуры и спорта, указанные в стратегических и программных документах развития территории Кожууна.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442 на территории кожууна запланированы следующие мероприятия:

- строительство физкультурно-спортивного центра в г. Чадан.

Согласно государственной программе "Развитие физической культуры и спорта до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 01.11.2013 № 638 на территории кожууна запланированы следующие мероприятия:

- строительство стадиона в г. Чадан.

Согласно документам территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов спортивного назначения (таблица 2.13.14).

Таблица 2.13.14 - Перечень планируемых объектов спортивного назначения, в соответствии с утвержденными документами развития территории

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Мощность, мест | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | ФОК | 500 | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Стадион | 500 | Расчетный срок |
| 2 | Сумон Баян-Талинский | Строительство | Стадион | 500 | 1 очередь |
|  |  | Строительство | Стадион | 500 | Расчетный срок |
| 3 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | Стадион | 500 | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Спорткомплекс «Субедей» | 1,6 га | Расчетный срок |
| 4 | сумон Хайыраканский | Строительство | Стадион | 500 | Расчетный срок |
| 5 | сумон Хондергейский | Строительство | Стадион | 500 | Расчетный срок |
| 6 | сумон Чыраа-Бажынский | Строительство | Стадион | 500 | Расчетный срок |
| 7 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | Стадион | 300 | Расчетный срок |
|  |  | Строительство | Спортивный зал | 300 | До расч. срока |
| 8 | Сумон Чыргакынский | Строительство | Стадион | 300 | До расч. срока |

В соответствии с проведенным анализом программных документов, стратегий развития и документов территориального планирования с учетом перспективных показателей населения, а также на основе нормативных расчетов Схемой предлагаются следующие мероприятия в сфере физической культуры и спорта (таблица 2.13.14а):

Таблица 2.13.14а - Перечень планируемых объектов спортивного назначения

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Мощность, мест | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | ФОК | 500 | 1) На основании генеральных планов муниципальных образований Кожууна; 2) Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года; 3) Государственной программе "Развитие физической культуры и спорта до 2020 года". |
|  |  |  | Стадион | 500 |  |
| 2 | Сумон Баян-Талинский | Строительство | Стадион | 500 |  |
|  |  |  | Стадион | 500 |  |
| 3 | сумон Хорум-Дагский | Строительство | Стадион | 500 |  |
|  |  |  | Спорткомплекс «Субедей» | 1,6 га |  |
| 4 | сумон Хайыраканский | Строительство | Стадион | 500 |  |
| 5 | сумон Хондергейский | Строительство | Стадион | 500 |  |
| 6 | сумон Чыраа-Бажынский | Строительство | Стадион | 500 |  |
| 7 | сумон Элдиг-Хем | Строительство | Стадион | 300 |  |
|  |  |  | Спортивный зал | 300 |  |
| 8 | Сумон Чыргакынский | Строительство | Стадион | 300 |  |

13.6 Предприятия бытового обслуживания, торговли, иные предприятия

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания. Учреждения торговли Кожууна представлены в таблице 2.13.15.

Таблица 2.13.15 - Учреждения торговли Кожууна

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение "Управление ветеринарии Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва" |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Ассорти" |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый" |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Интеграл" |
| 6 | ООО "Магнит" |
| 7 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Бузурел" |
| 8 | СПоК "Сайзанак" |
| 9 | СПК "Арат" |
| 10 | АКХ "Бай-Тал" |
| 11 | ГБПОУ РТ "Тувинский ТТ" |
| 12 | СПК "Байлак" |
| 13 | СПК "Бузурел" |
| 14 | Сельпо "Юбилейное" |
| 15 | СПК "Борбак-Тей" |
| 16 | Чаданское горпо |
| 17 | СПК "Хунду" |
| 18 | СПК "Чангыс-Дыт" |
| 19 | СПК "Белдир" |
| 20 | СПК "Эртинелиг" |
| 21 | СПК "Хундужук" |
| 22 | Сельпо "Ийме" |
| 23 | СПК "Улуг-Тей" |
| 24 | СПК "Хадын-Аксы" |
| 25 | СПК "Саян" |
| 26 | СПоК "Заготовитель Агро" |
| 27 | ООО "Ассорти" |
| 28 | СПоК "Сибирский Агро & Чадан" |
| 29 | СПоК "Сайзанак" |
| 30 | СПК "Кунзат" |
| 31 | ООО "Магнит" |
| 32 | СПоК "Ожук дажы" |
| 33 | ООО "ТК Интеграл" |
| 34 | ООО "ПК Пекарь" |
| 35 | ООО "Зеленый" |
| 36 | ООО "АВТО-КРУГ" |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "ОЖУК" |
| 38 | ООО "ПРОГРЕСС" |

Предприятия общественного питания представлены в таблице 2.13.16.

Таблица 2.13.16 – Предприятия общественного питания

| Наименование | Адрес | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| СПоК "Сибирский Агро & Чадан" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Комсомольская, 7 | 1 |
| СПоК "Сайзанак" | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Водхозная, 25. | Нет наемного работника |
| Чаданское горпо | 668110, РОССИЯ, Тыва Респ., г. Чадан, ул. Ленина, 33. | 1 |
| СПК "Арат" | 668117, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Теве-Хая, м. Сарыг-Алаак. | 3 |
| СПК "Эртинелиг" | 668114, РОССИЯ, Тыва Респ., Дзун-Хемчикский р-н, с. Бажын-Алаак, м. Баян-Дугай | 110 |

Анализ развития системы бытового обслуживания  и торговли. Проектные предложения

В настоящей Схеме изучены предложения и проекты в сфере здравоохранения, указанные в стратегических и программных документах развития территории Кожууна.

Согласно документам территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых торговых предприятий и предприятий общественного питания:

- В г. Чадан на 1 очередь планируется строительство объектов торговли (7 ед. - 1,07 га): дом быта (магазин, парикмахерская, ателье, мастерские, аптека, салон сотовой связи) в кварталах, удаленных от центра и не имеющих конкурентной среды и строительство кафе/ресторана на ул. Ленина (0,11 га). На расчетный срок – строительство многофункционального центра: пункт по предоставлению государственных услуг, отделение пенсионного фонда, почтовое отделение на ул. 5-ая линия (0,06 га), магазинов, в т.ч. с салонами сотовой связи (5 ед. - 0,50 га) на ул. 8-ая линия (2х0,10 га), ул. 2-ая линия (2х0,10 га), ул. 15-ая линия (0,10 га) и кафе в Мкрн. № 1 на ул. 15-ая линия (0,11 га).

- В с. Баян-Тала на 1 очередь планируется строительство магазина на ул. ул. Кара-Сал Кан-оола (0,15 га), аптеки на ул. Ленина (0,4га) и устройство Кафе в новом здании многофункционального центра на ул. Найырал. На расчетный срок - строительство Магазина продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Кара-Сал Кан-оол (0,15 га).

- В с. Ийме на 1 очередь планируется строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров ул. Монгуш Дагба (0,07 га). На расчетный срок - строительство магазина на ул. Ленина (0,23 га) и строительство столовой на ул. Ленина (0,1 га).

- В с. Теве-Хая на 1 очередь планируется строительство сельскохозяйственного рынка на ул. Садовая (0,09 га). На расчетный срок − строительство универмага на ул. Новая (0,04 га); строительство магазина смешанных товаров ул. Садовая (0,09 га), строительство кафе на ул. Новая (0,025 га) и строительство ресторана на ул. Март-оола (0,09 га).

- В с. Хорум-Даг на 1 очередь планируется строительство аптеки на ул. Октябрьская (0,15 га). На расчетный срок − строительство столовой на ул. Костээ (0,19 га).

- В с. Хайыракан на 1 очередь планируется строительство кафе. На расчетный срок – строительство магазина, и аптеки.

- В с. Хондергей на 1 очередь планируется строительство аптеки на ул. 5-ая линия (0,10 га) и строительство многофункционального центра с пунктом по предоставлению государственных услуг, пагазином, кафе, парикмахерской и цехом по пошиву одежды на ул. Найырал (0,35 га). На расчетный срок − строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на ул. 2-ая линия (0,10 га) и ул. 3-ая линия (0,20 га).

- В с. Чыраа-Бажы на 1 очередь планируется строительство магазинов или киосков продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Ленина (0,83 га) и строительство сельскохозяйственного рынка на ул. Ленина (0,1 га). На расчетный срок − строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на ул. 2-ая линия (0,10 га) и ул. 3-ая линия (0,20 га), устройство кафе и столовой в здании бывшей Администрации на ул. Санчыжап и строительство Компьютерного центра на ул. Ленина (0,056 га).

- В с. Бажын-Алаак на расчетный срок планируется строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров ул. Ийистер (0,2 га).

- В с. Шеми на 1 очередь планируется строительство магазина на ул. Ленина (0,05 га).  На расчетный срок − строительство столовой на ул. Ленина (0,03 га).

- В с. Элдиг-Хем на расчетный срок планируется строительство новых магазинов продовольственных и хозтоваров общей площадью 0,69 тыс. кв.м.

13.7 Объекты капитального строительства отдыха и туризма

Современное состояние

На основе комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов и современной организации туристско-рекреационной деятельности с учетом анализа ландшафтной характеристики природных комплексов республики Тыва территория Кожууна благоприятна для туризма:

- экологический туризм (зона, охватывающая юго-восточную часть Кожууна);

- спортивно-оздоровительный туризм (юго-западная часть Кожууна).

В Кожууне организованы пешие маршруты от палаточного лагеря на западе Кожууна вверх по течению реки Улуг-Чыргакы с переходом на другой берег и обратно в палаточный лагерь.

Анализ развития системы отдыха и туризма. Проектные предложения

В настоящей Схеме изучены предложения и проекты в сфере здравоохранения, указанные в стратегических и программных документах развития территории Кожууна.

Согласно подпрограмме 4 «Развитие туризма в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Республики Тыва от 29.10.2013 г. №630:

- формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка;

- развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.);

- повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличения доступности туристских услуг.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 04.04.2007 № 442:

- развитие гостиничного сервиса в г. Чадан.

Согласно документам территориального планирования Республики Тыва:

В соответствии с СТП Республики Тыва:

- Проектом запланировано создание круглогодичных и летних туристических баз на туристических маршрутах Дзун-Хемчикский (подцентр по дороге федерального значения у подножия г. Круглая, с. Бажын-Алаак);

- Конные и пешие маршруты.

Согласно документам территориального планирования муниципальных образований Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва:

В соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кожууна приведен перечень планируемых объектов отдыха и туризма (таблица 2.13.17).

Таблица 2.13.17 - Перечень планируемых объектов отдыха и туризма, в соответствии с утверждёнными документами развития территории

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Мощность, мест | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Гостиница | 100 | Расчетный срок |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Строительство | Гостиница | 20 | 1 очередь |
| 3 | сумон Чаданский | Строительство | Гостиница | 25 | Расчетный срок |
| 4 | сумон Хондергейский | Строительство | Гостиница | 20 | 1 очередь |
| 5 | Сумон Хайыраканский | Строительство | Гостиница | 20 | Расчетный срок |

В соответствии с проведенным анализом программных документов, стратегий развития и документов территориального планирования с учётом перспективных показателей населения, а также на основе нормативных расчетов Схемой предлагаются следующие мероприятия в сфере здравоохранения (таблица 2.13.17а):

Таблица 2.13.17а - Перечень планируемых объектов отдыха и туризма

| № | Местоположение | Мероприятие | Наименование учреждения | Мощность, мест | Основания для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение г. Чадан | Строительство | Гостиница | 100 | 1) На основании генеральных планов муниципальных образований Кожууна; 2) Схема территориального планирования Республики Тыва. |
| 2 | сумон Баян-Талинский | Строительство | Гостиница | 20 |  |
| 3 | сумон Чаданский | Строительство | Гостиница | 25 |  |
| 4 | сумон Хондергейский | Строительство | Гостиница | 20 |  |
| 5 | Сумон Хайыраканский | Строительство | Гостиница | 20 |  |
| 6 | с. Бажын-Алаак | Строительство | Летняя туристическая база | - |  |

ГЛАВА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1 «Карта современного использования территории (опорный план)» и Карте 1 «Карта комплексной оценки территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования».

Структура существующего и планируемого землепользования Кожууна приведена в таблице 2.14.1.

Таблица 2.14.1 - Существующий и планируемый баланс территории Кожууна

| № п/п | Наименование территорий | Существующее положение |  | Планируемое положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу | га | % к итогу |
| 1 | Земли населенных пунктов – всего, | 1945 | 0,30 | 3623 | 0,56 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего, | 650,5 | 0,10 | 10573,2 | 1,63 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 14 | 0,002 | 14 | 0,002 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 327937,5 | 50,57 | 316516,55 | 48,81 |
| 5 | Земли лесного фонда | 306764 | 47,31 | 306584,25 | 47,28 |
| 6 | Земли водного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Земли запаса | 11145 | 1,72 | 11145 | 1,72 |
|  | Всего территория Кожууна | 648456* | 100 | 648456 | 100 |
| Примечание - * Общая площадь Кожууна приведена в соответствии с Приложением № 14 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30 декабря 2014 № П/661 |  |  |  |  |  |

Итоговый баланс по распределению земель по категориям представлен в таблице 2.14.2

Таблица 2.14.2 - Структура землепользования Кожууна

| п/п | Категории земель | МШ | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности | В собственности Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | из них предоставлено: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам |  | юридическим лицам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 327937,5 | 3076 | 1527 | 323334,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 | 254241,5 |  |  | 254241,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 1945 | 406,2 |  | 1538.8 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 | 435 | 173,2 |  | 261,8 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 | 1510 | 233 |  | 1277 |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 650,5 |  |  | 650,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 | 241,5 |  |  | 241,5 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 363 |  |  | 363 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3:2 | автомобильного | 11 | 363 |  |  | 363 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 | 306764 |  |  | 306764 | 306764 |  |  | 306764 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 | 11145 |  |  | 11145 |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 648456 | 3482,2 | 1527 | 643446,8 | 306764 |  |  | 306764 |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе | га | 648456 | 648456 |
|  | Территория поселений | га | 46986,3 | 46986,3 |
|  | Межселенные территории | га | 601469,7 | 601469,7 |
| II | Распределение территории муниципального района по категориям земель |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | га | 1945 | 3623 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 327937,5 | 316516,55 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 650,5 | 10573,2 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 14 | 14 |
|  | Земли лесного фонда | га | 306764 | 306584,25 |
|  | Земли водного фонда | га | 0 | 0 |
|  | Земли запаса | га | 11145 | 11145 |
| III | Распределение межселенных территорий муниципального района по видам функциональных зон |  |  |  |
| 3.1 | Зона градостроительного использования | га | - | - |
|  | Зона производственного использования | га | - | 188,9 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 2,1 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 262662,1 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | - | 352640,5 |
|  | Зона специального назначения | га | - | 56,3 |
| IV | Административно-территориальное устройство |  |  |  |
| 4.1 | Статус муниципального образования | - | Муниципальный район |  |
| 4.2 | Число городских поселений | единиц | 1 | 1 |
| 4.3 | Число сельских поселений | единиц | 11 | 11 |
| 4.4 | Количество населенных пунктов, в том числе | единиц | 12 | 12 |
| 4.5 | в границах поселений | единиц | 12 | 12 |
| 4.6 | в границах межселенных территорий | единиц | 0 | 0 |
| V | Население |  |  |  |
| 5.1 | Всего | чел. | 19345 | 34255 |
| 5.2 | в том числе: городского | чел. | 8851 | 16700 |
| 5.3 | сельского | чел. | 10494 | 17555 |
| 5.4 | Плотность населения района | га на чел. | 33,5 | 18,9 |
| VI | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |  |
| 6.1 | Детские дошкольные учреждения | единиц | 23 | 40 |
|  |  | мест | 1263 | - |
| 6.2 | Общеобразовательные школы | единиц | 14 | 32 |
|  |  | мест | 3703 | - |
| 6.3 | Больничные учреждения | число | 1 | 1 |
|  |  | коек | 150 | - |
| 6.4 | ФАП | объект | 9 | 17 |
| VII | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 797,76 | 797,76 |
|  | в том числе: федерального значения | км | 110 | 110 |
|  | регионального и межмуниципального значения | км | 196,52 | 196,52 |
|  | местного значения | км | 497,1 | 497,1 |
| 7.2 | Плотность автодорожной сети | км/тыс. га | 1,23 | 1,23 |
| 7.3 | Транспортно-логистический комплекс | ед. | - | 1 |
|  | Воздушный транспорт |  |  |  |
| 7.4 | Вертолетная площадка | ед. | - | 1 |
|  | Водный транспорт |  |  |  |
| 7.5 | Причал | ед. | - | 2 |
| 7.6 | Дамба | ед. | - | 1 |
|  | Железнодорожный транспорт |  |  |  |
| 7.7 | Протяженность железнодорожных путей | км | - | 90 |
| VIII | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Протяженность сетей всего | км | 231,1 | 231,1 |
|  | В том числе: 35 кВ | км | 14,2 | 14,2 |
|  | 110 кВ | км | 135,2 | 135,2 |
|  | 220 кВ | км | 81,7 | 81,7 |
| 8.2 | Количество ПС на территории района | единиц | 3 | 3 |
|  | в том числе: 35 кВ | единиц | 1 | 1 |
|  | 110 кВ | единиц | 1 | 1 |
|  | 220 кВ | единиц | 1 | 1 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 8.3 | Кол-во источников водоснабжения | ед. | 9 | 12 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 8.4 | Кол-во очистных сооружений | ед. | - | 11 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.5 | Протяженность сетей всего | км | - | 89,9 |
|  | Количество ГРС на территории района | единиц | - | 1 |
| 8.6 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт | - | 44,650 |
|  | Количество котельных на территории Кожууна | единиц | 32 | 40 |
| IX | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 17 | 17 |
| X | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 10.1 | Скотомогильник | единиц | 12 | 12 |
| 10.2 | Полигон ТКО | единиц | 7 | 12 |
| 10.3 | Биотермическая яма | единиц | - | 8 |
| 10.4 | Мусоросортировочная станция | единиц | - | 2 |
| 10.5 | Станция утилизации медицинских отходов | единиц | - | 1 |